EELNÕU

Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029

Viimsi 2019

Sisukord

Sissejuhatus	5

Arengukavas kasutatavad mõisted ja normdokumendid	6

1	Looduslikud ja inimtegevuslikud mõjutegurid	9

1.1	Looduslikud mõjud	9

1.2	Inimtekkelised mõjud	10

2	Strateegia lähtekohad	13

2.1	Valgustusnõuded erinevatel aegadel	14

2.2	Liiklusohutus ja tänavavalgustus	15

2.2.1	Maanteeameti seisukoht	15

2.2.2	Uuringud	16

2.2.3	Statistika	18

2.3	Jätkusuutlikkus ja energiasääst tänavavalgustuses	19

2.4	Lähtematerjalid ja normdokumendid	20

3	Olemasolev olukord	21

3.1	Valgustid	22

3.2	Valgustusvõrk ja mastid	23

3.3	Olemasoleva tänavavalgustuse iseloomustus asumite lõikes	27

3.3.1	Riigimaanteed	27

3.3.2	Haabneeme alevik	28

3.3.3	Viimsi alevik	31

3.3.4	Randvere küla	33

3.3.5	Pärnamäe	35

3.3.6	Püünsi	37

3.3.7	Pringi	39

3.3.8	Metsakasti	41

3.3.9	Muuga	43

3.3.10	Leppneeme	44

3.3.11	Laiaküla	46

3.3.12	Lubja	48

3.3.13	Tammneeme	50

3.3.14	Kelvingi	52

3.3.15	Rohuneeme	53

3.3.16	Miiduranna	55

3.3.17	Äigrumäe	56

3.3.18	Prangli saar. Kelnase küla, Idaotsa küla, Lääneotsa küla	58

3.3.19	Naissaar. Lõunaküla, Tagaküla, Väikeheinamaa	59

3.3.20	Ülekäiguradade valgustus	60

3.4	Käidukorraldus	61

3.5	Liitumiskilbid	63

3.6	Tänavavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine	66

3.7	Kasutusel olevad lahendused	68

3.7.1	Valgustus võrguettevõtte kesk-ja madalpingeliinide mastidel	68

3.7.2	Valgustus võrguettevõtte madalpingeliinide mastidel	69

3.7.3	Valgustus puitmastidel õhukaablivõrguga	70

3.7.4	Maakaablivõrguga valgustus raudbetoonmastidel või NSVL aegsetel metallmastidel	70

3.7.5	Valgustus dekoratiivvalgustitega (pargivalgustitega)	71

3.7.6	Valgustus metallmastidel	72

3.7.7	Arhitektuuri ja kujundusvalgustus	73

3.8	Säästurežiim ja hämardamised	75

3.8.1	Säästurežiim	75

3.8.2	Hämardamised	75

3.9	Valla tänavavalgustuse süsteemide seosed naaberomavalitsustega	75

3.10	Probleemid	76

4	Säästlikud ja kaasaegsed lahendused	78

4.1	Projekteerimine	78

4.2	Juhtimissüsteemid ja hämardamisvõimalused	81

4.2.1	Valgustisse programmeeritud autonoomne hämardamine	81

4.2.2	Valgusti hämardamine juhtimissignaaliga lokaalse automaatika või kilbipõhise juhtimissüsteemiga	81

4.2.3	Radarjuhtimine	82

4.2.4	Kilbipõhine juhtimissüsteem	83

4.2.5	Valgustipõhiline juhtimissüsteem	85

5	Perspektiivsete tänavavalgustussüsteemide planeerimine, ehitamine ja hooldamine	88

6	Tänavavalgustuse perspektiivne korraldus	89

6.1	Tänavavalgustuse valdkonna korraldamine	89

6.2	Intelligentsed juhtimissüsteemid	90

6.3	Olemasolevate valgustite asendamine LED valgustitega	90

6.4	Hoolduskulud	90

7	Strateegilised eesmärgid	96

8	Riskid ja nende maandamine	97

8.1	Tänavavalgustuse mittetoimimise risk	97

8.2	Arengukava elluviimise riskid	98

9	Arengukava kokkuvõte, ajakava ja seire	99

10	Tegevuskava 2018-2023 üldised suunad	101

11	Tegevuskava 2018-2023	102

12	Viidatud allikad	103

Lisa 1 Tänavavalgustuskilpide nimekiri	104

Lisa 2 Tänavavalgustite ja mastide inventuur	109

Lisa 3. Tegevuskava. HQL ja suure võimsusega HPS valgustite asendamine kõrvalteedel	134

Lisa 4. Tegevuskava. HPS valgustite asendamine LED valgustitega valla peateedel	135

Lisa 5. Tegevuskava. HPS valgustite asendamine LED valgustitega riigimaanteedel	136

Lisa 6. HQL lampidega pargivalgustite asendamine	137

Lisa 7. HPS valgustite asendamine LED valgustitega valla kõrvaltänavatel	138

Lisa 8. Valgustamata ja puuduliku valgustusega teede valgustuse ehitus	148

# Sissejuhatus

Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029 (sh tegevuskava 2019-2023), edaspidi lühendina TVAK, on Viimsi valla tänavavalgustuse valdkonna arengu alusdokument, mis annab meetmed valla tasakaalustatud arenguks, arvestades tänavavalgustuse kõiki aspekte – tänavavalgustussüsteemide toimimise tagamist, tänavavalgustussüsteemide moderniseerimist, tänavavalgustussüsteemide võrgustiku laiendamist, energiasäästu ja valgusreostuse vältimist.

TVAK sõnastab valdkonna põhilised eesmärgid, TVAK koosseisus on tegevuskava 5-aastase perioodi kohta ning on esitatud strateegilised suunad ja strateegia tänavavalgustuse valdkonna korraldamiseks ja arengukavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. TVAK on üheks sisendiks Viimsi valla arengukava uuendamisel.

Tänavavalgustus hõlmab väga paljusid eri valdkondi alates planeerimisest, energeetikast kuni valgustussüsteemide ehitamise, hoolduse ja toimimiseni, mistõttu ühtse arengukava puudumine ei taga valdkonna eesmärgi-pärast arengut.

Foto 1. Õhukaabli paigaldus

TVAK koostamise eesmärk on luua terviklik Viimsi valla tänavavalgustussüsteemide ja -valdkonna käsitlus ja sellest lähtuvalt välja töötada põhimõtted ning keskkonda sobivad lahendused ja erinevate haldusalade, omanike ning arendajate vastutus ning määratleda ära perspektiivne tänavavalgustuskorralduslik tegevus ja vastutus.

Tänavavalgustuse arengukava koostasid AS KH Energia-Konsult spetsialistid koosseisus arendusosakonna juhataja Toomas Roosna ja valla käidumeister Tõnu Roosna.

Viimsi valla poolt koordineerisid ja koostasid arengukava: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja; Taavi Valgmäe, kommunaalvaldkonna peaspetsialist;  Siim Reinla, taristu vanemspetsialist ja Karl Linke, osakonna projektijuht.

# Arengukavas kasutatavad mõisted ja normdokumendid

Järgnevalt on esitatud ülevaade arengukavas kasutatud standarditest ja normidest ning põhimõistetest. Esitatud on lühiülevaade standardi koosseisu ja käsitlusvaldkonna kohta ning jaotused vastavalt kasutusvaldkonnale.

CEN/TR – Euroopa standardikomitee tehniline aruanne

CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised; Tehniline aruanne annab juhised valgustusklasside määramiseks. Valgustusklassid jagunevad mootorsõidukite teede valgustusklassideks M1 kuni M6, konfliktpiirkondade valgustusklasideks C0 kuni C5 ja jalakäijate ja aeglaselt liikuvate sõidukite piirkondade valgustusklassideks P1 kuni P6. M valgustusklassid põhinevad teepinna heledusel (ühik cd/m2) ning C ja P valgustusklassid teepinna horisontaalsel valgustustihedusel (ühik lx). Valgustusklassi tähises olev numbri väiksem väärtus tähendab tugevamat valgustatust ja suurem number vähemat valgustatust.

CIE – Commission Internationale de l´Eclairage, Rahvusvaheline valgustuskomitee

EVS-EN – Eesti standardina jõustunud euroopa standard

EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded; Standard määrab teevalgustusklasside (M, C ja P) valgustustehnilised arvväärtused.

Teevalgustusklassid:

- M valgustusklassidel on määratletud teepinna vähim keskmine heledus vastavalt valgustusklasidele M1 kuni M6 2,0;1,5;1,0;0,75;0,5;0,3 cd/m2, teepinna heleduse üldühtlus so minimaalse ja keskmise heleduse suhe, mis peab olema suurem kui 0,4 valgustusklassile M1 kuni M4 ja suurem kui 0,35 valgustusklassidel M5 ja M6. Samuti on määratletud sõiduraja heleduse pikiühtlus sõiduraja teljel, mis peab olema suurem kui 0,7 valgustusklassidel M1 ja M2, suurem kui 0,6 valgustusklassidel M3 ja M4 ja suurem kui 0,4 valgustusklassidel M5 ja M6. Määratletud on pimestusräigus, mis peab olema väiksem kui 10% valgustusklassidel M1 ja M2, väiksem kui 15% valgustusklassidel M3 kuni M5 ja väiksem kui 20% valgustusklassil M6.

- C valgustusklasside nõuded on määratletud keskmise valgustustihedusega ja valgustustiheduse üldühtlusega. Keskmine valgustustihedus peab olema suurel kui 50lx; 60lx; 20lx; 15lx; 10 lx; 7,5lx vastavalt valgustusklassile C0 kuni C6 ja üldühtlus peab olema suurem kui 0,4.

- P valgustusklassidel on määratletud keskmine valgustustihedus 15lx; 10lx; 7,5lx; 5lx; 3lx; 2lx ja minimaalne valgustustihedus 3; 2; 1,5; 1; 0,6; 0,4 lx vastavalt valgustusklassidele P1 kuni P7.

EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine. Standard käsitleb teevalgustuse arvutusmetoodikat.

EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid. Standard käsitleb teevalgustuse mõõtemeetodeid.

EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad. Standard käsitleb teevalgustuse energiatõhusust.

Maanteeameti valgustusterminid :

Jätkuv valgustus on tee ristmike sh eritasandiliste ristmike vahelise lõigu pidev valgustus.

Märgistav valgustatus (inglise keeles delineation) – erijuhtumi osalisel valgustatusel, kui märgistatakse ainult ristmikku (arvestades tema kuju) lähenevale liiklejale või valgustatakse ristuval teel liikuvat sõidukit või üksikut ohtlikku kohta. Jätkuva ja ristmike valgustamise hämardamisel või osalisel väljalülitamisel on tegemist osalise või märgistava valgustamisega.

Osaline valgustatus on, kui valgustatakse ainult tee kõige ohtlikumad kohad nagu teede ning rampide liitumiskohad ja muud ohu kohad.

Ristmike täisvalgustus on teede ristumisel kogu ristumisala ulatuse ühtlane valgustus, sh rampide ja liituvate teede (jätkuv) valgustus ristmikuala ulatuses.

Üldmõisted:

Kilbipõhine (valgustuse) juhtimissüsteem vt 5.2.4

Konfliktpiirkond – arvestuslik piirkond, milles mootorsõidukivood ristuvad üksteisega või kattuvad muud liiki liiklejate kasutatavate piirkondadega

LED – valgusdiood

Lokaalne (valgustus) automaatika – valgustuse juhtimine lokaalse hämaralüliti või programmkellaga

Räigus on nägemisolukord, mis tundub ebamugav või mille tagajärjel detailide või esemete nähtavus halveneb ja mis on tingitud heleduse ebasoodsast jaotusest , liigsest heledusest või liiga suurtest kontrastidest [EVS-EN 12665]

Teepinna heledus on valgustussuurus, mis väljendab teepinnalt vaatleja suunas lähtuvat valgusvoogu. Ühik cd/m2.

TVAK – Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava

Valgustusklass – määratletud fotomeetriliste nõuete kogumiga, mis arvestavad tee kasutaja nägemisnõudeid teatava teeliigi ja teatava ümbruse korral.

Valgusreostus – mittesoovitud suunda kiirguv valgus, taevasse peegelduv valgus, üledimensioonitud valgustus, üle avamaa kiirguv valgus. Valgusreostus kahjustab ökosüsteeme, siniserohke spektriga valgus häirib öö- ja päeva loomulikku rütmi.

Valgustustihedus – antud punkti sisaldavale pinnaelemendile langeva valgusvoo dΦ ja selle elemendi pindala dA jagatis (ühik luks, lx; 1lx = 1lm/m2) [EVS-EN 12665]

Valgusvoog – suurus, mis on tuletatud kiirgusvoost Φe selle toime järgi CIE fotomeetrilisele standardvaatlejale. (ühik: luumen, lm). [EVS-EN 12665]

Värvsustemperatuur – lambi valgusvärv, määratud lambist kiirguva valguse värvitooniga. Saab kirjeldada lähima värvsustemperatuuri (TCP) kaudu. Klassifitseeritakse värvsustemperatuuri järgi: soe valgus – alla 3300 K, neutraalne valgus – 3300 K – 5300 K, külm valgus – üle 5300 K

Foto 2. Vanade naatriumvalgustite demonteerimine Reinu teel 2019 aastal

# Looduslikud ja inimtegevuslikud mõjutegurid

Tänavavalgustuse arengut mõjutab eelkõige valla üldine areng ning tänavavalgustuse  normaalset toimimist võivad mõjutada looduslikud, inimmõjust tulenevad ja tehnoloogilised tegurid.

Tänavavalgustuse arengu vajaduse on tinginud valla kiire areng. Viimsi valla elanike arv kasvas perioodil 1989 -2011 üle 3,5 korra – rohkem kui üheski teises omavalitsuses. Elanike arv on kasvanud ka peale 2011 aastat ja ka tulevikus nähakse kasvu. Elanike arvu ja autostumise suurenemisest on kordades suurenenud liiklusintensiivsus valla teedel. Viimsi vallas ei ole tegemist enam maaküladega vaid maapiirkonnas asuva linnalise elukeskkonnaga, kus propageeritakse alternatiivseid liikumisviise kergliiklusteede ja ühistranspordi arendamisega. Tänapäevase linnalise elukesskonna loomulikuks koostisosaks on teevalgustus, millega suurendatakse liiklusohutust, parandataks kaudselt elanike turvatunnet ning muudetakse vald atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

## Looduslikud mõjud

Tänavavalgustuse normaalset toimimist mõjutavatest looduslikest teguritest on olulisemad torm, tugev vihma- või lumesadu ja niiskus, jäide, tuisk, äike, tugevad külmad ning mereäärsel alal lenduvad soolase vee pritsmed ja aurud.

Tormis murduvad puud lõhuvad elektrivõrgu- ja tänavavalgustusvõrgu õhuliine, maste ja valgusteid. Vihma ja lumesadu ning niiskus võivad tekitada ülelööke kõrgepinge-, keskpinge ja madalpingeliinidel ja elektriseadmetes. Elektriliinidele tekkiv jäide võib põhjustada elektriliinide katkemist. Tuisuga võib lumi pääseda kilpidesse, mastidesse ja valgustitesse ning tekitada lühiseid elektri- ja tänavavalgustusseadmetes. LED valgustitele kogunev lumi sulab sooja mõjul ja moodustab külmudes valgusti otsa jääpurikad, mis omakorda on ohuks alla kukkudes.

Pikselöök elektriliinidesse või elektriliinide lähedusse põhjustab ülepingeid elektri- ja tänavavalgustusvõrgus, mille tagajärjel riknevad eelkõige kaasaegsed elektroonikakomponente sisaldavad tänavavalgustid ja tänavavalgustuse juhtimissüsteemid. Mereäärsel alal lenduvad soolapritsmed ja – aurud tekitavad elektriseadmetes elektrikeemilist korrosiooni. Tugevad külmad võivad tekitada tõrkeid LED valgustite ja tänavavalgustuse juhtimisseadmete töös.

Looduslike tegurite mõju aitab vähendada elektri- ja tänavavalgustusvõrgu rajamine  maakaabliga, piisava tolmu- ja niiskuskindlate seadmete (kilbid, valgustid) kasutamine.  Mereäärsetel alal  tuleb kasutada merekindla tehnoloogiaga valgusteid. Äikese poolt tekitatud kahjusid aitab vähendada ülepingekaitsete kasutamine valgustites või mastides ja tänavavalgustuskilpides.

## Inimtekkelised mõjud

Tänavvalgustuse normaalset toimimist mõjutavateks inimtekkelisteks mõjuteguriteks on liiklusõnnetused, vandalism ning tulevikus võivad olulist mõju omada ka küberründed (juhtimistarkvara ja intelligentsete süsteemide juurutades).

Suurimaks inimtekkeliseks mõjuriks on liiklusõnnetused. Aastas toimub 20-30 liiklusõnnetust, mis tekitavad kahju tänavavalgustuse taristule. Üldiselt piirdub liikluskahju ühe posti või valgusti vigastusega. Ühe tänavavalgustusmasti mahasõitmine võib kaas tuua tõrke terves valgustuspiirkonnas, kuna rikke tõttu lülitub tänavavalgustusliin välja. Tänavavalgustusliini vigastused võivad olla ka sellised, et tänavavalgustusliin välja ei lülitu kuid sellisel juhul võib mast või katkenud elektriliin tekitada elektriohtu möödujatele kuna mast või katkenud liin võib jääda ohtliku pinge alla.

Joonis 1.  Tänavavalgustuse taristule tekitatud liikluskahjud 2013-2017

Aastane kahjusumma jääb vahemikku 20 000 kuni 30 000 €, mis kaetakse kahju põhjustanu  liikluskindlustusettevõtte või Liikluskindlustuse Fondi (kui ei ole kahju tekitaja teada) poolt. Iga kahjujuhtumi puhul koostatakse kahjunõue, paikvaatlusel põhinev kalkulatsioon, fotod ning esitatakse nõue kindlustusele hüvitamiseks.

Teiseks inintekkeliseks põhjuseks on vandalism. Vandaalide üheks „lemmikkohaks“ on Viimsi mõisa park, kus keskmiselt 2-3 korda aastas lõhutakse pargivalgusteid. Aastane kahjusumma jääb 2 000 – 3 000 € piiridesse. Pargid on kohad, kus valgustid asuvad eemal peateedest ja nad ei ole õhtusel ajal niivõrd käidavad kohad, mistõttu on sellised kohad suurema riskiga.

Foto 3.  Vandalism Viimsi mõisa pargis

Samasse suurusesse jäävad ka graffiti puhastamise kulud. Graffiti on vaja eemaldada keskmiselt 15 kuni 20 tänavavalgustuse kilbilt või mastilt aastas. Peamiselt esineb grafitit tihedama asustusega piirkondades.

Puhastustöid teostatakse pihustatava graffiti eemaldusvahendiga.

Foto 4.  Graffiti tänavavalgustuskilbil

Vandalismikahjusid saab teatud juhtudel vähendada valgustusseadmete ja materjalide valikuga. Viimsi mõisa pargis on tegemist pehme pinnasega, kus vandaalid suudavad mastijalandi viltu kangutada. Astmelist 60mm läbimõõduga masti on lihtne vibreerima loksutada, mis võib põhjustada valgusti purunemise. Madalal asuvaid valgusteid on lihtne puruks visata. Pehme pinnase puhul aitab suuremate või vajadusel eritellimusel tehtud mastijalandite-, jämedamate ja paksema seinaga mastide- ning tugevamete (vandaalikindlus IK10 või 20J) valgustite kasutamine. Sageli ei ole abi ka tugevamate seadmete ja materjalide kasutamisest.

Foto 5.  Airsoft relvast puruks lastud valgusti Haabneeme alevikus

Intelligentsete valgustuse juhtimissüsteemide perspektiivsel kasutuselevõtul on tõenäoline oht küberrünnakuteks valgustuse juhtimissüsteemi vastu erinevate kuritegelike vms eesmärkide saavutamiseks.

Lisaks looduslikele ja inimtegevuslikele mõjuteguritele esinevad tehnoloogilised mõjutegurid, mis on häired elektri- ja sidevõrgu töös ning tuleviku perspektiivis infotehnoloogiliste platvormide arengust tulenevad tehnoloogiliste süsteemide mitteühildumine uute tehnoloogiate ja teenustega. Mõjutegurite vähendamise rakendusmeetmed on esitatud riskianalüüsis.

# Strateegia lähtekohad

Viimsi valla tänavavalgustuse strateegia koostamisel on lähtutud järgnevatest põhimõtetest:

- Liiklusohutuse suurendamine sh keskkonnasäästlike liikumisviiside toetamine

- Turvalise ja mugava elukeskkonna loomine

- Jätkusuutlikkus ja energiasääst tänavavalgustuses

- Tänavavalgustuse negatiivsete mõjude minimiseerimine (valgusreostus, mõju keskkonnale ja inimeste tervisele)

- Terviklähenemine st, et võrdselt keskendutakse valla alevite ja külade valgustusprobleemide lahendamisele.

- Valguse kasutamine valla identiteedi  loomiseks.

Viimsi valla teedevõrk koosneb riigiteedest, kohaliku omavalitsuse teedest (maanteed, tänavad, jalg- ja jalgrattateed), avaliku kasutusega erateedest, metsateedest ja erateedest. Enamjaolt kuulub teede koosseisu ka tänavavalgustus, mille ehituse ja korrashoiu korraldamine on omavalitsuse ülesanne. Riigiteede liiklusohutuse eest vastutab küll Maanteeamet, aga teevalgustus on Viimsi vallas omavalitsuse kohustus, kuna riigimaanteede valgustus on rajatud Viimsi valla poolt.

Tänavavalgustuse arengukava on koostatud järgnevaks kümneks aastaks ja arengukava koosseisus käsitletud tegevused jagunevad järgneva neljaks põhisuuna vahel:

- Tänavavalgustuse arendamine

  - Uue tänavavalgustuse rajamine

  - Olemasoleva tänavavalgustuse rekonstrueerimine

- Tänavavalgustuse säilitamine ja remont

- Tänavavalgustuse hooldus ja käidukorraldus

- Tänavavalgustuse juhtimissüsteemide loomine ja arendamine

Arengukava järgmise viie aasta tegevused on kavandatud konkreetsemalt lähtudes tegevuste prioriteetidest, olemasolevast olukorrast ja olemasoleva tänavavalgustuse tehnilisest seisukorrast.

Tänavavalgustuse arengu planeerimisel arvestatakse erinevatel aegadel kehtinud valgustustehniliste nõuetega tänavavalgustusele ja olemasoleva tänavavalgustuse praeguse tehnilise seisukorraga.

## Valgustusnõuded erinevatel aegadel

Aastate jooksul on valgustusele esitatavad nõuded muutunud, seetõttu on ka Viimsi vallas palju erinevatele nõuetele vastavat valgustust.

NSVL aegadel rajatud tänavavalgustusele kehtinud nõuded linnades ja alevites olid teepinna keskmise heleduse või keskmise valgustustiheduse osas suhteliselt sarnased praegu kehtiva standardiga. Maa asulate valgustusnormid olid mõnevõrra väiksemad ja määratletud ainult valgustustiheduse järgi. Oluline erinevus on aga valgustuse ühtluse osas. NSVL aegsed normid käsitlesid valgustuse ühtlust suurima ja vähima heleduse või valgustustiheduse suhtena. Maapiirkonna asulate teedel olid valgustuse ühtlusnõuded täidetud, kui valgustid paigaldati üle ühe elektrivõrgu masti so vahekaugusega ca 100m. Rahvusvahelised standardid käsitlevad valgustuse ühtlust vähima ja keskmise heleduse või valgustustiheduse suhtena.

Foto 6.  1970ndatel aastatel Sõpruse teele rajatud valgustusmastide eemaldamine 2018 aastal

1990ndate algusest kuni 2004 aastani valitses tänavavalgustuse rajamisel teatav segadus kuna puudus vastav Eesti või Euroopa Liidu standard. Sageli ei ole selge, millistel alustel toona tänavavalgustust rajati (kasutati kas NSVL aegseid norme, rahvusvahelisi CIE (International Commission on Illumination) norme või projekteeriti tänavavalgustus projekteerija äranägemise järgi). Näiteks Rohuneeme tee on projekteeritud CIE järgi aga vallas esineb ka valgustust, millise puhul pole võimalik tuvastada normatiivi (Karusambla tee valgustus).

2004 aastal tõlgiti ja avaldati Eesti Standardikeskuse poolt Euroopa Standardikomitee CEN  tehniline raport CEN/TR 13201-1:2004 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valik.

2007 aastal avaldati standardiseerija EVS EN 13201, mille erinevad osad käsitlesid valgustustehnilisi nõudeid, valgustustehnilisi arvutusi ja mõõtemeetodeid.

2014 ja 2015 aastal avaldati standardiseerija EVS EN 13201 uustöötlus. Standardiseerijale lisandus energiatõhususe osa.

Riigimaanteede valgustamise juhis:

Välisvalgustusel on pimedal ajal mõju nii juhtide, reisijate kui jalakäijate ohutumaks liiklemiseks tingimuste loomisel, kuritegevuse vähendamisel. Valgustusega saab pikendada elanike väljasviibimise aega ning muuta linnad ja asulad külastajatele atraktiivsemaks. Välisvalgustuse väljalülitamise või halva toimimise korral on täheldatud teatud juhtudel liiklusõnnetuste sageduse kasvu, samuti murdvarguste, tänavahuligaansuste ja autovarguste arvu suurenemist. Samas on valgustusel negatiivseid mõjusid nii keskkonnale kui liiklusohutusele. Valgustatud tee tekitab juhile näilist turvatunnet, mille tõttu sellega kaasnevalt kasvavad sõidukijuhi valitud kiirus ja muutub juhtimismaneer.

2014 aasta detsembris Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 23.12.2014 nr 340 kehtestati „Riigimaanteede valgustamise juhis“. Juhisest lähtumine on teevalgustuse kavandamisel tulenevalt liiklusohutuse seisukohast kohalikul omavalitsusel soovitatav.

## Liiklusohutus ja tänavavalgustus

### Maanteeameti seisukoht

Vastavalt riigimaanteede teevalgustamise juhisele on teevalgustuse eesmärk erinev sõltuvalt teest, kasutajast ja valgustatavast alast. Valgustuse eesmärk on sõidukijuhile luua selge kujutelm sõiduteest ja teistest liiklejatest, ümbrusest öösel ning halva nähtavusega alal sh altläbisõidus või tunnelis. Lisaks sõidukitele võivad riigimaanteel liigelda jalakäijad, kelle sõidukijuhile märgatavaks tegemine on teevalgustuse ülesanne. Kõige tähtsam teevalgustuse eesmärk, tulenevalt juhisest, on näidata juhile, et eespool valgustatud alal on midagi, mis võib nõuda tema teravdatud tähelepanu. Kui maantee läbib asustatud ala, siis on valgustusel sõidukite liiklust, jalakäijaid, kohalikku turvalisust, mugavust jne täitev ülesanne.

Erinevate riikide tavad ja normid teevalgustuse vajaduse hindamisel on erinevad. Erinevad teevalgustuse vajaduse uuringud sõltuvad teostajast ning selle rahastajast ning näitavad erinevaid tulemusi. Viimasel ajal on aina rohkem uuringuid ja arvamusi, mis seavad kahtluse alla väljaspool asustatud ala teevalgustuse mõju sõidukite liiklusohutusele, st selle tulukuse ja rõhutakse enam tee terviklikult ohutumaks tegemisele (vt näiteks CEDR Road Lighting 2010, UK 2007). Üheselt ollakse nõus, et eraldiasetseval (mitte pideval) teevalgustusel on sõidukijuhi tähelepanu tõmbav mõju, mille tulemusel juhid oskavad aimata, et midagi võib teel olla ohtlikku ja nad muutuvad ettevaatlikumaks, olles seega rohkem valmis reageerima ohule ja selle kaudu hoitakse ära võimalikke õnnetusi ja leevendatakse tagajärgi.

Tulenevalt Johanssoni uurimusest ei ole sõidukite kokkupõrkamise õnnetustel vahet kas see toimub pimedal või valgel ajal. Selle järgi valgustamata teelõik suurendab jalakäijate riski sattuda õnnetusse 2,2 korda, jalgrattureid 1,3 korda nii asustatud aladel kui maal. Pimedal ajal on sõidukitega seotud õnnetuste suurem osakaal seotud muude teguritega (nt alkohol, väsimus, ilmastik, loomad teel ja juhtide riskikäitumine jne) kui tee valgustatus.

Maanteeamet on oma dokumendiga „Riigimaanteede valgustamise juhis“ välistanud jätkuva valgustuse rajamise riigimaanteedel Maanteeameti finantseerimisel (sh ka alevit läbival riigimaanteel), kui maantee on tänav. Välja on arvatud juhud, kus ülekäiguradade ja ristmike valgustuse vahe on väiksem kui 55 m. Juhise järgi on ette nähtud ülekäiguradade märgistav valgustus  ja alevikes / alevites (kus maantee on oma olemuselt tänav) ristmike täis- või osaline valgustus.

### Uuringud

Per Ole Wanvik on oma uurimustöös analüüsinud tänavavalgustuse mõju liiklusõnnetuste arvule: kirjanduse alusel; Norra „enne ja pärast“ liiklusõnnetuste statistika alusel; Hollandi kõigi teede õnnetuste ristlõike uuringu alusel ning Hollandi kiirteede õnnetuste uuringu alusel.

Kirjanduse alusel tehtud uuringu järgi vähendab tänavavalgustus pimedal ajal liiklusõnnetuste arvu 30%, hukkunutega õnnetuste arvu 60% ja vigastatutega õnnetuste arvu 50%. Kirjanduse andmete uuring põhines Jørgensen ja Raban (1971); Elvik (1995, 1997); Plainis (2005); Sullivan ja Flannagan (1999; 2002; 2003; 2007) jt uuringutel ja väljaannetel ning CIE  (International Commission on Illumination) väljaandel nr 93 – 1992 „Road lighting as an accident countermeasure“, milles analüüsiti 15 riigi õnnetusjuhtumeid.

Norra „enne ja pärast“ uuringu alusel vähenes pimedal ajal õnnetuste arv 28%. Saavutatud efekt oli väiksem suurema liiklussagedusega teedel kui väiksema liiklussagedusega teedel.  Hollandi liiklusõnnetuste uuringute tulemused näitasid liiklusõnnetuste vähenemist 50%. Efekt jalakäijate ja jalgratturite liiklusõnnetuste vähenemise osas oli suurem kui autode osas.

Mike Jackett, Lower Hutt, William Frith uuringu „Quantifying the impact of road lighting on road safety“ järgi väheneb liiklusõnnetuste öö ja päeva suhe teepinna heleduse suurenedes.

London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK uuring leiab, et pole tõendeid, et vähendatud tänavavalgustus seostuks suurenenud liiklusõnnetuste arvu või kuritegevusega. Samas uuringus tunnistatakse, et täheldati väikest liiklusõnnetuste arvu suurenemist Londonis seoses valge valguse kasutuselevõtuga.

Tänavavalgustuse ja kuritegevuse seoste kohta on tehtud hulgaliselt uuringuid (Painter and Farrington, 1997; Wright et al., 1974; Tien et al., 1979; Painter, 1994;  Atkins et al., 1991; Clarke, 1992 jne), mille põhjal on tehtud erinevaid järeldusi alates märkimisväärsest kuritegude vähenemisest (tulenevalt tänavavalgustusest, tänavavalgustuse ja kuritegevuse seoste puudumisest) ja lõpetades kuritegevuse kasvuga tulenevalt tänavavalgustuse olemasolust.

### Liiklusstatistika

Tuginedes Maa-ameti geoportaali X-Gis Maanteeameti kaardirakenduse andmetele, toimus ajavahemikul 2000 kuni 2016 Viimsi valla riigimaanteedel 70 inimkannatanutega liiklusõnnetust, millest 67 juhul oli õnnetuse toimumise aeg määratletud ja 3 juhul mitte. Vaadeldavast 67 õnnetusest toimus 70% valgel ajal ja 30% pimedal ajal. Selline liiklusõnnetuste ajaline proportsioon langeb kokku ka kõrvalmaanteede üleriigilise liiklusõnnetuste statistikaga.

| Joonis 2. Valge ja pimeda aja osakaalud. | Joonis 3. Kannatanutega liiklusõnnetused Viimsi vallas suure liiklussagedusega riigimaanteede lõikudel aastatel 2000-2016 |
| --- | --- |

34% kannatanutega liiklusõnnetustest toimus suure liiklussagedusega (>6000 auto ööpäevas) teelõikudel Randvere tee lõigus 0-1,7 km ja Rohuneeme tee lõigus 0-2,5 km, mis moodustab 20% riigimaanteede kogupikkusest Viimsi vallas. Valgel ajal toimus 78% ja pimedal ajal 22% kannatanutega liiklusõnnetustest.

Mitemetest õnnetustest toimus üks hommikusel tipptunnil hämara-pimeda aja piiril (sõltuvalt ilmastikust võis olla hämar või pime), üks õnnetus õhtuse tipptunni lõpul keskmise liiklussagedusega ajal ja kolm õnnetust ajavahemikul 23:00 kuni 02:00, seega väga madala liiklussagedusega ajal aastatel 2011 ja 2014. Üks õnnetustest toimus mais, üks oktoobris ja kolm novembris. Vaadeldavas piirkonnas on tänavavalgustus olemas ja on selge erinevus pimeda aja õnnetuste osakaalus võrreldes valla keskmisega. Õnnetuste toimumisel võib olla ka põhjuslik seos 2009. aastal rakendatud tänavavalgustuse säästurežiimiga, mida 2012. aastal laiendati. 2014. aastal suurematel teedel tänavavalgustuse suvist väljalülitamist samas ei rakendatud.

Viimsi vallas riigimaanteedel toimunud liiklusõnnetuste arv on statistiliste järelduste tegemiseks liiga väike. Tänavavalgustuse ja liiklusohutuse vahelise mõju hindamiseks on võimalik edaspidi vallavalitsusel tellida liiklusõnnetuste uuring, laiendades õnnetuste uuringut ka varakahjudega liiklusõnnetustele ja väljapoole valla territooriumi.

## Jätkusuutlikkus ja energiasääst tänavavalgustuses

Viimsi valla elanikkonna kasv, uute elamupiirkondade ja teede rajamine ning olemasoleva tänavavalgustuse taristu parendamine toob endaga kaasa tänavavalgustite arvu kasvu, millega kaasneb energiatarbimise suurenemine ja kasvab koormus valla eelarvele.

Foto 7.  Leppneeme teel kasutatav radarjuhtimissüsteem loob täiendavat säästu. Esiplaanil valgustid 80% võimsusega töötamas, tagaplaanil 20% võimsus (kui liiklejaid ei ole)

Tänavavalgustuse jätkusuutlikkuse tagab tänavavalgustuse energiakulude hoidmine stabiilsel tasemel vaatamata valgustite juurdekasvule. Eesmärk on saavutatav kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtuga ja säästlike ja mitte üledimensioonitud valgustuslahenduste projekteerimise ja ehitamisega. Samaaegselt uue või täiendava valgustuse rajamisega on vaja rekonstrueerida olemasolevat tänavavalgustuse taristut mahus, et rekonstrueerimisest saavutatav elektrienergia kokkuhoid kompenseeriks lisanduvate valgustite energiatarbimise.

## Lähtematerjalid ja normdokumendid

Tänavavalgustuse korraldamine tugineb mitmetel seadustel, määrustel, standarditel, juhistel ja uurimustel ning valdkonnaga seotud arengudokumentidel:

- Ehitusseadustik;

- Seadme ohutuse seadus;

- Majandus- ja taristuministri määrus „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord“;

- Majandus- ja taristuministri määrus „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“;

- Majandus- ja taristuministri määrus „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“;

- Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded;

- CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised;

- EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded;

- EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine;

- EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid;

- EVS-NE 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad;

- EVS-EN 60598-1:2015 Valgustid. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused;

- Riigimaanteede valgustamise juhis (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2014. a käskkirjaga nr 0340);

- EVS 843:2016. Linnatänavad;

- Majandus- ja taristuministri määrus „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused“;

- Viimsi valla arengukava;

- Viimsi valla teede ja tänavate liiklusuuringud (AS Teede Tehnokeskus 2014 ja OÜ Stratum 2019);

- Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028

# Olemasolev olukord

Viimsi vallas on vastavalt Viimsi valla teedevõrgu arengukava andmetele kokku 287,9 km teid, mis jagunevad järgmiselt:

- riigiteed 20,2 km;

- kohalikud maanteed 135,5 km;

- kohalikud tänavad 41,0 km;

- metsateed 41,6 km;

- erateed 49,6 km.

Teede valdkonna olem muutub aasta-aastalt, kui näiteks erateid antakse vallale üle või suureneb läbi arendustegevuse teede maht.

Viimsi valla tänavavalgustuse taristu suurus on 2019. aasta alguse seisuga 5 333 valgustit ja 158,3 km valgustusvõrku, mida toidetakse ja juhitakse 171 lülituskilbist. Viimsi valla tänavavalgustuse koondandmed 2019 aasta alguse seisuga on esitatud tabelis 1.

| Viimsi valla välisvalgustusvõrgu üldandmed seisuga 01.01.2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nimetus | Ühik | Kogus |
| 1 | Valgustid sh: |  | 5 333 |
|  | Amortiseerunud kõrgrõhu elavhõbelampidega valgustid (HQL) | tk | 336 |
|  | Kuni 50% amortiseerunud kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid (HPS) | tk | 3 865 |
|  | Metallhalogeniidlampidega valgustid (HIT) | tk | 107 |
|  | LED valgustid | tk | 1 020 |
| 2 | Valgustusvõrk sh: | km | 158,3 |
|  | Maakaabel | km | 102,4 |
|  | Õhukaabel | km | 55,5 |
|  | Paljasjuhtmeline õhuliin | km | 0,4 |
| 3 | Tänavavalgustuse lülitus-jaotusseadmed | tk | 171 |
| 4 | Installeeritud võimsus | kW | 542 |
| 5 | Energiatarbimine aastas normaalrežiimis nimivõimsusel | MWh | 2 178 |
| 6 | Arvutuslikud kulutused normaalrežiimis nimivõimsusel | € | 287 000 |

Tabel 1.  Viimsi valla välisvalgustusvõrk seisuga 01.01.2019

## Valgustid

Enamik Viimsi valla valgustitest on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid (HPS), millest ca 25 % on amortiseerunud. Viimastel aastatel ehitatud kõrgrõhu naatriumlampidega valgustus on heas seisukorras, kuid tulenevalt LED valgustuse arengust on need tänaseks moraalselt vananenud ja ebaefektiivsed võrreldes LED valgustitega. Vähesel hulgal on kasutusel metallhalogeniid lampidega valgusteid (HIT)  ja 13 % valla valgustitest on 2018 aasta seisuga LED valgustid. Käesolevas ja edasistes peatükkides on kajastatud andmed 2018 aasta seisuga.

Joonis 4.  Viimsi valla tänavavalgustuse valgusallikate tüüpide jaotus

Endiselt on kasutusel NSVL aegseid kõrgrõhu elavhõbelampidega valgusteid (HQL), mille lambid peaksid vastavalt dokumentidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ ja komisjoni määrus EÜ nr 245/2009 olema turult kõrvaldatud juba mitu aastat tagasi.

Viimsi valla tänavavalgustite jaotus alevikes ja külades on esitatud tabelis 2  ja joonisel 5.

| Jrk nr | Asukoht | Valgusteid | LED | HPS | HIT | HQL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haabneeme | 1392 | 205 | 917 | 72 | 198 |
| 2 | Viimsi | 421 | 21 | 352 | 3 | 45 |
| 3 | Randvere | 574 | 148 | 402 | 15 | 9 |
| 4 | Pärnamäe | 459 | 37 | 418 | 4 | 0 |
| 5 | Püünsi | 270 | 44 | 219 | 7 | 0 |
| 6 | Pringi | 281 | 39 | 213 | 4 | 25 |
| 7 | Metsakasti | 180 | 13 | 163 | 0 | 4 |
| 8 | Muuga | 85 | 4 | 81 | 0 | 0 |
| 9 | Leppneeme | 247 | 63 | 138 | 0 | 46 |
| 10 | Laiaküla | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 |
| 11 | Lubja | 330 | 25 | 299 | 0 | 6 |
| 12 | Tammneeme | 124 | 37 | 87 | 0 | 0 |
| 13 | Kelvingi | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| 14 | Rohuneeme | 84 | 5 | 79 | 0 | 0 |
| 15 | Miiduranna | 171 | 20 | 149 | 2 | 0 |
| 16 | Äigrumäe | 34 | 5 | 14 | 0 | 15 |
| 17 | Prangli | 61 | 0 | 60 | 0 | 1 |
| Kokku | Viimsi vald | 5014 | 666 | 3892 | 107 | 349 |

Tabel 2.  Valgustite ja valgusti tüüpide jaotus asumite lõikes

Joonis 5.  Valgustite jaotus asumite lõikes

## Valgustusvõrk ja mastid

Viimsi valla 150 km pikkune tänavavalgustusvõrk on 2/3 ulatuses rajatud maakaabliga ja 1/3 ulatuses õhukaabliga. Amortiseerunud ja ohtliku paljasjuhtmelise õhuliini osakaal on renoveerimise ja hooldustööde käigus kahanenud 0,2 protsendini,  kuid renoveerimist vajab siiski 0,4 km õhuliini.

Tänavavalgustuse õhukaablid asuvad valdavalt elektrivarustuse võrguettevõtetele Imatra Elekter AS või Elektrilevi OÜ  kuuluvatel 0,4kV liine kandvatel mastidel, aga esineb olukordi, kus tänavavalgustid ja valgustusvõrk on paigaldatud 6kV või 10kV keskpingeliinide mastidele. Keskpingeliinidel asuv valgustus tekitab täiendavat elektriohtu hooldustöödel ja seab piiranguid tänavavalgustuse remondi- ja hooldustöödele. Sageli on võrguettevõtte mastide vahekaugus tänavavalgustuse tarbeks liialt suur, mistõttu ei ole võimalik tagada tänapäevase standardikohast valgustust isegi kõige kaasaegsemate LED valgustitega.

| Joonis 6. Tänavavalgustusvõrgu jaotus kaabli liigi järgi. |  | Joonis 7. Mastide jaotus materjali järgi. |
| --- | --- | --- |
| Maakaabliga rajatud tähavalgustuses on valdavalt kasutatud metallmaste kuid kasutusel on ka puitmaste ja raudbetoonmaste. Ligi 100 km pikkusest maakaablivõrgust on amortiseerunud ca 30%, mis vajab lähiaastatel renoveerimist või ulatuslikku remonti. | Joonis 8. Tänavavalguse mastide jaotus omandi järgi |  |

Joonis 9.  Viimsi valla tänavavalgustusvõrgu paiknemine kaabli liigi järgi

Viimsi vallale kuuluvatest avalikest teedest on teede kogupikkusest valgustamata 48 km.

Joonis 10.  Viimsi valla valgustatud ja valgustamata teede paiknemine

## Olemasoleva tänavavalgustuse iseloomustus asumite lõikes

### Riigimaanteed

Vallas asub alates 2019. aastast viie maantee asemel neli riigimaanteed: kõrvalmaantee nr 11250 Viimsi-Randvere; kõrvalmaantee nr 11251 Viimsi – Rohuneeme; kõrvalmaantee nr 11252 Leppneeme tee ja kõrvalmaantee nr 11254 Muuga tee. Kõrvalmaantee nr 11253 Leppneeme sadama tee anti 2018. aastal üle Viimsi vallale.

Joonis 11.  Riigimaanteede ja Leppneeme sadama tee (endine riigimaantee) paiknemine

Riigimaanteed on valgustatud Viimsi valla poolt ja sealne valgustus kuulub valla tänava-valgustusvõrgu koosseisu. Valgustamata Muuga tee lõik saab valgustatud 2019. aasta lõpuks.

Valgustus on rajatud metallmastidel maakaabli võrguga. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ja uuematel objektidel LED valgusteid. Randvere teel, Leppneeme teel ja Muuga teel on kasutusel radaritega juhtimissüsteem, mis liikluse puudumisel hämardab valgustust 20 %-ni ning liikluse olemasolul töötab valgustus täisvõimsusel.

### Haabneeme alevik

| Haabneeme aleviku tänavavalgustus on ühest küljest valla üks arenenumaid ja samas üks mahajäänumaid. Alevikus on rajatud kaasaegset LED valgustust kuid samas on säilinud keskmiselt suuremas mahus elavhõbelampidega valgusteid. Kolhoosiaegne tänavavalgustusvõrk (mis pärineb suurenisti 1970. aastatest) on amortiseerunud. Joonised 12-14 iseloomustavad aleviku valgustite ja valgustusvõrgu jaotust. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 12. Haabneeme aleviku valgustite jaotus |

| Joonis 13. Haabneeme valgustusmastide jaotus liigiti. | Joonis 14. Valgusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Haabneemes on 2017. aastal käivitatud tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekt, mille käigus renoveeritakse suurem osa Haabneeme amortiseerunud tänavavalgustusest. Projekti finantseeritakse  struktuuritoetusega  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine”. Projekti mahus rekonstrueeritakse üle 300 valgustuspunkti ning lisatakse täiendavaid valgusteid. Projektiga saavutatakse kaasaegne, energiasäästlik ja standarditele vastav valgustus. Projektiga saavutatav energiasääst on 70%.

Haabneeme aleviku projektiala on kujutatud joonisel 15. Ehitustööd algasid 2018 aasta suvel ning tööde lõpp on 2019. aasta suvel.

Joonis 15.  Haabneeme tänavavalgustuse renoveerimise projektala (Viimsi LED I projekt)

Projektalast väljajääv valgustus on valdavalt heas või rahuldavas seisukorras, kuid omab siiski energiasäästu potentsiaali. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid, valgustusvõrk on rajatud maakaabli ja metallmastidega või õhukaabliga Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Mitmed alad Haabneemes on kavas kaasata Viimsi LED II projekti koosseisu ja renoveerida 2020 aastal.

Haabneeme aleviku valgustusvõrk on kujutatud joonisel 16. Valdavalt iseloomustab alevikku maakaablitega ja metallmastidega lahendus. Viimsi LED I projekti raames suureneb selle osakaal veelgi.

Joonis 16.  Haabneeme valgustusvõrgu kaart

Ka on Haabneemes suurim osakaal LED valgusteid – viimastel aastatel on rajatud teede rekonstrueerimistööde käigus Tammepõllu tee, Heki tee ja Ravi tee LED valgustus. Haabneeme LED projekti alal pole ametlikult tööd lõppenud (vaegtööd tegemata), kuid valgustus töötab.

### Viimsi alevik

| Viimsi aleviku olemasolev tänavavalgustus on suures osas heas seisukorras. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid, valgustusvõrk on suuremas osas rajatud maakaabli ja metallmastidega. 23% õhukaabliga valgustusvõrgust asub Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Renoveerimist vajab Nelgi tee ja sellega piirnevad kõrvaltänavad ning need on kavandatud korda teha Viimsi LED II projekti koosseisus | Joonis 17. Viimsi aleviku valgustite jaotus |
| --- | --- |

Foto 8.  Vaade Priimula teel asuvatele raudbetoonist amortiseerunud mastidele, mis renoveeritakse Viimsi valla LED II projekti raames

| Joonis 18. Viimsi aleviku valgustusmastide jaotus liigiti. | Joonis 19. Valgusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Viimsi alevikus asuvad Nelgi teega piirnevad tänavad on lahendatud õhukaabliga teevalgustusega. Kogu ülejäänud alevik on lahendatud metallmastidega. Vehema tee rekonstrueerimisega 2018-2019 aastatel sai kogu Vehema tee uued metallmastidega LED valgustid, samuti paigaldati 2019 aasta suvel Tulbi teele metallmastidel valgustus.

Joonis 20.  Viimsi aleviku valgustusvõrgu kaart

### Randvere küla

| Randvere küla läbivate maanteede Randvere tee ja Muuga tee valgustus on heas seisukorras, valgustid asuvad metallmastidel, valgustusvõrk on rajatud maakaabliga. Randvere teel on lõiguti kasutusel kõrgrõhu naatriumlambid, lõiguti radarjuhtimisega LED valgustid. Muuga tee valgustus on rajatud radarjuhtimisega LED valgustitega. | Joonis 21. Randvere küla valgustite jaotus |
| --- | --- |

Randvere külateede valgustus asub Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Valgustusvõrk on rajatud õhukaabliga ja kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid. Elavhõbelampidega valgustite osakaal on väike. Valgustid paiknevad sageli üle ühe masti, mistõttu ei ole tagatud tänapäeva nõuetele vastav valgustus. Tee kinnistud on kitsad, mastid ja valgustusvõrk asuvad sageli erakinnistustel. Randvere külas on 2018 lõpu seisuga märkimisväärsel hulgal valgustamata tänavaid: Tädu-, Tammekivi-, Tammenurme-, Kibuvitsa-, Ritsika-, Nõmmeliiva-, Toome-, Tülli teed.

| Joonis 22. Randvere küla valgustusmastide jaotus liigiti. | Joonis 23. Paremal valgusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 24.  Randvere küla valgustusvõrgu kaart

### Pärnamäe

| Pärnamäe küla valgustus on heas seisukorras. Valgustus on rajatud metallmastidel ja maakaabliga ning valdavalt on kasutusel kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid. Vehema tee valgustus asub osaliselt Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Käivitatud on Vehema tee rekonstrueerimise projekt, mille mahus rekonstrueeritakse ka tänavavalgustus. Valgustamata Soosepa tee (Lauka teest kuni Pärnamäe teeni) ja Soosepa põik. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 25. Pärnamäe küla valgustite jaotus |

| Joonis 26. Pärnamäe valgustusmastide jaotus | Joonis 27. Pärnamäe valgustusmastide jaotus ja kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 28.  Pärnamäe valgustusvõrgu kaart

### Püünsi

| Kaks kolmandikku Püünsi küla teede valgustusest on rajatud õhukaabliga valdavalt Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidele. Esineb olukordi, kus valgustus asub keskpinge õhuliinidega samal mastil. Üks kolmandik valgustusest on rajatud maakaabliga metallmastidel. 81% valgustitest on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid, 16% on LED valgustid ning3% metallhalogeniidvalgustid. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 29. Püünsi valgustite jaotus |

| Joonis 30. Püünsi valgustusmastide mastide jaotus | Joonis 31. Püünsi valgustusmastide jaotus |
| --- | --- |

Joonis 32.  Püünsi valgustusvõrgu kaart

### Pringi

| Ligi pool Pringi küla valgustusest on rajatud maakaabliga ja metallmastidega. Õhukaabliga rajatud valgustusvõrk asub valdavas osas Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Esineb olukordi, kus valgustus asub keskpinge õhuliinidega samal mastil. Külas on valgustamist vajavaid teid. Kasteheina tee on ligi 1 km ulatuses valgustamata. Valgustid on sageli paigaldatud üle ühe masti, mis ei taga tänapäeva nõuetele vastavat valgustust. Kasutusel on valdavalt kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid, 14% valgustitest on LED valgustid ning 9% elavhõbelampidega valgustid. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 33. Pringi valgustite jaotus |

| Joonis 34. Pringi valgustusmastide jaotus | Joonis 35. Pringi valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 36.  Pringi valgustusvõrgu kaart

### Metsakasti

| Metsakasti küla valgustusest on ligi pool rajatud metallmastide ja maakaabliga (Randvere tee valgustus). Enamik külateede valgustusest on rajatud õhukaabliga valdavalt Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel. Külas asub valgustamata teid. Suuremad valgustamist vajavad teed: G.H Schüdlöffeli tee 1,8 km ja Kaseniidu-, Heinamaa-, Riiasöödi tee piirkond. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ja LED valgustid. Elavhõbelampidega valgusteid ei ole märkimisväärselt säilinud. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 37. Metsakasti valgustite jaotus |

| Joonis 38. Metsakasti valgustusmastide jaotus | Joonis 39. Metsakasti valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 40.  Metsakasti valgustusvõrgu kaart

### Muuga

| Muuga küla valgustus asub valdavalt Elektrilevi jaotusvõrgu mastidel ja on rajatud õhukaabliga. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ning üksikud LED valgustid. Enamik küla teid on valgustamata. Kui keskmiselt on vallas 0,29 valgustit elaniku kohta, siis Muuga külas on valla absoluutne miinimum so 0,15 valgustit elaniku kohta. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 41. Muuga valgustite jaotus |

| Joonis 42. Muuga valgustusmastide jaotus | Joonis 43. Muuga valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 44.  Muuga valgustusvõrgu kaart

### Leppneeme

| Leppneeme tee valgustus on rajatud maakaabliga, metallmastidel. Kasutusel on radarjuhtimisega LED valgustid. Puisniidu tee ja Karusambla teevalgustus on rajatud maakaabliga, madalatel metallmastidel elavhõbelampidega pargivalgustitega. Valgustite vahekaugus on keskmiselt 30 m, mille juures ei tagata tänapäeva standarditele vastav valgustatus. Küsitav on ka valgustuse vastavus NSVL aegsetele standarditele. Ligi pool valgustusest on rajatud õhukaabliga Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidele. Osaliselt on valgustus rajatud Imatra Elekter keskpinge mastidele. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Joonis 45. Leppneeme valgustite jaotus |
| Joonis 46. Leppneeme valgustusmastide jaotus | Joonis 47. Leppneeme valgustusmastide kuuluvus |  |

Joonis 48.  Leppneeme valgustusvõrgu kaart

### Laiaküla

| Laiaküla valgustus on rajatud metallmastidega maakaabeliga ja kasutatud on kõrgrõhu naatriumlampidega valgusteid. Laiakõla territooriumile jääv Vana Narva mnt (lõigus Maardu linn - Saha Loo tee) valgustus kuulub Maardu linnale. Valgustamata on Vana Narva mnt lõigus Saha Loo tee – Pärnamäe tee. Lilleoru tee valgustatakse arenduse mahus. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 49. Laiaküla valgustite jaotus |

| Joonis 50. Laiaküla valgustusmastide jaotus | Joonis 51. Laiaküla valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 52.  Laiaküla valgustusvõrgu kaart

### Lubja

| Lubja küla valgustus on valdavalt rajatud metallmastidega maakaabliga. Pärtle tee ja Krillimäe tee valgustusvõrk on rajatud õhukaabliga. Kasutusel on valdavalt kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid, Randvere teel LED valgustid. Elavhõbelampidega valgusteid on 6. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 53. Lubja valgustite jaotus |

| Joonis 54. Lubja valgustusmastide jaotus | Joonis 55. Lubja valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Peamiselt läbivad Lubja küla suuremad maanteed ja valla peateed. Asumisesesed teed on koondunud teatud piirkondadesse, ka on suures osas klindipealsel alal teevalgustust ehitamisel seoses arendustegevusega.

Joonis 56.  Lubja valgustusvõrgu kaart

### Tammneeme

| 44% valgustusest on rajatud metallmastide ja maakaabliga, millest enamik on Randvere tee valgustus. Tammneeme külateede valgustus on rajatud osaliselt Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel osaliselt vallale kuuluvatel puitmastidel õhukaabliga. Võrguettevõtte mastidel valgustus vajab tihendamist. On valgustamata teelõike ja tupiktänavaid nt Teigari tee 0,3 km ja Männikäbi tee 0,2 km. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 57. Tammneeme valgustite jaotus |

| Joonis 58. Tammneeme valgustusmastide jaotus | Joonis 59. Tammneeme valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 60.  Tammneeme valgustusvõrgu kaart

### Kelvingi

| Pool küla valgustusest on rajatud metallmastidel ja maakaabliga ja teine pool Imatra Elekter puitmastidel asuva õhukaabliga. Puitmastid asuvad üldjuhul teest liialt kaugel. Kasutusel on terves külas vaid kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid. Lülitus-jaotusseadmed on täielikult amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 61. Kelvingi valgustite jaotus |

| Joonis 62. Kelvingi valgustusmastide jaotus | Joonis 63. Kelvingi valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 64.  Kelvingi valgustusvõrgu kaart

### Rohuneeme

| Rohuneeme tee valgutus on rajatud metallmastidega, maakaabliga ja kasutatud on kõrgrõhunaatriumlampidega valgusteid. Külasiseste teede valgustus on rajatud Imatra Elekter jaotusvõrgu mastidel õhukaabliga. Kasutatud on kõrgrõhunaatriumlampidega valgusteid ja üksikuid LED valgusteid. Olemasolev valgustus asub võrguettevõtte mastidel. Kasutusel on põhiliselt kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ja üksikud LED valgustid. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 65. Rohuneeme valgustite jaotus |

| Joonis 66. Rohuneeme valgustusmastide jaotus | Joonis 67. Rohuneeme valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 68.  Rohuneeme valgustusvõrgu kaart

Suur-Ringtee ja Väike-Ringtee piirkonna valgustus on kavas renoveerida LED II projekti raames.

### Miiduranna

| Muuli tee ja Ranna, Madise, Kristjani, Laineharja tee valgustus on rajatud metallmastidel maakaablivõrguga. Ülejäänud valgustus asub võrguettevõtte mastidel ja valgustusvõrk on õhukaabliga. Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ja väikeses koguses LED valgustid. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 69. Miiduranna valgustite jaotus |

| Joonis 70. Miiduranna valgustusmastide jaotus | Joonis 71. Miiduranna valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 72.  Miiduranna valgustusvõrgu kaart

### Äigrumäe

| Äigrumäe küla valgustus on rajatud Elektrilevi mastidele õhukaabli võrguga ja vallale kuuluvatel raudbetoonmastidel maakaabli-võrguga. Maakaablid ja raudbetoonmastid on amortiseerunud. Kasutusel on kõrgrõhunaatriumlampidega valgustid ja elavhõbelampidega valgustid. Üksikud valgustuspunktid rajati 2017 aastal metallmastidega ja LED valgustitega. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 73. Äigrumäe valgustite jaotus |

| Joonis 74. Äigrumäe valgustusmastide jaotus | Joonis 75. Äigrumäe valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 76.  Äigrumäe valgustusvõrgu kaart

### Prangli saar. Kelnase küla, Idaotsa küla, Lääneotsa küla

| Prangli saare valgustus on valdavalt rajatud Elektrilevi jaotusvõrgu mastidel õhukaabliga. Kelnase tee on valgustatud metallmastidel pargivalgustitega. Lääneotsa teel on jaotusvõrgu mastid ja valgustus majade hoovides aga mitte tänaval. Nimetatud lõiku on valminud tänavavalgustuse projekt, millega valgustus on lahendatud miljöösse sobilike pargivalgustitega. |  |
| --- | --- |
|  | Joonis 77. Prangli saare valgustite jaotus |

| Joonis 78. Prangli saare valgustusmastide jaotus | Joonis 79. Prangli saare valgustusmastide kuuluvus |
| --- | --- |

Joonis 80.  Prangli saare valgustusvõrgu kaart

### Naissaar. Lõunaküla, Tagaküla, Väikeheinamaa

Naissaarel puudub tänavavalgustus. Valgustus on sadama territooriumil, mis kuulub Saarte Liinide AS-ile

### Ülekäiguradade valgustus

Viimsi alevikus on laialdaselt kasutusele võetud ülekäiguradade erivalgustus. Ülekäiguradade erivalgustust reguleerib alates 2004 aastast standardi EVS-EN 13201-2 teatmelisa B. Riigimaanteedes osas sätestab nõuded ülekäiguradade valgustusele Riigimaanteede valgustamise juhis. 2017 aastal võeti vastu  ülekäiguradade valgustust käsitlev Eesti standard EVS-925-1 ja EVS 935-2. Kõikide nende standardite ühisosa on, et ülekäiguradade valgustuseks kasutatavad lisavalgustid paigaldatakse ülekäiguraja ette sõidukite lähenemise suunas ja valgus suunatakse ülekäigurajal oleva liiklejat suunas. Valgustatud peavad olema ka ülekäiguraja otsaalad. Valgustid ei tohi pimestada autojuhti.

Rohuneeme teel ja Randvere teel on rajatud ülekäiguraja valgustus, mis ühe liiklussuuna suhtes on paigaldatud õieti kuid teise liiklussuuna suhtes valesti. Randvere teel on kasutatud sümmeetrilise valgusjaotusega tavaprožektoreid, mis tekitavad täiendavat räigust autojuhtidele.

Skeem 1.  Rohuneeme tee ja Randvere tee ülekäiguraja valgustus

Skeem 2.  Rohuneeme tee ülekäiguraja valgustuse korrektsed kombinatsioonid

Skeem 3.  Rohuneeme tee ülekäiguraja valgustuse korrektsed kombinatsioonid

## Käidukorraldus

Viimsi valla tänavavalgustuse käidukorraldaja leitakse riigihangeke korras. Käidukorraldajaks oli kuni 2017 aastani AS Rito Elektritööd ja alates 2017 aastast on käidukorraldajaks AS KH Energia-Konsult 5 aastase kehtivusega lepingu alusel.

Käidukorraldustööde käigus kuuluvad hooldamisele kõik teede, tänavate, parklate, kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede ja kergliiklusteede-terviseradade ääres asetsev valgustus.

Käidukorraldustööde koosseisu kuuluvad ka tööd ja teenused liikluse piiramisel, vajadusel tee sulgemine koos ajutiste liikluskorraldusvahendite nõuetekohase paigaldamisega, kui tulenevalt tööde iseloomust ja olukorrast on liiklemine ohtlik või takistatud.

Käidukorraldustööde koosseisu kuuluvad tööd võimalike tormikahjustuste, õnnetuste, raskete liiklusavariide ja ohtlike rikete (nt alla langenud kaablid, liinid või isoleerimata ja pingestatud juhtmed) puhul ajutiste liikluskorraldusvahendite nõuetekohasel paigutamisel ja tagajärgede likvideerimisel ning vajadusel ümbersõidu korraldamisel või muid erakorralisi sekkumisi nõudvaid tööd.

Käidukorraldustööde mahus on osalise olemasoleva dokumentatsiooni ja objektide kontrollil kogutud andmete põhjal loodud valla tänavavalgustuse skeemid ja tehnilised spetsifikatsioonid. Käidukorraldaja hoiab dokumentatsiooni ajakohasena ja peab jooksvat statistikat ja aruandlust.

Käidukorraldustööde mahus sisaldub tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks, projektide kooskõlastamine ja kaevetööde lubade taotluste kooskõlastamine, kaevetööde järelvalve tänavavalgustuse kaitsevööndis, vallale üleantavate valgustuspaigaldiste  tehniline ülevaatus ja valla tänavavalgustuspaigaldiste korraline audit.

Joonis 81.  Rikketeadete ja tänavavalgustuse põlemisaja statistika (aeg 100 = ajaühik x 100)

Käidukorraldus toimub  aasta- ja ööpäevaringselt  ja 7 (seitse) päeva nädalas tagamaks valmisoleku reageerida võimalike rikete, avariide, ohuolukordade ja õnnetuste korral.  Tagatud on käidumeistri infotelefoni ja e-posti töö, mis tagab elanikel 7 (seitse) päeva nädalas ja ööpäevaringselt võimaluse teabe saamiseks ja edastamiseks valgustite seisundi või käidukorraldustööde kohta. Käidumeister on vallale kättesaadav 24 tundi ööpäevas oma sidevahendi(te) kaudu.

2017 aastal saabus 141 tänavavalgustuse rikketeadet, millest 60% moodustasid üksikute valgustite rikked, 20% rikketeadete puhul ei olnud tegemist riketega vaid säästurežiimi rakendamisega, 10% kaitselülitite rakendumine, 10% liiklusavariid.

Vald teostab käidutööde seiret objektide, teostatud tööde ja aruandluse jooksva kontrolliga ning käidubrigaadi GPS seadme jälgimisega. Kontrollitakse rikete kõrvaldamise ja dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist, tööde kvaliteeti, käidutööde päeviku ja rikketeadete vastavust, hooldustööde mahtusid ja kvaliteeti.

Joonis 82.  Tänavavalgustuse käidu-ja remondikulud 2012-2017 aastate näitel

## Liitumiskilbid

Valla välisvalgustust toidetakse ja juhitakse 166-st tänavavalgustuse juhtimiskilbist. Väljaarvatud uuemad valgustuspaigaldised, on enamik valgustuse juhtimiskilpidest amortiseerunud. Valgustuse juhtimiskilbid asuvad sageli elektri võrguettevõtte alajaamades. Valgustust juhitakse so osades juhtimiskilpides  hämaralülitiga ning osadest juhtimiskilpidest läbi kaskaadjuhtimisliini naabervalgustuspiirkonnast. Hämaralülitid ei taga valgustuse õigeaegset ja naaberpiirkondade üheaegset lülitamist. Sõltuvalt aastaajast võib lülitusaegade hälve ulatuda kuni 40 minutini, mis põhjustab valgustuse liigset põlemist või süttivad valgustid liiga hilja. Hämaralülitid vajavad sagedast seadistamist.  Kaskaadjuhtimine on suhteliselt ebatöökindel tulenevalt amortiseerunud juhtimiskaablitest.

Joonis 83.  Viimsi valla tänavavalgustuskilbid asumite lõikes

Foto 9.  Näide amortiseerunud ja keskkonnaoludele mittevastavast tänavavalgustuskilbist

Joonis 84.  Viimsi valla tänavavalgustuse juhtimis-liitumiskilbid

## Tänavavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine

Viimaste aastatega on Viimsi valla tänavavalgustuses toimunud märkimisväärsed arengud. Tänavavalgustuse rajamisel on lähtutud eelkõige liiklusohutuse parandamisest ja elanike turvatunde suurendamisest, kuid ei ole unustatud kergliiklusteede ja terviseradade valgustust. Arvesse on võetud külavanemate ettepanekuid.

Alates 2012 aastast on keskmiselt lisandunud ligi 200 valgustit aastas ja valgustite arv on tõusnud 5333 valgustini seisuga 01.01.2019. Valgustus on rajatud või renoveeritud järgmistel teedel: Pärnamäe tee, Tulika tee, Vanapere tee, Kepsu tee, Piirikivi tee, Kreegi tee, Nugise tee, Vardi tee, Ampri tee, Ranna tee, Lille põik Schüdlöffeli tee, Ritsika tee, Vehema tee, Reinu tee, Sääre tee, Kelnase tee, Rannavälja tee, Kirikaia tee, Randoja plats, Uus-Pärtle tee jalgtee, Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee, Kooli tee, Muuga tee radarjuhtimissüsteemiga LED valgustus, Aasa tee. Praktiliselt on likvideeritud kõige suurem elektriohu allikas, so paljasjuhtmeline õhuliin, mis on asendatud isoleeritud õhukaabliga või tänavavalgustuse täieliku rekonstrueerimise korral maakaabliga. Alates 2016 aastast rajatakse tänavavalgustus ainult LED valgustitega. Kasutusele on võetud adaptiivne radarjuhtimisega juhtimissüsteem ja Haabneemes CityTouch süsteem.

2017 aasta suuremad objektid olid  Leppneeme ja Randvere kergliiklustee ning Tädu terviserada – neile rajati kokku 196 valgustuspunkti. Külavanemate ettepanekuid arvestades paigaldati vallas tänavavalgustus Krillimäe, Rannavälja, Puhkuse, Äigrumäe, Püünsi, Lagle, Niidu teedele, Suur-Ringteele ning Vehema tee lõigule ja Metsakasti põiku – kokku 56. Atraktiivne valgustus rajati Põhjakonna trepile. 2018. aasta suuremad tööd olid Randveres AÜ Karikakar piirkonna teede valgustuse rekonstrueerimine, Karulaugu tee, Krüsanteemi tee, Vehema tee I etapi, randvere ja Lubja ristmiku ja parkla valgustuse ehitus. 2019 a. suurem töö on Muuga tee valgustuse ehitus.

Vaatamata valla tänavavalgustuse arengule on valgustamata ligi 30 km vallale kuuluvaid teid. Lisaks puudub valgustus osades arenduspiirkondades, kus valgustuse rajamise eest vastutab arendaja kui ei ole kokku lepitud teisiti. Vallale kuuluvate valgustamata tänavate nimekiri on esitatud Lisas 8 ja valgustuse rajamise prioriteetide seadmise põhimõtted on toodud järgnevates arengukava osades.

Suur hulk olemasolevast tänavavalgustusest vajab rekonstrueerimist. Kui on kavandatud teede rekonstrueerimine siis tavaliselt rekonstrueeritakse ka tänavavalgustus. Kui teede rekonstrueerimist ei ole ette nähtud siis rekonstrueerimist vajav tänavavalgustus rekonstrueeritakse tänavavalgustuse rekonstrueerimise programmi raames (LED I ja LED II projektid). Rekonstrueerimisprogrammid on kirjeldatud käesoleva dokumendi järgnevates osades ja Viimsi valla teede arengukavas.

Joonis 85.  Viimsi valla tänavavalgustiste arv seisuga 1. jaanuar 2012 - 2019

Joonis 86.  Viimsi valla tänavavalgustite juurdekasv 2012 - 2018

## Kasutusel olevad lahendused

Viimsi valla tänavavalgustuses on kasutusel sõltuvalt tänavavalgustuse rajamise ajast, asukohast ja eelarvelistest võimalustest erinevaid  tehnilise lahendusi, so alates paljasjuhtmelisest õhuliinist ja kõrgrõhu elavhõbelampidega valgustitest  elektrivarustuse võrguettevõtte keskpinge õhuliini mastidel ja lõpetades metallmastidel, maakaabli ja radarjuhtimisega LED valgustusega. Jooksvate remondi- või renoveerimistööde käigus on enamik paljasjuhtmelisi õhuliine asendatud tunduvalt ohutuma õhukaabliga ja ka energiasäästu eesmärkidel on suur osa kõrgrõhu elavhõbelampidega valgusteid asendatud kõrgrõhu naatriumlampidega valgustitega.

### Valgustus võrguettevõtte kesk-ja madalpingeliinide mastidel

Osa Viimsi valla tänavavalgustusest on ehitatud Imatra Elekter 6 kV või 10 kV keskpinge õhuliinidega ühistel mastidel. Keskpingeliinide mastide vahekaugus on tänavavalgustuse  jaoks liialt pikk ning valgustid on paigaldatud elektriohutuse kaalutlustel teepinna suhtes liialt madalale, mille  tulemusel ei ole tagatud teevalgustuse ühtlusnõudeid. Selline paigaldusviis seab piirangusi valgustuse hooldusel ja remondil.

Foto 10.  Tänavavalgustus keskpingeliinidega ühistel mastidel (Foto StreetU)

### Valgustus võrguettevõtte madalpingeliinide mastidel

28 % Viimsi valla tänavavalgustusest asub võrguettevõte Imatra Elekter või Elektrilevi 0,4kV jaotusvõrguga ühistel mastidel. Tänavavalgustuse rajamine ühismastidele on tavapärane ja oluliselt vähem ressurssi nõudev.

Foto 11.  Kelvingi küla valgustus jaotusvõrguga ühistel mastidel (Foto StreetU)

Elektri jaotusvõrgu mastide vahekaugaus on sageli tänavavalgustuse jaoks liialt suur, mistõttu ei saa alati tagada teevalgustuse ühtlusnõudeid. Selline lahendus sobib visuaalselt vanematesse elamupiirkondadesse ja teedele, kus taustaks on kõrghaljastus kuid ei sobi uusarenduspiirkondadesse.

Foto 12.  Kelvingi küla valgustus metallmastidel

### Valgustus puitmastidel õhukaablivõrguga

Keskkonda sobivusel ja majanduslikel kaalutlustel on Viimsi vallas rajatud tänavavalgustust puitmastidel ning tänavavalgustusvõrk on lahendatud õhukaabliga.

Puitmastidel õhukaabliga rajatava valgustuse maksumus on umbes poole väiksem võrreldes maakaabliga rajatava valgustusega.

Visuaalselt on sobib õhukaabel keskkonda, kus õhukaabli taustaks on kõrghaljastus. Samas tuleb vältida, et õhukaabel kulgeks läbi puude võrade, mis hõõrdumisega võib vigastada õhukaablit. Õhukaablit võivad vigastada ka tormiga murduvad puud kui need kukuvad õhukaablile.

Puitmastide ja õhukaabliga valgustuse rajamine otsustatakse lähtuvalt eelkõige konkreetsest keskkonnast aga ka valla finantsvõimalustest.

### Maakaablivõrguga valgustus raudbetoonmastidel või NSVL aegsetel metallmastidel

Nõukogude ajal rajatud valgustus raudbetoon- või metallmastidel valgustus on täielikult amortiseerunud. Mastid on muutunud ohtlikeks ja kaablivõrgu rikked on sagedased. Kõrgrõhu elavhõbelampidega valgustid on ebaefektiivsed. Isegi juhul kui valgustid on asendatud kõrgrõhu naatriumlampidega valgustitega või asendatakse LED valgustitega on valgustuse töökindlus äärmiselt madal tulenevalt kaablite amortisatsioonist. Sellised piirkonnad vajavad valgustuse täielikku rekonstrueerimist ja ei piisa ainult valgustite asendusest.

Foto 13.  Äigrumäe amortiseerunud valgustus raudbetoonmastidel (Foto StreetU)

### Valgustus dekoratiivvalgustitega (pargivalgustitega)

Dekoratiivvalgusteid (pargivalgusteid) kasutatakse üldjuhul parkides aga nendega on võimalik kujundada ka suurepärane valguskeskkond elurajoonides. Parkides on dekoratiivvalgustid on kasutusel Viimsi mõisa pargis, Süda pargis ja  Pargi teel asuva staadioni ümbruse jalgteed.

Elurajoonides on dekoratiivvalgustus kasutusel Haabneeme alevikus ja Leppneeme külas Puisniidu teel ja Karusambla teel ning Viimsi alevikus Hämariku teel. Haabneeme aleviku dekoratiivvalgustus on täielikult amortiseerunud ning see rekonstrueeritakse Haabneeme tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimisprojektiga ning rekonstrueerimisel arvestatakse ajaloolise valgustuslahendusega.

Puisniidu ja Karusambla tee valgustite vahekaugused on dekoratiivvalgustuse jaoks tavapäratult suured. Keskmine valgustustihedus jääb arvutuslikult alla 2 lx, maksimaalne valgustustihedus on ligikaudu 6 lx  ja minimaalne valgustustihedus on alla 0,4 lx.  Selline valgustus täidab pigem dekoratiivset funktsiooni ja tõenäoliselt ei vasta ka NSVL aegsetele valgustusnormidele.

Tänapäeval on LED valgusallikatega dekoratiivvalgustitega valgustuse projekteerimisel on vaja erilist tähelepanu pöörata valgustuse räigusele kuna madalal paigalduskõrgusel tekitavad LED valgustid ülisuurt pimestusräigust. Elamupiirkondades on esimesed LED dekoratiivvalgustid  kasutusele võetud Ravi teel ja Kesk teel.

Foto 14.  Dekoratiivvalgustusega lahendatud elamupiirkond (Foto StreetU)

### Valgustus metallmastidel

Lähiminevikus rajati ja tänapäeval rajatakse tänavavalgustus üldjuhul metallmastidel ja valgustusvõrk maakaabliga.  Kasutusel on kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid ja uutel paigaldistel LED valgustid.

Riigiteedel kasutatakse 10 m maste ja elurajoonides 8m või 6m maste. Madalhoonestuse aladel on visuaalselt sobivam 6 m mastide kasutamine.

6 m mastide kasutamisel tuleb LED valgustuse korral erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et valitud valgustid ei tekitaks liigset pimestusräigust.

Foto 15.  Valgustus 8 meetristel metallmastidel (Foto StreetU)

Foto 16.  Valgustus 6 meetristel metallmastidel (Foto StreetU)

### Arhitektuuri ja kujundusvalgustus

Arhitektuuri- ja kujundusvalgustus on tagasihoidlikult esindatud. Valgustatud on Randvere kirik, Mõisa tee 2 ja 2a fassaad. 2017 aastal valmis atraktiivne valgustus Põhjakonna trepile.

Foto 17.  Põhjakonna trepi valgustus. Foto Peeter Karask

Foto 18.  Pargi tee 2 Viimsi mõisa ajalooliste hoonete fassaadi valgustus

Erivalguslahendus on kasutusel Laidoneride monumendil.

Karu pargis Haabneemes on maasse paigaldatud süvistatud valgustid, mis valgustavad haljakul asuvaid tammesid. Mõisapargis on suveperioodil kasutusel ujuv purskkaev, millele on installeeritud LED valguslahendus.

Talvisel perioodil paigaldatakse Haabneeme keskuses mastidele jõulukaunistusena lühtreid, erinevates valla asumites kuusekette ja erinevaid mastikaunistusi. 2019. aastal on kavas juurde panna täiendavalt 43 ühikut jõuluvalgustust ning täiendavalt soetatakse uued kuuskede kaunistus ketid (ligi 1 100 jm).

## Säästurežiim ja hämardamised

### Säästurežiim

Alates 15. detsembrist 2009 on vallas sisseviidud säästurežiim, kus osaliselt on kõik valgustid välja lülitatud ja osaliselt vaid öisel ajal, millega oli võimalik saada rahalist säästu.  2012. aastal laiendati säästurežiimiga kaetud ala ning suvekuudel lülitati 1,5 kuuks valla suurematel teedel tänavavalgustus välja, tagamaks suuremat kulude kokkuhoidu. 2014. aastal loobuti  suvekuudel valla suurematel teedel tänavavalgustuse väljalülitamisest. Kasutatakse ka öisel vähese liiklusega ajal valgustusvõrgu 1 või 2 faasi väljalülitamist, mille tulemusel põleb üks või kaks valgustit kolmest.

Üksikute valgustite väljalülitamisega muutub valgustus ebaühtlaseks ning valgustus ei vasta teevalgustusstandarditele. Üksikute valgustite või valgustuse üleüldine väljalülitamine vähendab liiklusohutust ja elanike turvatunnet ning on vastuolus valgustusele seatud eesmärkidega.

### Hämardamised

LED valgustite  ja uuemate naatriumlampidega valgustitega tänavavalgustusobjektidel kasutatakse valgustisse sisseprogrammeeritud valgustuse hämardamist öisel vähese liiklusega ajal. Valgustisse sisseprogrammeeritud hämardamine ei tööta või hämardab valel ajal kui samaaegselt on kasutusel valgustuse täielik või osaline (üksikute faaside) öine väljalülitamine. Sõltuvalt valgusti järjestikuse põlemisaja pikkusest võib hämardamist mitte toimuda või  langeb hämardamine suure liiklusintensiivsusega ajavahemikku.

Randvere teel, Muuga teel ja Pärnamäe teel kasutatakse valgustite hämardamiseks radarandureid koos vastava juhtimissüsteemiga. Radaranduritega valgustus töötab 100% võimsusel ainult ajal, kui teel on liiklus. Liikluse puudumisel hämardataks valgustid 20 % võimsusele.

## Valla tänavavalgustuse süsteemide seosed naaberomavalitsustega

Ranna tee jaotub Viimsi valla ja Tallinna vahel, kus ühe teepoole valgustus (Miiduranna küla) kuulub vallale ja teise teepoole valgustus Merivälja asum) kuulub Tallinna linnale.

Pärnamäe tee – Vana Narva mnt ristmikul olev ülekäiguraja valgustus kuulub Tallinna linnale. Ristmiku valgustus läheb rekonstrueerimisele koostöös Tallinna linnaga.

Vana narva mnt (lõigus Saha – Loo tee kuni valla piir) kuulub Maardu linnale.

Viimsi vallale kuuluv valgustus jääb ainult valla territooriumile.

## Probleemid

Probleemid olemasolevas tänavavalgustuse toimimises on tulenevad eelkõige olemasoleva tänavavalgustuse tehnilisest seisukorrast aga ka valla valgustuspoliitikast säästumeetmete rakendamisel tingituna tänavavalgustuse energiamahukusest ja sellest tingitult survest eelarvele.

Põhilised tänavavalgustuse tehnilise seisukorra probleemid on tingitud tänavavalgustuse amortisatsioonist.

Kõige amortiseerunumad piirkonnad, mis vajavad täielikku rekonstrueerimist on:

- Haabneeme alevik, kus on 2017. aastal käivitatud tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekt, mille käigus  renoveeritakse suurem osa Haabneeme amortiseerunud tänavavalgustusest. Projekti finantseeritakse  struktuuritoetusega  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine”.

- Randvere küla Niinepuu tee, Kraaviaia tee, Karjaaia tee ja  Länneaia tee piirkond, kus on  amortiseerunud  paljasjuhtmelised õhuliinid ja osaliselt vanad elevhõbelampidega valgustid.

- Äigrumäe küla Liivamäe tee, kus on amortiseerunud maakaablid, raudbetoonmastid ja elavhõbelampidega valgustid.

- Viimsi alevik, Alpikanni tee  - raudbetoonpostid, NSVL aegsed maakaablid, vanad kõrgrõhu naatriumlampidega valgustid.

Amortiseerumise alla kuuluvad ka piirkonnad, kus on kasutusel kõrgrõhu elevhõbelampidega valgustid. Amortiseerunud on ka teatud hulk kõrgrõhu naatriumlampidega valgusteid. Detailne ülevaade on toodud tegevuskavas.

Teise probleemide grupi moodustavad ülekoormatud ja/või pikkade või ühefaasiliste liinidega valgustuspiirkonnad nt:

- Randvere küla  Taru tee VJK piirkond. Vaablase, Krati, Laanepüü, Suurekivi tee .

- Leppneeme küla,  Karusambla- Kõrkja piirkond.

Toodud näited ei ole täielik nimekiri ja see täieneb korraliste auditite ning käidutööde käigus.

Selline olukord on tõenäoliselt tekkinud piirkonna valgustuse järk-järguliste osaliste laiendamiste käigus.

Ettepanek tellida kriitiliste valgustuspiirkondade võrguanalüüs, mis arvestaks ka valgustusvõrgu perspektiivsest arengut ning millest tekiks lähteülesanne valgustuse renoveerimise – või rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Ühtlasi võiks selline analüüs olla ka sisendiks  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” järgnevate etappide toetuste taotluste koostamiseks.

Käidutööde teostamisel on täiendavaks organisatsioonilist ja ohutustehnilist laadi probleemiks  võrguettevõtja alajaamades asuvad tänavavalgustusekilbid, mis ei ole teeninduseks ja remondiks vabalt ligipääsetavad. Samasse probleemi valdkonda kuuluvad ka  võrguettevõtja mastidel asuva valgustuse käidutööd.

Foto 19.  Uute LED valgustite panek Haabneemes amortiseerunud valgustite asemele 2019 talvel

# Säästlikud ja kaasaegsed lahendused

Säästlike ja kaasaegsete valgustuslahenduste aluseks on hästi läbimõeldud projekteerimise lähteülesanne ja valgustusprojekt.

## Projekteerimine

Uue tänavavalgustuse rajamisel või olemasoleva tänavavalgustuse rekonstrueerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

- Valgustusklass. Sõltuvalt liiklussagedusest, ristmike sagedusest, ümbruse valgustatusest  jne kasutatakse Viimsi valla põhiteedel valgustusklasse M3 – M5 ja kõrvalteedel  valgustusklasse M5 ja M6. Konfliktpiirkondades kasutatakse M valgustusklassile vastavad C valgustusklasse. Kergliiklus-  ja kõnniteede valgustusklassid jäävad vahemikku P4-P6. Vajalike valgustusklasside täpne määralus tehakse projekteerimise käigus.

- Tänavavalgustuse värvsustemperatuur  on põhiteedel 4000K  ja elurajoonides 3000K.

- Valgustuse ökonoomsus

- Omaniku optimaalsed lõppkulud tänavavalgustuse elutsükli vältel

2010 aastal  oli kõrgrõhu naatriumlampidega tänavavalgustus veidi efektiivsem kui LED valgustitega tänavavalgustus, ehitusmaksumus ja omaniku lõppkulutused pikas perspektiivis aga oluliselt väiksemad võrreldes  LED valgustusega.  Juba paari aasta eest on LED valgustuse areng (valgusviljakuse kasv, efektiivsem optika, pikem eluiga ja valgustite hinna langus) muutnud olukorra vastupidiseks ja tänapäeval vastab Viimsi valla valgustuse planeerimise põhimõtetele ainult LED valgustus.

Tänavavalgustuse projekteerimisel on vaja optimeerida valgustuslahendus energiatarbimise, ehitusmaksumuse, kasutatavate juhtimismeetodite ja hoolduskulude osas lähtudes vallavalitsuse juhistest tagamaks maksimaalne energiasääst ja/või minimaalsed omaniku lõppkulud tänavavalgustus taristu eluea jooksul. Maksimaalne energiasääst ei pruugi tagada  omaniku minimaalsed lõppkultusi.

Praegusel LED valgustite tehnilisel tasemel  on vagustite võimsuste sihtväärtused peateedel kuni 70W ja kõrvalteedel alla 35W.

LED valgustuse juures on oluline pöörata tähelepanu valgustuse räigusele. Eelistatud on madalama räigusega valgustuslahendused ning soovitav on tehniliste võimaluse korral kehtestada valgustusklassile M6 rangemad nõuded räigusele.

Tähelepanuta ei tohi jätta ka tänavavalgustuse valguse kiirgumist mittesoovitud suunda so kinnistutele ja hoone fassaadidele. Valgustuse energiatarbimist, räigust ja valguse kiirgumist mittesoovitud suunda saab kontrolli all hoida õige optikaga valgustite valikuga. Valgustist tahapoole kiirguvat valgust saab piirata nn „Back Light“ optika kasutamisega. Valgusreostuse ja inimeste tervise  seisukohalt on oluline piirata siniserohke valgusega valgustite kasutamist st eelistada tuleb soojema valgusega valgusteid värvsustemperatuuriga 3000K või vähem.

Joonis 87.  Ööpäevarütmi- ja  fotoopse nägemise suhteline tundlikkus ning siniserohke valgusdioodi suhteline kiirgus.

Põhiline kokkuhoid energiatarbimises ja valgustuse ekspluatatsioonikuludes saavutatakse optimaalse valgustustehnilise projekteerimisega. Küllalt sageli esineb juhtumeid, kui esialge projektlahendusega määratletud LED valgusti asendamine konkreetsesse olukorda paremini sobivama valgustiga annab samadel tingimustel 30 kuni 50 % energiasäästu. Täiendavat energiasäästu saab saavutada valgustite hämardamisega öisel vähese liiklusintensiivsusega ajal.

Võrdeliselt energia kokkuhoiuga väheneb ka tänavavalgustuse keskkonnamõju so kasvuhoonegaaside emissioon ja valgusreostus.

Joonis 88.  Viimsi valla valgusreostuse kaart [https://www.lightpollutionmap.info]

## Juhtimissüsteemid ja hämardamisvõimalused

Täiendav energia kokkuhoid ja teatud juhtudel ekspluatatsioonikulude kokkuhoid saavutatakse hämardamisega juhtimissüsteemide kasutamisega.

### Valgustisse programmeeritud autonoomne hämardamine

Kõige lihtsam meeteod elektrienergia kokkuhoiuks ilma valgustusstandardi reegleid rikkumata on eelprogrammeeritud valgustite kasutamine. Valgusti valgusvoo vähenemine öisel väikese liiklusintensiivsuse ajal on valgustisse sisseprogrammeeritud. Hämardamise aja arvutab valgusti valgustuse sisse- ja väljalülitusaegade põhjal.  Selline võimalus on enamikel kaasaegsetel LED valgustitel olemas ja selle rakendamine ei nõua täiendavat investeeringuid võrreldes hämardamise võimaluseta valgustiga. Puuduseks on süsteemi jäikus ja kui tekib vajadus valgustusrežiimi muutmiseks, siis valgusti ümberprogrammeerimine on töömahukas.

Saavutatav energiasääst on 26 %, energia maksumuse vähenemine on mõnevõrra väiksem, kuna hämardamine toimub odavama öötariifi ajal.

Joonis 89.  Valgustisse programmeeritud autonoomne hämardamine

### Valgusti hämardamine juhtimissignaaliga lokaalse automaatika või kilbipõhise juhtimissüsteemiga

Uute valgustuse rajamisel on võimalik kasutada valgustuse toiteliinideks lisa juhtimissoonega kaablit ja juhtimissoone kaudu hämardatavat valgustit. Valgustite hämardamist saab juhtida valgustuse juhtimiskilbist lokaalse automaatikaga või kilbipõhise juhtimissüsteemiga. Kilbipõhise juhtimissüsteemiga juhtimise kasutamise korral on võimalik hämardamisrežiime operatiivselt muuta, millega on saavutatav kuni 40 % energiasääst.

Joonis 90.  Valgusti hämardamine juhtimissignaaliga

### Radarjuhtimine

Randvere teel, Leppneeme teel ja Muuga teel rakendatud radarjuhtimissüsteem, millega hämardatakse valgustus 20 %-ni olukorras, kus liiklust ei ole. Sõidukite või jalakäijate  olemasolul tuvastavad radarid liikleja liikumiskiiruse ja sõltuvalt liikumiskiirusest lülitatakse vaali arv valgusteid 100 % võimsuseni. Sellise meetodiga saavutatakse sõltuvalt liikluse sagedusest kuni 60 % energia kokkuhoid. Süsteemil on GSM ühendus tootja serveriga, milles säilitatakse süsteemi andmeid. Kaugühendusega on võimalik süsteemi seadistada. Hetkel puudub süsteemil tarbija kasutajaliides, mistõttu ei saa valgustuse omanik ega käiduteenuse osutaja reaalajas infot valgustuse oleku kohta. Süsteemi eluiga on tootja andmetel 10-15 aastat, mis tähendab, et tänavavalgustuse 25 aastase elutsükli jooksul on süsteem vaja uuendada. Süsteemi perioodilised maksed koosnevad ainult GSM andmesidekulust, mis valgusti kohta ei ole märkimisväärne summa võrreldes energia kokkuhoiuga.

Joonis 91.  Valgustite hämardamine radarjuhtimisega

### Kilbipõhine juhtimissüsteem

Kilbipõhine juhtimissüsteem võimaldab tänavavalgustust lülitada sisse ja välja üheaegselt või individuaalselt  õigel ajal sõltuvalt ilmastikuoludest. Süsteem annab omanikule või käidukorraldajale reaalajas informatsiooni valgustuse olekust (sisse- või väljalülitatud), kontrollib toitepinge ja väljundpingete olemasolu ja vastavust, teavitab automaatselt riketest (toitepinge puudumine, kaitsme väljalülitumine, omavoliline kilbi avamine). Juhtimissüsteemi põhiliseks eeliseks on valgustuse reaalajas jälgimine ja rikete automaatteavitus, mis võimaldab pakkuda operatiivset reageerimist rikete korral ja seeläbi paremat valgustusteenust. Süsteem ei anna infot üksikute valgustite riketest, mis iseenesest ei olegi vajalik arvestades, et kaasaegsete valgustite töökindlus on piisavalt suur ja ei tohiks ületada 10% valgustite eluea so 20aasta jooksul.

Joonis 92.  Kilbipõhise juhtimissüsteemi struktuur

Kilbipõhine juhtimissüsteem võimaldab valgustite hämardamist kui kasutusel on juhtimisahelaga valgustuskaablid ja astmelist hämardamist võimaldavad valgustid. Kilbipõhine juhtimissüsteemi kasutamine tagab mõningase energiasäästu võrreldes hämaralüliti või astronoomilese kellaga juhtimisega.

Joonis 93.  Kilbipõhise juhtimissüsteemi kasutajaliides

### Valgustipõhiline juhtimissüsteem

Valgustipõhised juhtimissüsteemid jagunevad autonoomseks ja tsentraalseteks juhtimissüsteemideks.

Autonoomses juhtimissüsteemis andmeside valgustite vahel toimub läbi raadiovõrgu või läbi tänavavalgustuse elektrikaablite. Süsteemil võib olla ka side keskserveriga. Valgustid töötavad etteantud reeglistiku alusel, mis sisestatakse valgustitesse objektil või keskserverist kuid süsteemil puudub tarbija (valgustuse omanik või käidukorraldaja) kasutajaliides, millega saab reaalajas informatsiooni valgustuse oleku kohta. Süsteemi saab lisada erinevaid andureid (valgusandur, kohalolekuandur, liikumisandur jne), mis võivad mõjutada süsteemi tööd etteantud reeglistiku piires. Autonoomse süsteemi alla võib liigitada ka eelpoolkirjeldatud radarjuhtimisega süsteemi.

Tsentraalset juhtimissüsteemi juhib keskserver, mis on tavaliselt läbi GSM võrgu ühenduses kilbikontrollerite, kontsentraatorite või andmeväravat vahendusel iga valgustiga. Valgustitevaheline andmeside on organiseeritud raadiovõrguga või kasutades tänavavalgustuse elektrivõrku. Süsteemil on tarbija kasutajaliides, mille vahendusel saab omanik või käidukorraldaja juhtida või saada informatsiooni  igast üksikust valgustist.

Uuemate juhtimissüsteemide valgustikontrollerid on varustatud GPS seadmega, mis võimaldab juhtimissüsteemil ennast ise konfigureerida ja seetõttu langeb ära seni tavapärane valgusti andmete sisestamine juhtimissüsteemi andmebaasi.

Valgustipõhise juhtimissüsteemiga kaasnevad süsteemi ülalpidamiskulud, mis koosnevad sidekuludest ja süsteemi ning andmebaasi hoolduskuludest, mis võivad väljenduda  perioodilistes side-ja hooldustasudes või sisalduda valgusti algmaksumuses. Süsteemi rakendamises saavutatav energiasääst võib osutuda olulisel väiksemaks perioodilistest hoolduskuludest.

Valgustipõhise juhtimissüsteemide tootjaid on Eestis mitu, Euroopas mitukümmend ja maailmas sadu. Kasutusel on erinevad raadiosagedused, erinevad võrgu platvormid, erinevad võrguprotokollid ja käsustik jne. Isegi sama sagedust, võrgu platvormi  ja võrguprotokolli kasutavad eri tootjate seadmed ei ole omavahel automaatselt ühilduvad. Seetõttu seob juhtimissüsteemi rakendamine omavalitsuse konkreetse tootja külge kõigi sellega kaasnevate riskidega.

Joonis 94.  Valgustipõhine juhtimissüsteem

Valgustipõhise juhtimissüsteemi rakendamisega lisatakse tänavavalgustussüsteemi täiendavaid elektroonikakomponente  ja seeläbi suurendatakse tänavavalgustuse rikketõenäosust vähemalt 2 korda.

Joonis 95.  Valgustipõhine juhtimissüsteem

Joonis 96.  Valgustipõhine juhtimissüsteem

Joonis 97.  Valgustipõhine juhtimissüsteem.

Kaasaegsete valgustuslahendiuste mõju erinevatele valvkondadele on esitatud alljärgnevas tabelis.

| Tegevus | Energia- kasutus | Valgus- reostu | Liiklus- ohutus | Turva- tunne | Eelarve koormus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korrektne projekteerimine |  |  |  |  |  |
| Autonoomne hämardamine |  |  |  |  |  |
| Kilbipõhine juhtimine |  |  |  |  |  |
| Valgustipõhine juhtimine |  |  |  | ? |  |

Tabel 3.  Säästlike lahenduste mõju erinevatele valdkondadele

# Perspektiivsete tänavavalgustussüsteemide planeerimine, ehitamine ja hooldamine

Perspektiivse tänavavalgustuse planeerimine, ehitamine ja hooldus on Kommunaalameti haldusalas.

Valgustuse planeerimisel lähtutakse valgustuse vajadusest, mis tekib uute teede rajamise vajadusest, valla elanike ootustest seni valgustamata tänavate valgustamiseks, olemasoleva tänavavalgustuse taristu amortisatsioonist ja energiamahukusest. Vallal on kaardistatud olemasolev tänavavalgustusvõrk ja valgustamata teedevõrk.

Tänavavalgustuse planeerimisel määratakse valgustamise vajadus, valgustuse rajamise või rekonstrueerimise prioriteedid.

Tänavavalgustuse rajamise prioriteeti mõjutab liiklussagedus ning investeeringu maksumuse ja investeeringu mõju (piirkonna liiklejate ja elanike arv) suhe.

Tänavavalgustuse projekteerimine käib läbi projekteerimishangete. Projekteerimisel lähtutakse valgustuslahenduse sobivusest konkreetsesse keskkonda, valgustuse ökonoomsusest ja jätkusuutlikkusest

Valla poolt väljastatavad tänavavalgustuse tehnilised tingimused tuleb hoida pidevalt ajakohasena arvestades LED valgustite ja juhtimissüsteemide kiiret arengut.

Tänavavalgustuse ehitamine toimub läbi ehitushangete.

Rajatud tänavavalgustus antakse üle  käidukorraldaja hooldusalasse.

# Tänavavalgustuse perspektiivne korraldus

## Tänavavalgustuse valdkonna korraldamine

Tänavavalgustuse eest vastutab tee omanik, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Vastutavad asutused:

- Maanteeamet kui riigiteede omanik. Maanteeamet on oma Riigiteede valgustamise juhisega pidanud jätkuvat teevalgustust mittevajalikuks ja delegeerinud riigimaanteede valgustuse valla korraldamiseks. Juhise järgi on võimalik, et Maanteeameti haldusalasse võiks kuuluda ülekäiguradade ja ristmike osaline või märgistav valgustus, mis moodustab murdosa Viimsi valla riigiteede valgustusest.

- Vallavalitsus kui kohaliku tee omanik või riigitee valgustuse omanik või –haldaja või eratee valgustuse omanik või eratee valgustuse haldaja lepingu alusel eraterritooriumi valgustuse omanik või - haldaja lepingu alusel ja ulatuses.

- Eratee omanik

- Omavalitsuse tänavavalgustuse käidukorraldaja kui valgustuse korrasoleku eest vastutav oma volituste piirides.

- Võrguettevõtja kui elektrienergia eest vastutav.

Tänavavalgustuse korraldus hõlmab endas järgnevaid protsesse:

- Tänavavalgustuse vajaduse määramine – vastutab vallavalitsus

- Planeerimine (uusehitus, rekonstrueerimine) – vastutab vallavalitus

- Projekteerimine – projekteerija määratakse hankemenetlusega

- Ehitus – ehitaja määratakse hankemenetlusega

- Käit – käidukorraldaja määratakse hankemenetlusega vähemalt 5 aastaseks perioodiks.

## Intelligentsed juhtimissüsteemid

Käidukorralduslikult on sobiv lokaalne juhtimine. Operatiivsemaks ning parema valgustusteenuse osutamiseks on piisav kilbipõhine juhtimissüsteem, millega näeb ära valgustuse üldise oleku ja suuremad rikked kilbipiirkonna ja fiidripiirkonna ulatuses (toite puudumine, kaitsme väljalülitumine, mittelülitumine)  ning võimaldab rajatavatel tänavavalgustusobjektidel valgusteid hämardada toitekaabli juhtimissoone kaudu.

Haabneeme tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti mahus (LED I projekt) on otsustatud kasutada valgustipõhist juhtimissüsteemi.

Järgnevate projektide puhul tehakse juhtimissüsteemi valik projektipõhiselt (LED II jt).

## Olemasolevate valgustite asendamine LED valgustitega

Olemasolevate valgustite asendamist LED valgustitega on võimalik finantseerida:

- „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ toetusmeetme järgnevate etappidega;

- valla eelarvest;

- investorit kaasates.

Investori kaasamisel tasutakse valgustite vahetuse maksumus elektrienergia kokkuhoiu arvelt kokkulepitud perioodi jooksul. Võimalik on ka valgustuse rentimine kokkulepitud perioodiks, tingimusel et perioodi lõppedes  valgustite omanik demonteerib renditud valgustid või annab need tasuta või kokkulepitud tasu eest vallale üle. Arvestades valla olemasolevate valgustite üldist taset, nõutavat valgustatust ja   LED valgustite  tänaseid toimivusnäitajaid on üldjuhul tasuvusperiood 10 aastat või rohkem.

Konkreetsed valgustite vahetuse kavad on toodud tegevuskavas.

## Hoolduskulud

Vallale kuuluvate teede ja valda läbivate riigimaanteede valgustuse hoolduskulud tasub vald. Erateede valgustuse hoolduskulud tasub tee omanik kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Tänavavalgustuse hoolduskulud koosnevad alljärgnevatest kulukomponentidest:

- Võrguteenus ja elektrienergia

- Hooldus- ja remonditööd

- Käidukorraldustööd

- Tänavavalgustuse juhtimissüsteemide sidekulud

- Tänavavalgustuse juhtimissüsteemide andmebaaside  hoolduskulud (perspektiivne kulu juhtimissüsteemide rakendamisel)

- Perspektiivse tänavavalgustusregistri halduskulud

Hoolduskulutusi mõjutavad  tegurid on valgustite arv , valgustuse võimsus, valgustusvõrgu vanus ja seisukord ning juhtimissüsteemide olemasolul nende side- ja administreerimiskulud.

Valgustite arvu muutuse prognoosil on arvestatud varasemate aastate keskmise juurdekasuga, valgustamata tänavatega ja ebaühtlase valgustusega tänaval valgustite lisamise vajadusega. Andmed on esitatud joonisel 98.

Joonis 98.  Valgustite arvu muutus 2012 – 2018 ja muutuse prognoos aastani 2028

Viimsi valla valgustuse võimsuse prognoosil on arvestatud valgustite juurdekasvuga, valgustite tänase ja prognoositava tehnilise tasemega, Haabneeme aleviku valgustuse renoveerimisprojektiga saavutatava tehnilise taseme muutusega. Lisaks on eeldatud, et täiendava valgustuse rajamisega kaasnevad renoveerimistööd olemasolevas valgustusvõrgus vähemalt mahus, mis kompenseerib täiendava valgustusega kaasneva võimsuse kasvu.

Joonis 99.  Viimsi tänavavalgustuse võimsuse muutus 2012 – 2018 ja muutuse prognoos aastani 2028.

Valgustite arvu ja tänavavalgustuse võimsuse muutuste arengut iseloomustab valgustite arvu ja võimsus suhteline muutus võrreldes seisuga 01.01.2018. Andmed on esitatud joonisel 100.

Joonis 100.  Viimsi valla valgustite arvu ja tänavavalgustuse võimsusesuhteline  muutus 2012 – 2018 ja prognoos aastani 2028.

Tänavavalgustuse kulude kõige olulisemaks komponendiks on elektrienergia ja võrguteenuse maksumus. Kõige kasulikum on osta elektrienergiat börsipaketiga. Börsihinnaga elektrienergia ostmisel on küll risk, et börsihinna tõus võib tekitada planeerimata kulutusi kuid kokkuvõtteks on börsihinnaga ostmine odavam kui fikseeritud hinnaga elektrienergia ostmine. Fikseeritud hinna  puhul on eelarvet lihtsam planeerida kuid siis võtab riski energiamüüja ja see risk tuleb lõpptarbijal kinni  maksta.

Joonisel 101 on esitatud aasta keskmine börsihind perioodil 2012 -2017.

Joonis 101.  Aasta keskmine elektrienergia börsihind perioodil 2012 -2017

Võrguteenuse osas võib prognoosida 10 aasta perspektiivis väikest hinnatõusu.

Kokkuvõtteks peaksid kulutused elektrienergiale ja võrguteenusele jääma 2017 aasta tasemele peale seda kui on lõpetatud  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” Haabneemes ja valgustuse kvantitatiivse arenguga kaasneb ka olemasoleva valgustuse renoveerimine vähemalt mahus, mis katab kvantitatiivsest arengust tekkiva energiatarbimise kasvu.

| Jrk nr | Töö nimetus | Maht | Mõõtühik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lülitus-jaotusseadme puhastamine ja plaaniline hooldus | 145 | tk |
| 2 | Gaaslahenduslamp valgusti remontimine | 147 | tk |
| 3 | Gaaslahenduslambi vahetamine | 362 | tk |
| 4 | Valgusti puhastamine seest ja väljast, kupli avamisega | 357 | tk |
| 5 | Grafiti / kleebiste jms eemaldamine kilbilt | 44 | tk |
| 6 | Puukrooni täiendav piiramine koos haljastusjäätmete äraveoga Käidutööde mahus | 61 | tk |
| 7 | Õhuliini remontimine | 6 | tk |
| 8 | Õhuliini liinikoridori puhastus kummalegi poole õhuliini 1 m ) okstest jm haljastusest koos haljastusjäätmete äraveoga. Käidutööde mahus | 695 | m |
| 9 | Mitmesugused elektritööd | 52,8 | h |
| 10 | Valgusti asendamine | 7 | tk |
| 13 | Metallmasti õigumine | 152 | tk |
| 15 | Valgusti ümberfaseerimine | 14 | tk |
| 16 | Maakaabli rikkekoha määramine | 6 | tk |
| 17 | Kaevetööd ja kaabli paigaldus | 11 | m |
| 19 | Jätkumuhv pinnases | 5 | tk |
| 20 | Elektrotehnilised kontrollmõõtmised | 14 | obj. |
| 21 | Metallmast kuni 6 m demonteerimine (koos utiliseerimisega) | 1 | tk |
| 22 | Jõulukuuse langetus (6-12 m), transport (valla piires) ja ülesseadmine | 1 | tk |

Tabel 4. Käidu- ja remonditööde statistika 2017 aastal.

# Strateegilised eesmärgid

- Tänavavalgustuse renoveerimine „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” I etapi raames 2018 aastal.

- Tänavavalgustuse renoveerimine „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” II - IV etapi raames 2019 - 2020 aastal.

- Valgustamata tänavate valgustamine eelkõige Randvere külas, Muuga külas.

- Tänavavalgustite tihendamine piirkondades kus valgustus on ebaühtlane ja valgustid on üle ühe või mitme masti.

- Valgustite asendamine LED valgustitega eesmärgiga vähendada olemasoleva valgustuse energiatarbimist vähemalt mahus, mis kompenseerib valgustamata tänavate- , ebaühtlaselt valgustatud tänavate valgustuse parendamisega- ja uute ning arendajatelt ülevõetavate tänavate lisanduva valgustuse energiatarbimise. Selle meetodiga ei suurendata eelarve koormust energiatarbimise osas, mis tuleneb valgustite pidevast juurdekasvust.

- Tänavavalgustusregistri loomine. 2017 aasta jooksul on käidutööde mahus loodud Viimsi valla olemasoleva tänavavalgustuse skemaatiline kaart ja inventariseeritud tänavavalgustusvõrk, mastid ja valgustid nende liigi järgi. Vajalik on graafilise ja tehnilise  informatsiooni sidumine ühtsesse geoinfosüsteemi ehk luua täisfunktsionaalne tänavavalgustusregister.

# Riskid ja nende maandamine

## Tänavavalgustuse mittetoimimise risk

| Risk | Esinemissagedus/ tõenäosus | Mõju ulatus | Riski maandamine |
| --- | --- | --- | --- |
| Põhivõrgu rikked | harv | ülevallaline, valla ulatus | põhivõrgu pädevuses |
| Jaotusvõrgu rikked | mõõdukas | lokaalne, ühe või mitme valgustuspiirkonna ulatus | võrguettevõtja pädevus |
| Tänavavalgustusvõrgu rikked | sage | lokaalne, valgustuspiirkonna, selle osa või üksiku valgusti ulatus | tänavavalgustuse renoveerimine |
| Liiklusavariid | sage | lokaalne valgustuspiirkonna osa või üksiku valgusti ulatus | kindlustuse menetlused |
| Vandalism | sage | lokaalne, valgustuspiirkonna, selle osa või üksiku valgusti ulatus | üldise turvalisuse ja teadlikkuse tõstmine, probleemide kajastamine |
| Torm, jäide | harv | lokaalne, ühe või mitme valgustuspiirkonna ulatus | õhuliinide asendamine maakaabliga jaotusvõrgu ja tänavavalgustusvõrgu osas. Võrguettevõtja ja omavalitsuse pädevus |
| Tänavavalgustuse amortisatsioon | pidev protsess |  | Tänavavalgustusvõrgu renoveerimine, jätkusuutliku tänavavalgustuse juurutamine |
| Elektrienergia ja võrguteenuse hinnatõus | tõenäoline | väljalülitamiste taasrakendamine | Tänavavalgustusvõrgu renoveerimine, jätkusuutliku tänavavalgustuse juurutamine |
| Omavalitsuse finantsvõimekuse suhteline langus tulenevalt valgustite juurdekasvust, energia hinnatõusust | vähetõenäoline | väljalülitamiste taasrakendamine | Tänavavalgustusvõrgu renoveerimine, jätkusuutliku tänavavalgustuse juurutamine, säästlikud lahendused |
| Juhtimissüsteemide perspektiivne rakendamine |  |  |  |
| Andmeside rikked andmeside teenuse pakkuja poolt | tõenäoline | Ülevallaline | Riist-ja tarkvaralised meetmed juhtimisautomaatikas süsteemi autonoomse toimimise tagamiseks |
| Häkkerlus | tõenäoline | ülevallaline | Infoturbe meetmed |
| Juhtimissüsteemi rikked | tõenäoline | ülevallaline/lokaalne | Riist-ja tarkvaralised meetmed juhtimisautomaatikas süsteemi autonoomse toimimise tagamiseks |
| Juhtimissüsteemi tootja või juhtimissüsteemi toodete turult kadumine | võimalik | piirkondlik | Ühilduvate toodete kasutamine. Hetke situatsioonis ei ole rakendatav. |
| Juhtimissüsteemis kasutatavate erinevate osapoolte tarkvara toe ühepoolne lõpetamine | võimalik | piirkondlik | Tarkvara hooldusleping |

## Arengukava elluviimise riskid

Arengukava elluviimise põhiliseks riskiks on vajalike finantsvahendite mittepiisavus,  mille tõttu pidurdub arengukava täitmine. Arvestades, et vallas rajatakse uusi valgustatud teid, rajatakse  valgustust seni valgustamata tänavatele kasvab tänavavalgustuse energiatarbimine, võrguteenuse hind on (Konkurentsiameti kontrolli all) pidevas mõõdukas kasvus ja vaatamata perioodil 2013-2015 toimunud elektrienergia  börsihinna langusele suureneb ka elektrihind. Tänavavalgustuse kvantitatiivne areng, võrguteenuse- ja elektrihinna tõus suurendavad valla kulutusi tänavavalgustusele, mis võib viia arengukava täitmise pidurdamiseni, täiendavate tänavavalgustuse  väljalülitamisteni, amortiseerunud tänavavalgustuse osakaalu suurenemiseni. Seetõttu on eriti oluline läbi tänavavalgustuse rekonstrueerimise hoida tänavavalgustuse installeeritud võimsus kontrolli all.  Täiendavad väljalülitamised vähendavad liiklusohutust ja turvatunnet. Valgustamata tänavatele valgustuse mitterajamine ei vasta inimeste õigustatud ootustele turvalisele ja kaasaegsele elukeskkonnale.

# Arengukava kokkuvõte, ajakava ja seire

Käesolevas Viimsi valla tänavavalgustuse arengukavas on antud ülevaade valla tänavavalgustuse hetkeolukorrast. Olukorda on kirjeldatud olemasoleva puuduliku tänavavalgustuse dokumentatsiooni, 2017.a käidukorralduse raames koostatud tänavavalgustuse täiendava dokumentatsiooni ning käidukorralduse käigus saadud informatsiooni põhjal.

Arengukava koosseisus on koostatud on tegevuskava, milles on määratletud tegevuste prioriteedid ja ajakava.

Muudatuste sisseviimine olemasolevatesse arengudokumentidesse ei ole vajalik.

Koostatav teedevõrgu arengukava ja tänavavalgustuse tegevuskava tuleb omavahel sünkroniseerida.

Valla poolt väljastatavad tänavavalgustuse tehnilised tingimused tuleb hoida pidevalt ajakohasena arvestades LED valgustite ja juhtimissüsteemide kiiret arengut.

Valdkonna rahastamine toimub Viimsi valla eelarvest ja osaliselt Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks antava struktuuritoetusega.

Tänavavalgustuse taristu säilimise, arengu ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalikud finantseerimisvahendid on esitatud alljärgnevas tabelis.

| Nr | Kululiik | Valgustite arv | Periood |  | Arengukava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 - 2022 | 2023 -2028 | 2018-2028 |
| 1 | Tänavavalgustuse hoolduskulud |  |  |  |  |
|  | Kulutused elektrienergiale | 5014 kuni 6800 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 |
|  | Käidukulud |  | 330 000 | 390 000 | 720 000 |
|  | Hooldus- ja remondikulud |  | 420 000 | 420 000 | 840 000 |
|  | Hoolduskulud kokku |  | 1 950 000 | 2 010 000 | 3 960 000 |
| 2 | Tänavavalgustuse säilitamine ja energiasäästu programm |  |  |  |  |
|  | Haabneeme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusmeetmega | 330 | 300 000 |  | 300 000 |
|  | Elavhõbelampidega ja suure võimsusega HPS valgustite asendamine ja tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine | 91 | 60 000 |  | 60 000 |
|  | HPS valgustite asendamine valla peateedel | 259 | 129500 |  | 129 500 |
|  | HPS valgustite asendamine vallas asuvatel riigimaanteedel | 517 | 258 500 |  | 258 500 |
|  | Pargivalgustite asendamine | 99 | 50 000 |  | 50 000 |
|  | HPS valgustite asendamine kõrvalteedel | 2934 | 292 000 | 1 175 000 | 1 467 000 |
|  | Tänavavalgustuse säilitamine ja energiasäästu programm kokku |  | 1 090 000 | 1 175 000 | 2 265 000 |
| 3 | Tänavavalgustuse arendamine | pikkus km |  |  |  |
|  | uute teede ehitus | 6,2 | 235 000 | 178 000 | 413 000 |
|  | teede rekonstrueerimine | 13,7 | 439 000 | 474 000 | 913 000 |
|  | jalgrattateede ehitus | 8 | 328 000 | 205 000 | 533 000 |
|  | valgustamata teede valgustamine | 30,4 | 942 000 | 942 000 | 1 884 000 |
|  | Tänavavalgustuse arendamine kokku |  | 1 944 000 | 1 799 000 | 3 743 000 |
| Tänavavalgustuse finantseerimise vajadus kokku |  |  | 4 984 000 | 4 984 000 | 9 968 000 |

Tabel 5.  Tänavavalgustuse finantseerimise vajadus perioodil 2018 -2028

Arenduspiirkondade tänavavalgustuse ehituse ja ekspluatatsiooni  finantseerimine toimub arendajate vahenditest kuni teede ja valgustuse üleandmiseni Viimsi vallale.

Arengukava täitmine vaadatakse läbi reeglina üks kord aastas kuid tulenevalt  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks antava struktuuritoetuse tingimuste võimalikust muutumisest ja struktuuritoetuste taotluste tulemuslikkusest võib osutuda vajalikuks operatiivne  arengukava läbivaatamine ja korrigeerimine.

Arengukava täitmise mõõdikuteks on eelkõige valgustamata tänavate arvu ja pikkuse vähenemine, ebaühtlaselt valgustatud (nt valgustid üle ühe masti) tänavate vähenemine ning tulenevalt LED valgustuse kasutuselevõtust tänavavalgustuse summaarse installeeritud võimsuse vähenemine või selle hoidmine tänasel tasemel vaatamata valgustite juurdekasvule. Arengukava täitmise seire toimub vähemalt üks kord aastas.

# Tegevuskava 2019-2023 üldised suunad

Viimsi valla tänavavalgustuse tegevuskava 2019 – 2022 sisaldab järgnevaks viieks aastaks vajalikke tegevusi tänavavalgustuse strateegiliste eesmärkide ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Järgmise viie aasta tegevuskava eesmärgid on:

- Haabneeme tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine (LED I projekt)  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks antava toetusega.

- LED II projekti (Viimsi valla LED-valgustamine) elluviimine.

- Valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine eelpoolnimetatud meetme järgnevate etappide toetust taotledes.

- Kaasaegse juhtimistarkvara juurutamine.

- Valgustamata tänavate valgustamine.

- Mitte nõuetekohase valgustusega tänavate valgustuse parendamine.

- Valgustuse rajamise ühildamine teede rajamise ja rekonstrueerimisega teede rajamise mahus.

- Valgustite asendamine LED valgustusega tagamaks energiatarbimise vähenemine või energiatarbimise kasvu peatamine.

# Tegevuskava 2019-2023

Tegevuskava koostamisel on aluseks võetud olemasoleva tänavavalgustuse maht ja tehniline seisukord, käivitatud projektid ja Viimsi valla teede arengukava.

Finantseerimise vajadus on esitatud alljärgnevas tabelis.

| Nr | Kululiik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tänavavalgustuse hoolduskulud |  |  |  |  |  |
|  | Kulutused elektrienergiale | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
|  | Käidukulud | 61 000 | 63 500 | 66 000 | 68 500 | 71 000 |
|  | Hooldus- ja remondikulud | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
|  | Hoolduskulud kokku | 385 000 | 387 500 | 390 000 | 392 500 | 395 000 |
| 2 | Tänavavalgustuse säilitamine ja energiasäästu programm |  |  |  |  |  |
|  | Haabneeme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusmeetmega | 300 000 |  |  |  |  |
|  | Elavhõbelampidega ja suure võimsusega HPS valgustite asendamine ja tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine (LED II) |  | 60 000 |  |  |  |
|  | HPS valgustite asendamine valla peateedel (osaliselt LED II) |  | 129 500 |  |  |  |
|  | HPS valgustite asendamine vallas asuvatel riigimaanteedel (LED II projekti tegevused) |  | 129 250 | 129 250 |  |  |
|  | Pargivalgustite asendamine |  |  | 50 000 |  |  |
|  | HPS valgustite asendamine kõrvalteedel |  |  |  | 146 000 | 146 000 |
|  | Tänavavalgustuse säilitamine ja energiasäästu programm kokku | 300 000 | 318 750 | 179 250 | 146 000 | 146 000 |
| 3 | Tänavavalgustuse arendamine |  |  |  |  |  |
|  | uute teede ehitus | 7 000 | 20 000 | 42 000 | 44 000 | 122 000 |
|  | teede rekonstrueerimine | 98 000 | 129 000 | 81 000 | 54 000 | 77 000 |
|  | jalgrattateede ehitus | 0 | 22 000 | 27 000 | 204 000 | 75 000 |
|  | valgustamata teede valgustamine | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 |
|  | Tänavavalgustuse arendamine kokku | 293 400 | 359 401 | 338 400 | 490 400 | 462 400 |
| Tänavavalgustuse finantseerimise vajadus kokku |  | 978 400 | 1 065 651 | 907 650 | 1 028 900 | 1 003 400 |

Tabel 6.  Tänavavalgustuse finantseerimisvajadus 2019 – 2023

# Viidatud allikad

1. Viimsi valla arengukava 2018-2022

2. Tiiu Tamm, Valgustustehnika Täiendkoolitus.

3. LUCI Lighting Urban Community International

4. International Dark-Sky Association

5. www.osram.com

6. http://www.comlight.com/

7. Riigimaanteede valgustamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2014. a käskkirjaga nr 0340.

8.  Kate Painter and David P. Farrington Institute of Criminology, University of Cambridge. Street Lighting and Crime: Diffusion of Benefits in the Stoke-on-Trent Project

9.  Maanteeamet. Liiklusõnnetuste statistika, https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/liiklusonnetuste-statistika

10.  Per Ole Wanvik. Road Lighting and Traffic Safety. Do we need Road Lighting? Norwegian University of Science and Technology 2009.

11.  Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference 2012. 4 - 6 October 2012, Wellington, New Zealand. Mike Jackett - Jackett Consulting, Lower Hutt and William Frith Opus International Consultants, Central Laboratories, Lower Hutt uuring Quantifying the impact of road lighting on road safety – A New Zealand Study

12. Steinbach R, et al. J Epidemiol Community Health 2015;69:1118–1124. doi:10.1136/jech-2015-206012

13.  The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time series analysis. Rebecca Steinbach,Chloe Perkins, Judith Green, Paul Wilkinson, Phil Edwards, Department of Social and Environmental Health Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK; Lisa Tompson, Department of Population Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK; Shane Johnson, Ben Armstrong, Department of Security and Crime Science, University College London, London, UK; Chris Grundy, Department of Health Services Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK.

14. Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018 – 2028 projekt

15. Rahvastiku paiknemine ja rahvaarv. Mihkel Servinski, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Mari-Liis Otsing. Statistikaamet.

16. Johansson, Ö., Metodrapport, 2007, Borlänge, Sweden: The Swedish Road Administration ning The role of ambient light level in fatal crashes: Inferences from daylight saving time transitions by John M Sullivan, Michael J Flannagan.

# Lisa 1 Tänavavalgustuskilpide nimekiri, seisuga 05.2019

| Jrk nr | Kilbi nr | Kilbi nimetus | Valgustite arv |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Rohuneeme, Suur Ringtee (mastil) | 51 |
| 2 | 10 | Rohuneeme, Sääre tee (alajaamas) | 9 |
| 3 | 9 | Rohuneeme, Rohuneeme/ Annuse tee ristmik/ VJK-6 | 14 |
| 4 | 11 | Rohuneeme, Sääre tee VJK | 10 |
| 5 | 90 | Pringi, Heina tee mastil | 5 |
| 6 | 6 | Pringi, Rummu/ Saare tee ristmik (mastil) | 28 |
| 7 | 171 | Pringi, Rannavälja tee VJK | 35 |
| 8 | 62 | Pringi, Rannavalli tee (alajaama kõrval) | 33 |
| 9 | 122 | Pringi, Rannakalda tee (mastil ) | 19 |
| 10 | 5 | Pringi, Rohuneeme tee/ VJK-3 | 26 |
| 11 | 180 | Pringi, Nirgi tee VJK | 20 |
| 12 | 145 | Pringi, Nugise tee VJK | 29 |
| 13 | 71 | Pringi, Nurme põik (alajaama küljes) | 36 |
| 14 | 4 | Pringi, Rohuneeme tee/ VJK-2 (poe vastas) | 26 |
| 15 | 70 | Pringi, Nurme tee (Õisiku) Nurme 9 vastas | 37 |
| 16 | 95 | Pringi, Tammiku tee (mastil) | 5 |
| 17 | 97 | Pringi, Tellissaare tee (mastil) | 31 |
| 18 | 114 | Pringi, Nurme tee (Vardi) | 22 |
| 19 | 166 | Pringi, Laanekivi tee VJK | 87 |
| 20 | 176 | Pringi, Laaneotsa tee VJK | 47 |
| 21 | 184 | Pringi, Mustika tee VJK | 26 |
| 22 | 190 | Püünsi, Tammelaane tee VJK | 16 |
| 23 | 155 | Püünsi, Vanapere ja Kepsu tee | 17 |
| 24 | 117 | Püünsi, Jäätmepunkt (mastil) | 4 |
| 25 | 60 | Püünsi, Tormilinnu tee (mastil) / merikotka tee ristmik | 51 |
| 26 | 7 | Püünsi, Rohuneeme/ Kooli tee ristmik/ VJK-4 | 17 |
| 27 | 8 | Püünsi, Rohuneeme/ Pääsukese tee ristmik/ VJK-5 | 25 |
| 28 | 16 | Püünsi, Linavästriku tee postil | 28 |
| 29 | 13 | Püünsi, Piiri tee postil | 12 |
| 30 | 14 | Püünsi, Ülase/ Rukkilille tee (mastil) | 48 |
| 31 | 15 | Püünsi, Meremärgi/ Tihase tee (alajaamas) | 15 |
| 32 | 17 | Püünsi, kooli taga (alajaamas) | 57 |
| 33 | 132 | Haabneeme, Küti põik (aj kõrval) | 26 |
| 34 | 2 | Haabneeme, Karree kõrval (hoone seinal) | 24 |
| 35 | 3 | Haabneeme, Rohuneeme/ Tuule/ VJK-1 | 31 |
| 36 | 1 | Haabneeme, Rohuneeme/ Kesk tee ristmik | 51 |
| 37 | 26 | Haabneeme, Rohuneeme tee (alajaamas) | 21 |
| 38 | 18 | Kelvingi, Kanarbiku tee (alajaamas) | 19 |
| 39 | 20 | Kelvingi, Kanarbiku tee (alajaamas) | 19 |
| 40 | 19 | Kelvingi, Sambliku tee (alajaamas) | 30 |
| 41 | 21 | Kelvingi, Sambliku tee (alajaamas) | 30 |
| 42 | 22 | Leppneeme, Lännemäe / Leppneeme tee | 55 |
| 43 | 104 | Leppneeme, Reinu tee | 49 |
| 44 | 142 | Leppneeme, Karusambla / Kõrkja | 46 |
| 45 | 165 | Leppneeme, Leppneeme tee | 29 |
| 46 | 93 | Leppneeme, Lepalinnu tee (mastil) | 7 |
| 47 | 118 | Tammneeme, Luua tee (mastil) | 4 |
| 48 | 99 | Tammneeme, Tädu tee (mastil) | 5 |
| 49 | 116 | Tammneeme, Tiitsu tee (mastil) | 15 |
| 50 | 121 | Tammneeme, Teigari tee (alajaama kõrval) | 11 |
| 51 | 115 | Tammneeme, Kiigemäe tee | 44 |
| 52 | 92 | Tammneeme, Tammneeme tee | 20 |
| 53 | 140 | Tammneeme, Mereääre tee | 14 |
| 54 | 23 | Tammneeme, Hallikivi tee VJK | 11 |
| 55 | 52 | Tammneeme, Tammneeme/ | 5 |
| 56 | 24 | Tammneeme, Tammneeme tee (mastil) | 21 |
| 57 | 112 | Laiaküla, Pähklimänni tee | 101 |
| 58 | 144 | Laiaküla, Käära tee 7b AJ kõrval | 37 |
| 59 | 102 | Randvere, Randvere tee (Silva) | 33 |
| 60 | 173 | Randvere, Ritsika tee VJK | 65 |
| 61 | 141 | Randvere, Silva tee | 34 |
| 62 | 154 | Randvere, Metsavahe tee | 11 |
| 63 | 105 | Randvere, Jugapuu tee (ringil) | 43 |
| 64 | 58 | Randvere, Kaevuaia tee (mastil) | 47 |
| 65 | 101 | Randvere, Randvere tee (Veehoidla) | 38 |
| 66 | 57 | Randvere, Taru tee (alajaama kõrval) | 34 |
| 67 | 59 | Äigrumäe, Äigrumäe tee 10 juures | 16 |
| 68 | 136 | Äigrumäe, Äigrumäe tee 24 (mastil) Äigru põik 2 uus aadress | 1 |
| 69 | 168 | Äigrumäe, Liivamäe tee VJK vaskul 2 mast | 15 |
| 70 | 25 | Metsakasti, Randvere/ Muuga tee VJK Ringi ääres | 31 |
| 71 | 125 | Metsakasti, Katkuniidu tee, Katkuniidu põik | 22 |
| 72 | 163 | Metsakasti, Kirsi tee (mastil) | 35 |
| 73 | 84 | Metsakasti, Uuesauna tee (mastil) | 13 |
| 74 | 76 | Metsakasti, Randvere tee (bussipeatuse kõrval) | 42 |
| 75 | 85 | Metsakasti, Raudrohu tee (mastil) | 15 |
| 76 | 53 | Metsakasti, Koralli tee (mastil) | 45 |
| 77 | 182 | Metsakasti, Muuga tee VJK | 27 |
| 78 | 61 | Metsakasti, Aiaotsa tee (mastil) | 6 |
| 79 | 88 | Metsakasti, Vesiniidu tee | 5 |
| 80 | 159 | Metsakasti, Loosivälja tee | 7 |
| 81 | 126 | Metsakasti, Metsarahva tee (aj seinal) | 30 |
| 82 | 137 | Metsakasti, Karukämbla tee | 10 |
| 83 | 106 | Vana Muuga, Muuga/ Kasekännu tee (mastil) | 42 |
| 84 | 54 | Vana Muuga, Muuga/ Kordoni tee (bussipeatuse kõrval mastil) | 13 |
| 85 | 147 | Vana Muuga, Kungla tee | 6 |
| 86 | 55 | Vana Muuga, Muuga/ Lepakännu tee (mastil) | 1 |
| 87 | 91 | Muuga, Koduranna ja Randoja tee ristmikul (mastil) | 43 |
| 88 | 28 | Miiduranna, Madise tee (alajaamas) | 23 |
| 89 | 27 | Miiduranna, Muuli tee/ VJK-1 | 40 |
| 90 | 29 | Miiduranna, Muuli tee/ VJK-2 | 12 |
| 91 | 30 | Miiduranna, Muuli/ Kallaku tee/ VJK-3 | 98 |
| 92 | 32 | Haabneeme, Kaluri tee 5 (keskuse hoone kilbiruumis) | 18 |
| 93 | 33 | Haabneeme, Kaluri tee (alajaamas) | 62 |
| 94 | 74 | Haabneeme, Kesk tee (alajaamas) | 47 |
| 95 |  | Haabneeme, Alpikanni tee (aj välisseinal) | 0 |
| 96 | 35 | Haabneeme, Heki tee (alajaama seinal) Koopi AJ | 53 |
| 97 | 36 | Haabneeme, Kesk tee (alajaama seinal) Kaie AJ | 115 |
| 98 |  | Haabneeme, Mereranna tee 6 hoov (pumbamajas) | 0 |
| 99 | 39 | Haabneeme, Sõstra tee (alajaamas) | 52 |
| 100 | 133 | Haabneeme, Lehtpuu tee | 7 |
| 101 | 98 | Haabneeme, Sanglepa tee | 2 |
| 102 | 68 | Haabneeme, Lumemarja/ Hundi tee | 77 |
| 103 | 41 | Haabneeme, Käärti tee (alajaama välisseinal) | 12 |
| 104 | 94 | Haabneeme, Käärti tee 17 (mastil) | 9 |
| 105 | 138 | Haabneeme, Karulaugu tee | 19 |
| 106 | 152 | Haabneeme, Karulaugu kooli tee | 18 |
| 107 | 179 | Haabneeme, Paadi tee VJK | 96 |
| 108 | 158 | Haabneeme, Pargi tee VJK | 108 |
| 109 | 152 | Haabneeme, Terviserada (Karulaugu) | 168 |
| 110 | 42 | Lubja, Krillimäe, Krillimäe tee | 14 |
| 111 | 72 | Randvere tee VJK 5 Randvere/Lepneeme tee | 49 |
| 112 | 64 | Randvere tee VJK 4 Ampri | 22 |
| 113 | 65 | Randvere tee VJK 3 Hundi | 103 |
| 114 | 66 | Randvere tee VJK 2 Heki tee ring | 47 |
| 115 | 67 | Randvere tee VJK 1 | 79 |
| 116 | 149 | Lubja, Mäekünka tee, Ampri põik | 37 |
| 117 | 87 | Lubja, Uus Pärtle | 14 |
| 118 |  | Lubja, Lubja tee 19 juures (mastil) | 0 |
| 119 | 96 | Lubja, Lubja tee 21 juures (mastil) | 2 |
| 120 | 139 | Lubja, Paenurme tee | 25 |
| 121 | 195 | Lubja, Salumäe tee VJK | 23 |
| 122 | 123 | Lubja, Pärtle tee (mastil) | 6 |
| 123 | 134 | Lubja, Arunurme tee (aj seinal) | 30 |
| 124 | 124 | Lubja, Pärtlemäe tee | 7 |
| 125 | 120 | Lubja, Lubja tee | 42 |
| 126 | 162 | Pärnamäe, Pärnamäe tee VJK 1 | 66 |
| 127 | 161 | Pärnamäe, Pärnamäe tee VJK 2 | 41 |
| 128 | 160 | Pärnamäe, Pärnamäe tee VJK 3 | 35 |
| 129 | 170 | Pärnamäe, Vehema tee VJK | 24 |
| 130 | 174 | Pärnamäe, Lauka VJK | 43 |
| 131 | 196 | Pärnamäe, Sooheina VJK | 30 |
| 132 | 44 | Viimsi, Pargi tee (garaaži välisseinal) | 2 |
| 133 | 56 | Viimsi, Pargi põik (elamu välisseinal) | 7 |
| 134 | 127 | Viimsi, Soosepa tee | 36 |
| 135 | 119 | Viimsi, Lageda tee | 50 |
| 136 | 128 | Viimsi, Põldmäe 1 | 59 |
| 137 | 129 | Viimsi, Põldmäe 2 | 47 |
| 138 | 130 | Viimsi, Põldmäe 3 | 10 |
| 139 | 131 | Viimsi, Põldmäe 4 | 9 |
| 140 | 143 | Viimsi, Vehema 6 | 9 |
| 141 |  | Viimsi, Aiandi tee 6 VJK | 0 |
| 142 | 107 | Viimsi spordiväljak | 38 |
| 143 | 45 | Viimsi, Aiandi tee VJK 1 | 77 |
| 144 | 46 | Viimsi, Aiandi tee VJK 2 | 37 |
| 145 | 110 | Viimsi, Aiandi tee VJK 3 | 18 |
| 146 | 111 | Viimsi, Aiandi tee VJK 4 | 13 |
| 147 | 172 | Viimsi, Kaare tee VJK | 39 |
| 148 | 78 | Viimsi, Aiandi tee 14 | 5 |
| 149 | 49 | Viimsi, Nelgi tee (alajaama välisseinal) | 82 |
| 150 | 50 | Viimsi, Begoonia tee (alajaama välisseinal) | 45 |
| 151 | 51 | Viimsi, Iirise tee (alajaama välisseinal) | 13 |
| 152 | 156 | Viimsi, Tulika tee VJK | 5 |
| 153 |  | Roosi tee 2 elamu (koridoris) | 1 |
| 154 |  | Roosi tee 4 elamud (koridoris) | 0 |
| 155 |  | Roosi tee 6 elamud (koridoris) | 0 |
| 156 |  | Roosi tee 8 elamud (koridoris) | 2 |
| 157 |  | Roosi tee 10 elamud (koridoris) | 4 |
| 158 | 63 | Haabneeme, Kurvi ja Kasteheina tee ristmikul (mastil) | 1 |
| 159 | 175 | Prangli saar | 61 |
| 160 | 178 | Äigrumäe, Lilleoru tee | 4 |
| 161 | 193 | Lepnneeme tee VJK 2 Leppneeme tee | 28 |
| 162 | 192 | Randvere, Randvere tee VJK 1 ( Tammneeme- Randvere) | 38 |
| 163 | 188 | Randvere, Randvere tee VJK 2( Tammneeme- Randvere, Terviserada) | 105 |
| 164 | 185 | Karu tee VJK KUUSE MÜ | 27 |
| 165 | 186 | Jänese tee | 25 |
| 166 | 177 | Põldheina tee ( alajaama taga) | 7 |
| 167 | 113 | Seedermänni tee 7A | 65 |
| 168 | 34 | Ravi tee | 31 |
| 169 | 193 | Leppneeme tee | 28 |
| 170 | 197 | Paelille tee | 20 |
| 171 | 198 | Tammepõllu tee | 19 |
| 172 | 199 | Aiaotsa AÜ | 47 |
| 173 | 200 | Suurekivi | 47 |
| 174 | 201 | Tarvase | 27 |
| 175 | 202 | Kordoni tee L2 | 8 |
| 176 | 203 | Rabalille tee | 8 |
| 177 | 204 | Kasteheina tee | 6 |
| 178 | 205 | Reinu tee | Ehitus |
| 179 | 206 | Reinu tee | Ehitus |
| 180 | 207 | Mustasauna tee | Projekt |
| 181 | leping | Aiandi tee 16 | 12 |
| 182 | leping | Idapõllu tee 4 | 3 |
| 183 | leping | Aiandi tee 4 | 1 |
|  |  | Alpikanni tee vahekilp |  |
|  |  | Randvere kirik vahekilp |  |
|  |  | Püünsi spordiväljak vahekilp |  |
|  |  | Leppneeme tee vahekilp |  |
| Valgusteid kokku |  |  | 5342 |

# Lisa 2 Tänavavalgustite ja mastide inventuur

| Kilp Nr | Postide Nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp | Valgusti kommentaar | Posti tüüp | Postide arv | Posti kuuluvus | Kaabelduse tüüp | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1-7 | Suur-Ringtee | 6 | Naatrium | 100 | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 8 | Suur-Ringtee | 1 | led | 35 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 9-14 | Suur-Ringtee | 5 | Naatrium | 100 | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 15 | Suur-Ringtee | 1 | led | 35 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 16-23 | Suur-Ringtee | 8 | Naatrium | 100 | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 24-34 | Kalmistu tee | 11 | Naatrium | 250 | puit | 11 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 35-39 | Valli tee | 5 | Naatrium | 150 | metall | 5 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 12 | 40-48 | Väike-Ringtee | 8 | Naatrium | 100 | puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 12 | 49-55 | Liiva tee | 6 | Naatrium | 100 | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 10 | 1-2 | Sääre tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | maakaabel |  |
| 10 | 3-7 | Sääre tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 10 | 8-10 | Neeme tee | 3 | led | 35 | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 9 | 1-11 | Rohuneeme tee | 11 | Naatrium | 250 | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 9 | 12-13 | Kalmistu tee | 2 | Naatrium | 250 | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 9 | 14 | Sääre tee | 1 | Naatrium | 250 | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 11 | 1 | Sääre tee | 1 | Naatrium | 70 | metall | 1 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 11 | 2 | Sääre tee | 1 | Naatrium | 70 | puit | 1 | Võrguettevõte | maakaabel |  |
| 11 | 3-10 | Sääre tee | 8 | Naatrium | 70 | metall | 8 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 90 | 1-2 | Heina tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 1-8 | Rummu tee | 8 | Naatrium | 100 | puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 9-14 | Metsa tee | 4 | Naatrium | 100 | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 15 | Jalaka tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 16 | Sarapuu tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 17-26 | Saare tee | 7 | Naatrium | 100 | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel | 3 tk KP |
| 6 | 27-31 | Sireli tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 32-34 | Paakspuu tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 35-36 | Kastani tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 6 | 37 | Tamme tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 171 | 1-7 | Rannavälja tee | 7 | Naatrium | 100 | betoon | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 171 | 8-21 | Rannavälja tee | 14 | LED | 27 | betoon | 14 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 171 | 22-24 | Rannavälja põik | 3 | Naatrium | 100 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 171 | 25 | Rannavälja tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 62 | 1 | Rannavalli tee | 1 | HQL | 250 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 2 | Rannavalli tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 3 | Rannaniidu tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 4 | Rannaniidu tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 5 | Rannaniidu tee | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 6 | Rannaniidu tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 7 | Rannaniidu tee | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 8 | Rannaniidu tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 9-10 | Rannaniidu tee | 0 |  |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 11 | Rannaniidu tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 12-13 | Rannaniidu tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 14-16 | Rannaniidu tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 17 | Rannavalli tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 18-19 | Rannavalli tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 20-21 | Rannavalli tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 22-27 | Rannaveere tee | 3 | HQL | 250 | betoon | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 28-31 | Rannavälja tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 31-32 | Rannavälja tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 33-34 | Rannavälja tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 35 | Rannavälja tee | 0 |  |  | Puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 36-38 | Rannavälja tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel | KP |
| 62 | 39-41 | Rannapiiri tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 42-44 | Rannapiiri tee | 2 | Naatrium | 100 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 45-47 | Rannaotsa tee | 2 | Naatrium | 100 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 48-49 | Rannaotsa tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 50 | Rannametsa tee | 1 | Naatrium | 100 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 51 | Rannametsa tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 62 | 52-54 | Rannametsa tee | 2 | Naatrium | 100 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 1-4 | Rannakalda tee | 2 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 5-8 | Rannakalda tee | 3 | HQL | 250 | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 9-10 | Rannakalda tee | 0 |  |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 11-12 | Rannakalda tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 13-15 | Rannakalda tee | 3 | HQL | 250 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 16 | Rannakaare tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 17-18 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 19-20 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 21-23 | Rannakaare tee | 3 | HQL | 250 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 122 | 24-25 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 5 | 1-15 | Rohuneeme tee | 15 | Naatrium | 250 | metall | 15 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 5 | 16-21 | Talveaia tee | 5 | Naatrium | 100 | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 180 | 1-21 | Nirgi tee | 19 | Led |  | metall | 19 | Vallavalitsus | Maakaabel | kokku 21( 2 tk ainult mastijaland) |
| 180 | 22-26 | Nurme põik | 1 | Led |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel | 4 tk ainult mastijaland |
| 145 | 1-7 | Nugise tee | 7 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 145 | 8-19 | Nurme põik | 12 | Naatrium | 100 | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 145 | 20-23 | Palumetsa tee | 4 | Naatrium | 100 | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 145 | 24-26 | Nurmela tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 145 | 27-29 | Nõmme tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 71 | 1-4 | Salumetsa tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 71 | 5-7 | Nurme põik | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 71 | 8-13 | Lille põik | 12 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 71 | 14-17 | Kasemetsa tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 71 | 18-30 | Nurme tee | 13 | Naatrium |  | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 4 | 1-22 | Rohuneeme tee | 22 | Naatrium | 250 | metall | 22 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 4 | 23-26 | Tammesalu tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 70 | 1-17 | Nurme tee | 19 | Naatrium | HQL Pargivalgustid 7tk | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 70 | 18-21 | Lille tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 70 | 22-26 | Liblika tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 70 | 27-28 | Õisiku tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 70 | 29-31 | Nurmiku tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Maakaabel | KP |
| 70 | 32-33 | Nurme tee klt | 2 | Naatrium | Pargivalgustid | metall | 2 | Võrguettevõte | Maakaabel | KP |
| 95 | 1-8 | Tammiku tee | 5 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 97 | 1-3 | Õuna tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 97 | 4-10 | Melba tee | 7 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 97 | 11 | Melba tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 97 | 12-16 | Pihlaka tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 97 | 17-23 | Tellissaare tee | 7 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 97 | 24-31 | Lumemerja tee | 8 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 114 | 1-10 | Vardi tee | 10 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 114 | 11-12 | Õuna tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 114 | 13-18 | Vardi tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 114 | 19-22 | Lille tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 1-24 | Laanekivi tee | 24 | Naatrium |  | metall | 24 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 25-27 | Laaneserva tee | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 28-30 | Laanelinnu tee | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 31-35 | Laaneserva tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 36-52 | Kergliiklustee | 17 | Naatrium |  | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 53-58 | Laanelille tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 59-63 | Laanelinnu tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 64-81 | Vardi tee | 18 | Naatrium |  | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 166 | 82-87 | Metsalille tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 176 | 1-29; 45-47 | Laaneotsa tee | 32 | Naatrium |  | metall | 32 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 176 | 30-44 | Vardi tee L7 | 15 | Naatrium |  | metall | 15 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 184 | 1-11 | Mustika tee | 10 | LED |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 184 | 12-14 | Pohla tee | 3 | LED |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 184 | 15-17 | Muraka tee | 3 | LED |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 184 | 18-26 | Vardi tee L9 | 9 | LED |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 190 | 1-16 | Tammelaane tee | 16 | Naatrium |  | metall | 16 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 155 | 1-8 | Vanapere tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 155 | 8-16 | Kepsu tee | 9 | Naatrium |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 117 | 1-3 | Vanapere põik (Jäätmejaam) | 4 | Metallhaliid |  | puit | 3 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 60 | 1-14 | Tormilinnu tee | 9 | Naatrium |  | puit | 14 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 15-22 | Pääsukese tee | 7 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 23,24 | Koskla tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 25-32 | Aasa tee | 7 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 34-42 | Järve tee | 7 | Naatrium |  | puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 43-52 | Merikotka tee | 9 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 53-57 | Kajaka tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 58-61 | Lagle tee | 3 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 62 | Lagle tee | 1 | Led |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 60 | 63 | Raja tee | 1 | Led |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 7 | 1-17 | Rohuneeme tee | 17 | Naatrium | 250 | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 8 | 1-20 | Rohuneeme tee | 20 | Naatrium | 250 | metall | 20 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 8 | 21-25 | Pääsukese tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 1-3 | Püünsi tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 4-5 | Püünsi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel | KP |
| 16 | 6-7 | Püünsi tee | 1 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 8-14 | Püünsi tee | 7 | Naatrium |  | puit | 7 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 16 | 15-20 | Pääsukese tee | 5 | Naatrium |  | Puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 21- 23 | Kuldnoka tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 24-26 | Linavästriku | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 16 | 27-30 | Püünsi tee | 4 | Led |  | puit | 4 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 13 | 1-7 | Seene tee | 6 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 13 | 8-13 | Püünsi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 13 | 14-15 | Lepiku tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 1-12 | Ülase tee | 11 | Naatrium |  | puit | 12 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 13-29 | Karikakra tee | 13 | Naatrium |  | puit | 17 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 30-34 | Sinilille tee | 2 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 35-41 | Kullerkupu tee | 6 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 42-45 | Pääsilma tee | 4 | Naatrium |  | Puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 46-51 | Rukilille tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 14 | 52-58 | Püünsi spordiväljak | 7 | Metallhaliid |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 15 | 1-6 | Meremärgi tee | 3 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 15 | 7-16 | Leevikese tee | 6 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 15 | 17-21 | Rukkiräägu tee | 2 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 15 | 22-25 | Meremärgi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 15 | 26-29 | Lõokese tee | 2 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 17 | 1-5 | Kooli tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 6-31 | Kooli tee | 26 | Led |  | metall | 26 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 32-40 | Vesiroosi tee | 7 | Naatrium |  | puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 17 | 41-44 | Aasa tee | 4 | led |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 45 | Niidu tee | 5 | Led |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 46-48 | Püünsi kool | 3 | LED |  | betoon | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 49-53 | Püünsi kool | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 54 | Järve tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 55 | Kooli tee (tiigi kinnistu) | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 17 | 56 | Mesipuu tee | 0 |  |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Maakaabel |  |
| 132 | 1-13 | Nurme põik | 13 | Naatrium |  | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 132 | 14-26 | Küti tee | 13 | Naatrium |  | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 2 | 1-25 | Rohuneeme tee | 24 | Naatrium | 250 | metall | 21 | Vallavalitsus | Maakaabel | mastil 2-6 prožektor |
| 3 | 1-20 | Rohuneeme tee | 25 | Naatrium | 250 | metall | 20 | Vallavalitsus | Maakaabel | 2tk prožektor |
| 3 | 21-26 | Mere tee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 1-12 | Rohuneeme tee | 12 | Naatrium | 250 | metall | 25 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 1 | 13-19 | Rohuneeme tee | 2 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 20-25 | Vahtra tee | 3 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 26-28 | Männi tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 29-32 | Kuuse tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 33-34 | Toominga tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 35-38 | Kesk tee | 3 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 39-43 | Kesk tee | 5 | LED |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 1 | 44-46 | Kesk tee ranna parkla | 3 | LED |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 1 | 47 | Kesk tee vana parkla | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 48-51 | Lepa tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 52-57 | Mereranna tee | 5 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 60-61 | Rohuneeme tee | 0 |  |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 1 | 62-66 | Rohuneeme tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 26 | 1-17 | Kaluri tee | 21 | HQL | Pargivalgustid | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 18 | 1-7 | Kanarbiku tee | 5 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 18 | 8,9 | Meresihi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 18 | 10 | Koidu tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 18 | 11 | Serva tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 18 | 12-24 | Koidu tee | 10 | Naatrium |  | puit | 12 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 20 | 1-5 | Kanarbiku tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 20 | 6,7 | Meresihi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 20 | 8- 13 | Eha tee | 5 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Maakaabel |  |
| 20 | 14-19 | Serva tee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Maakaabel |  |
| 20 | 20 | Meresihi tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 19 | 1-4 | Sambliku tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 5-7, 13 | Meresihi tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 8-10, 31,21 | Koidu tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 27-30 | Koidu tee | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 14-20 | Kelvingi mereäärne KLT | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 22-26 | Mänguväljak | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 19 | 28 | Spordiplats | 2 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 1, 7-9 | Sambliku tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 2-6 | Eha tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 21 | 10-11 | Meresihi tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 12-18 | Eha tee | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 19, 22-29 | Kelvingi, mereäärne KLT | 9 | Naatrium |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 21,22 | Mänguväljak | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 21 | 30,31 | Roo tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 22 | 1-4 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 5 | Lännemäe tee ( F3) | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 22 | 6-13 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 14 | Lännemäe tee ( F3) | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 22 | 15-17 | Lännemäe tee ( F3) | 2 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 18-22 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | Naatrium |  | puit | 3 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 22 | 23-29 | Lännemäe tee ( F3) | 5 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 30 | Leppneeme tee ( F4) | 0 |  |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 22 | 31,32 | Leppneeme Sadama tee (F4) | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 34 | Põlluveere tee (F4) | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 33-38 | Leppneeme Sadama tee (F4) | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 22 | 39-44 | Leppneeme tee ( F1) | 6 | LED |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 22 | 45-64 | Leppneeme tee (F2) | 20 | LED |  | metall | 20 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 104 | 1-41 | Reinu tee | 41 | Naatrium |  | metall | 41 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 104 | 42 | Leppneeme tee | 1 | led |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 104 | 43-49 | Kivimäe tee | 7 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 142 | 1-12 | Puisniidu tee | 12 | HQL | Pargivalgustid | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 142 | 13-39 | Karusambla tee | 27 | HQL | Pargivalgustid | metall | 27 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 142 | 40-46 | Kõrkja tee | 7 | HQL | Pargivalgustid | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 165 | 1-5 | Leppneeme tee | 5 | LED |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 165 | 6-9 | Kiigemäe tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 165 | 10 | Kiigemäe tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 165 | 11-14 | Kiigemäe tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 165 | 15-17 | Kiigemäe tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel | KP |
| 93 | 1-11 | Lepalinnu tee | 7 | Naatrium |  | puit | 11 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 118 | 1 | Tiitsu tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 118 | 2-4 | Luua tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 99 | 1-5 | Tädu tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 116 | 1-12 | Tiitsu tee | 12 | Naatrium |  | puit | 12 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 116 | 13; 15 | Tädu tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel | KP |
| 116 | 14 | Tädu tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 121 | 1-11 | Teigari tee | 11 | Naatrium |  | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 115 | 1-20 | Luhaääre tee | 20 | Naatrium |  | puit | 20 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 21 | Luhaääre tee | 0 |  |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 22 | Luhaääre tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 23-28 | Tammneeme tee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 29 | Kuusiku tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 30 | Kuusiku tee | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 31 | Kuusiku tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 32 | Kuusiku tee | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 33 | Kuusiku tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 34-38 | Piirikivi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 39 | Mäe tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 40,41 | Mäe tee | 2 | Naatrium |  | Betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 42,43 | Pärnapuu tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 44-46 | Tammneeme tee | 3 | Led |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 115 | 47-50 | Tammneeme tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 92 | 1-15 | Tammneeme tee | 15 | Naatrium |  | puit | 15 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 92 | 16-20 | Mereääre tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 140 | 1-14 | Mereääre tee | 14 | Naatrium |  | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 23 | 1-34 | Hallikivi tee | 11 | Naatrium |  | puit | 34 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 24 | 1 | Tammneeme põik | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 24 | 2-4 | Tammneeme tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 24 | 5-7 | Tammneeme tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 24 | 8-14 | Tammneeme tee | 7 | Naatrium |  | puit | 7 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 24 | 15-16 | Haugi tee | 3 | Naatrium |  | puit | 2 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 24 | 17-21 | Haugi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 52 | 1-6 | Tammneeme tee | 5 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 112 | 1-25 | Viieaia tee | 25 | Naatrium | 100 | metall | 25 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 112 | 26-40 | Pähklimänni tee | 15 | Naatrium | 100 | metall | 15 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 112 | 41-57 | Seedermänni tee | 31 | Naatrium | 100 | metall | 31 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 112 | 58-72 | Pähklimänni tee | 15 | Naatrium | 100 | metall | 15 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 112 | 73-87 | Laiaküla tee | 15 | Naatrium | 100 | metall | 15 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 144 | 1-17 | Käära tee | 17 | Naatrium | 100 | metall | 14 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 144 | 18-21 | Käärametsa tee | 4 | Naatrium | 100 | metall | 4 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 144 | 26-31 | Käära põik | 9 | Naatrium | 100 | metall | 8 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 144 | 31-33 | Tagakäära tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 144 | 34-37 | Altmetsa põik | 4 | Naatrium | 100 | metall | 4 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 102 | 1-33 | Randvere tee | 33 | Naatrium | 150 | metall | 33 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 173 | 1-10 | Jugapuu tee | 10 | Naatrium | 100 | metall | 10 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 173 | 11-35 | Kikerpuu tee | 25 | Naatrium | 100 | metall | 25 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 173 | 36-41 | Ritsika tee | 6 | Naatrium | 100 | metall | 6 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 173 | 42-55 | G.H. Schüdlöffeli tee | 14 | Naatrium | 100 | metall | 14 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 141 | 1-18 | Silva tee | 17 | Naatrium |  | puit | 18 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 141 | 19 | Silva tee | 1 | HQL | 250 | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 141 | 20-26 | Silva tee | 7 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 141 | 27-32 | Siva kesktee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 141 | 33-35 | Siva tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 154 | 1 | Metsavahe tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 154 | 2-11 | Metsavahe tee | 4 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel | 1 vana |
| 154 | 12-23 | Külavahe tee | 5 | Naatrium |  | puit | 12 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 154 | 24 | Külavahe tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 105 | 1-6 | Jugapuu tee | 6 | Naatrium | 100 | metall | 6 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 105 | 7-11 | Tülli tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 105 | 12-19 | Veehoidla tee | 8 | Naatrium | 100 | metall | 8 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 105 | 20-32 | Viirpuu tee | 13 | Naatrium | 100 | metall | 13 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 105 | 33-41 | Jugapuu tee | 9 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 105 | 42-43 | Veehoidla tee | 2 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 58 | 1-2 | Kaevuaia tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 3 | Kaevuaia tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 4-5 | Kaevuaia tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 6-9 | Kaevuaia tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 10-14 | Kooliaia tee | 5 | Naatrium |  | betoon | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 15-19 | Vaheaia tee | 5 | Naatrium |  | betoon | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 20 | Vaheaia tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 21-33 | Keiu tee | 12 | Naatrium |  | betoon | 13 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 34-37 | AÜ Aiotsa üldmaa | 0 |  |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 38-40 | Kirikaia tee | 2 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 41-45 | Kirikaia tee | 4 | Naatrium |  | betoon | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 58 | 46-48 | Kirikaia tee | 3 | Metallhaliid | Pargivalgustid | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 58 | 49 | Kirikaia tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | maakaabel |  |
| 58 | 50 | Randvere kirik | 6 | Metallhaliid |  | fasaadil/ Katusel/maas |  |  | maakaabel |  |
| 101 | 1-32 | Randvere tee | 32 | Naatrium | 150 | metall | 32 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 101 | 33-38 | Põldvuti tee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 1-3 | Taru tee | 3 | Naatrium | 100 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 4-6 | Taru tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 7-8 | Taru põik | 1 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 9-16 | Taru tee | 7 | Naatrium |  | betoon | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 17 | Taru tee | 0 |  |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 18 | Taru tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 57 | 19-21 | Taru tee | 3 | Naatrium |  | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 22-25 | Mesilase tee | 3 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 26-33 | Kraavihalli tee | 8 | Naatrium |  | betoon | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 34-36 | Mesilase tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 37 | Vaablase tee 10 kinnistu | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 38-43 | Vaablase tee | 6 | Naatrium |  | betoon | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 44-46 | Suurekivi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 47 | Randvere tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 48 | Randvere tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 57 | 49 | Laanepüü tee | 2 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 57 | 50-51 | Laanepüü tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 57 | 52-70 | Krati tee | 18 | Naatrium |  | puit | 19 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 59 | 1-9 | Äigrumäe tee | 9 | Naatrium | 100 | metall | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 59 | 10-14 | Äigrumäe tee | 5 | led | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 136 | 1 | Äigru põik | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 168 | 1-10 | Liivamäe tee | 11 | HQL | 250 | betoon | 10 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 168 | 11 | Männimäe tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 1 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 168 | 12-13 | Kuusemäe tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 2 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 25 | 1-2, 4-5, 7,9,11-13, 15-16 | Randvere tee | 11 | Naatrium | 150 | metall | 11 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 25 | 3,6,8,10,14,17 | Randvere tee | 6 | Metallhaliid | ÜKR | metall | 6 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 25 | 18-31 | Muuga tee | 14 | led |  | metall | 14 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 125 | 1-13 | Katkuniidu tee | 13 | Naatrium | 100 | metall | 13 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 125 | 14-17 | Katkuniidu põik | 4 | Naatrium | 100 | metall | 4 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 125 | 18-22 | Veehaldja tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 163 | 1-4 | Kirsi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 163 | 5-8 | Kirsi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 9-12 | Kirsi tee | 4 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 13-19 | Mureli tee | 5 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 20-23 | Pirni tee | 4 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 24-28 | Lootuse tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 29-30 | Mäepealse tee | 1 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 31-34 | Mäepealse tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 35-38 | Kreegi tee | 2 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 163 | 39-42 | Mureli põik | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 84 | 1-13 | Uuesauna tee | 13 | Naatrium |  | puit | 13 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 76 | 1-35 | Randvere tee | 35 | Naatrium |  | metall | 35 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 76 | 36-37 | Randvere tee | 2 | Led | ÜKR | metall | 2 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 76 | 38-39 | Randvere tee | 2 | Led |  | metall | 2 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 76 | 40-42 | Jäätma tee | 3 | Led |  | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 76 | 43-49 | Metsakasti tee | 7 | Naatrium | 100 | puit | 7 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 76 | 50-56 | Metsakasti põik | 6 | led |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 76 | 57-59 | Pirni tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 1-2 | Angervaksa tee | 1 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 3,6,11 | Angervaksa tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 7 | Angervaksa tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 4,5,8,9,10 | Angervaksa tee | 2 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 12,17,22 | Raudrohu tee | 3 | HQL | 250 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 85 | 12,14,15,18,19,20,21, 23,24 | Raudrohu tee | 7 | Naatrium |  | betoon | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 1-19 | Koralli tee | 17 | Naatrium |  | puit | 19 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 20-22 | Lõosilma tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 23-32 | Kurekannuse tee | 6 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 33-38 | Meritähe tee | 5 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 39-44 | Meresiiliku tee | 3 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 45 | Niinepuu tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel | KP |
| 53 | 46-50 | Niinepuu tee | 5 | HQL |  | betoon | 5 | Võrguettevõte | Õhuliin |  |
| 53 | 51-52 | Länneaia tee | 1 | HQL | 250 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhuliin |  |
| 53 | 53 | Länneaia tee | 1 | Led |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhuliin |  |
| 53 | 54 | Karjaaia tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhuliin |  |
| 53 | 55-57 | Kraaviaia tee | 2 | HQL | 250 | betoon | 3 | Võrguettevõte | Õhuliin |  |
| 53 | 58 | Muuga tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 53 | 59 | Muuga tee | 0 |  |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 182 | 1-27 | Muuga tee | 27 | Led |  | metall | 27 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 61 | 1-2 | Aiaotsa tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 61 | 3-4 | Aiaotsa tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 61 | 5-8 | Aiaotsa tee | 3 | Naatrium |  | betoon | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 88 | 1-5 | Vesiniidu tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 159 | 1-7 | Loosivälja tee | 7 | Naatrium |  | betoon | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 126 | 1-15 | Metsarahva tee | 15 | Naatrium | 250 | metall | 14 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 126 | 16-30 | Marjamaa tee | 15 | Naatrium | 250 | metall | 15 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 137 | 1-10 | Karukämbla tee | 10 | Naatrium | 100 | metall | 10 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 106 | 1 | Muuga tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 106 | 2-3 | Kasekännu tee | 2 | Naatrium | 100 | betoon | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 106 | 4-18 | Kasekännu tee | 15 | Naatrium | 100 | puit | 15 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 106 | 19-38 | Tammekännu tee | 20 | Naatrium | 100 | puit | 20 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 106 | 39-43 | Kasekännu tee | 4 | Naatrium | 100 | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 54 | 1 | Muuga tee | 1 | Naatrium | 100 | puit | 1 | Võrguettevõte | õhukaabel |  |
| 54 | 2-9 | Kordoni tee | 8 | Naatrium | 100 | puit | 8 | Võrguettevõte | õhukaabel |  |
| 54 | 10-13 | Kordoni tee | 4 | Naatrium | 100 | puit | 4 | Vallavalitsus | õhukaabel |  |
| 147 | 1-13 | Kungla tee | 6 | Naatrium |  | puit | 13 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 55 | 1 | Lepakännu tee | 1 | Naatrium |  | betoon | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 91 | 1-16 | Koduranna tee | 16 | Naatrium | 100 | puit | 16 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 91 | 17 | Ojakääru tee | 0 |  |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 91 | 18-20 | Ojakääru tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 91 | 21-24 | Puhkuse tee | 4 | led | 35 | betoon | 4 | Võrguettevõte | õhukaabel |  |
| 28 | 1-2 | Laineoru tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 28 | 3-5 | Laineharja tee | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 28 | 6-13 | Madise tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 28 | 14-18 | Kristjani tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 28 | 19-23 | Andrese tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 27 | 1-35 | Rohuneeme tee | 38 | Naatrium | 250 | metall | 35 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 27 | 36-37 | Rohuneeme tee | 2 | Metallhaliid | ÜKR | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel | Fooripost |
| 29 | 1-12 | Muuli tee | 12 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 30 | 1-6 | Muuli tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 30 | 7-10 | Muuli tee KLT | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 30 | 11-13 | Kallaku tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 14-16 | Vahe tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 17-21 | Kalda tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 22-41 | Miiduranna tee | 20 | Led |  | betoon | 20 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 42-45 | Varju tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 46-48 | Miiduranna põik | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 49-52 | Tormi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 53-56 | Rünka tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 30 | 57-74 | Ranna tee | 18 | Naatrium | 7 tk ÜKR LED | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 30 | 75-94 | Muuli tee | 20 | Naatrium |  | metall | 20 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 30 | 95 | Ranna tee | 1 | Naatrium |  | Liiklusmärgi portaal | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 32 | 1-4 | Kaluri tee 5 | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 32 | 5-6 | Sõpruse tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 32 | 7-14 | Sõpruse tee | 12 | HQL | 250 | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 1-21 | Kaluri tee | 21 | Naatrium |  | metall | 21 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 33 | 22-33 | Mereranna kergliiklustee | 12 | HQL | pargivalgustid | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 34-37 | Kaluri tee 8 | 4 | HQL | pargivalgustid | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 38-41 | Kaluri tee 6 | 4 | HQL | pargivalgustid | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 42-44 | Mereranna tee | 3 | HQL | pargivalgustid | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 45-48 | Kaluri tee 4 | 4 | HQL | pargivalgustid | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 49-58 | Mereranna tee | 10 | HQL | pargivalgustid | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 33 | 59-62 | Kaluri tee 2 | 4 | HQL | pargivalgustid | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 74 | 1-2 | Heki tee lõik 2 | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 74 | 3-12 | Põldheina tee | 10 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 74 | 13-31 | Tammeüõllu tee | 19 | Naatrium |  | metall | 19 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 74 | 32-39 | Idapõllu tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 74 | 40-44 | Heki tee lõik 1 | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 74 | 45-47 | Tammepõllu plats | 3 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 35 | 1-16 | Heki tee kõnnitee | 16 | HQL | pargivalgustid | metall | 16 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 35 | 17-19 | Randvere tee 13 | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 35 | 20-25 | Randvere tee 13 ja 15 | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 35 | 26-29 | Merelaine tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 35 | 30-34 | Mereranna tee | 5 | HQL | pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 35 | 35-40 | Murdlaine tee | 6 | HQL | pargivalgustid | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 35 | 41-45 | Mereranna tee | 4 | HQL | pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 35 | 46-54 | Mereranna 2 | 9 | HQL | pargivalgustid | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 1-5 | Heki tee kõnnitee | 5 | HQL | pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 6-11 | Kesk tee | 6 | led | pargivalgustid | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 12-21 | Kesk tee 1 kõnniteed | 10 | HQL | pargivalgustid | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 22-30 | Mereranna 6 | 9 | HQL | pargivalgustid | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 31-35 | Kuunari tee | 5 | HQL | pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 36-40 | Mereranna tee | 5 | HQL | pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 41-48 | Mereranna tee 4 | 8 | HQL | pargivalgustid | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 36 | 49-56 | Kesk tee | 8 | led |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 57-76 | Heki tee | 20 | led |  | metall | 20 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 77-79 | Kesk tee kõnnitee ( Kesk põik 1) | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 80-84 | Kesk põik kõnnitee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 85-90 | Heldri tee | 9 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 36 | 91-109 | Männi tee | 23 | HQL |  | metall | 19 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 39 | 1-10 | Sõstra tee | 3 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 11-18 | Männi tee | 5 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 19 | Rohuneeme tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 20-27 | Salu tee | 8 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 28-33 | Remmelga tee | 5 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 34-42 | Kesk tee | 9 | Led |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 39 | 43-45 | Kase tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 45-53 | Kolhoosi tee | 8 | Naatrium | HG | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 61 | Haava tee | 1 | HQL | 250 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 54-57 | Mereranna tee L1 | 4 | HQL | 250 | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 58-60 | Väljaku tee | 2 | HQL | 250 | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 39 | 61-65 | Kuuse tee | 3 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 133 | 1-7 | Lehtpuu tee | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 98 | 1-2 | Sanglepa tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 1-12 | Lumemerja tee | 11 | Naatrium |  | puit | 12 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 13-20 | Õuna tee | 5 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 21 | Tellissaare tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 22 | Pihlaka haljak | 0 |  |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 23-29 | Pihlaka tee | 8 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 30-37 | Hõbepaju tee | 8 | Naatrium |  | puit | 8 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 68 | 38-43 | Hundi tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 68 | 45-66 | Hundi tee | 23 | Naatrium |  | metall | 23 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 68 | 68-78 | Nugise tee | 11 | Naatrium |  | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 68 | 44 | Salu tee | 1 | Naatrium |  | metall |  | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 68 | 79-81 | Hundi põik | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 41 | 1-10 | Käärti tee | 10 | Naatrium |  | puit | 10 | Võrguettevõte | Maakaabel |  |
| 41 | 11-12 | Vardi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Maakaabel |  |
| 94 | 1-9 | Käärti tee | 9 | Naatrium |  | Puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 138 | 1-18 | Karulaugu tee | 19 | Naatrium |  | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 | 1-9 | Karulaugu kooli tee | 17 | Naatrium |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 | 10 | Karulaugu tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 1-2 | Paadi tee | 2 | led | ÜKR | metall |  |  |  |  |
| 179 | 3-17 | Paadi tee | 16 | Naatrium |  | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 18-32 | Rohuneeme tee | 28 | Naatrium |  | metall | 15 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 33-36 | Muuli tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 37-72 | Randvere tee | 37 | Naatrium | 1 prozektor | metall | 36 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 73-81 | Hämariku tee | 9 | HQL | pargivalgustid | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 82-85 | Sõpruse tee | 5 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 86-88 | Sõpruse tee | 3 | led | ÜKR | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 179 | 89-90 | Rohuneeme tee | 2 | led | ÜKR | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 1-18 | Pargi tee | 24 | Naatrium |  | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel | 2 tk prozektor |
| 158 | 19-26 | Pargi jalgtee | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 27-40 | Mõisapargi jalgtee | 14 | Naatrium |  | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 41-65 | Mõisapargi tee | 25 | HQL | Pargivalgustid | metall | 25 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 66-75 | Maria Laidoneri tee | 10 | HQL | Pargivalgustid | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 76-82 | Krüsanteemi tee | 7 | Naatrium |  | betoon | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 83-88 | Alpikanni tee | 6 | Naatrium |  | betoon | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 89-101 | Karulaugu terviserada | 13 | led |  | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 158 | 102 | Laidoneri monument | 3 | led |  | Monumendil |  | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 | 11-13 | Põhjakonna trepp | 3 | led |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 |  | Põhjakonna trepp käsipuud | 79 | Led |  | Trepi käsipuu |  | vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 | 14-85 | Karulaugu terviserada | 72 | Metallhaliid |  | metall | 72 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 152 | 86-99 | Karulaugu terviserada | 14 | led |  | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 42 | 1-6 | Krillimäe tee | 6 | HQL | 250 | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 42 | 7-14 | Krillimäe tee | 8 | led |  | puit | 8 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 72 | 1-33 | Randvere tee | 32 | Naatrium |  | metall | 32 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 72.1 | 1-17 | Leppneeme tee | 17 | Led |  | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 64 | 1-21 | Randvere tee | 22 | Naatrium |  | metall | 21 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 1-15 | Randvere tee | 18 | Naatrium |  | metall | 15 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 16-44 | Hundi tee | 29 | Naatrium |  | metall | 29 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 45 | Nurme põik | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 46 | Põldheina tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 47 | Metsasihi tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 65 | 48 | Jänese tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 66 | 1-2 | Randvere tee | 2 | Naatrium |  | Metall | 2 | Maanteeamet Foorid | Maakaabel |  |
| 66 | 3-16 | Randvere tee | 16 | Naatrium |  | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 66 | 17-22 | Randvere tee 18 parkla | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 66 | 23 | Randvere tee Heki tee ringristmik | 4 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 66 | 24-25 | Heki tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 66 | 26-42 | Randvere tee | 17 | Naatrium |  | metall | 17 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 67 | 1-40 | Randvere tee | 43 | Naatrium |  | metall | 40 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 67 | 41-45 | Karulaugu tee | 9 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 149 | 1-22 | Mäekünka tee | 22 | Naatrium | 100 | metall | 22 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 149 | 23-29 | Ampri põik | 7 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 149 | 30-37 | Ampri tee | 8 | Naatrium | 100 | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 87 | 1-2 | Pärtle tee | 2 | Naatrium | 70 | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 87 | 3-10 | Uus-Pärtle tee | 8 | Naatrium | 70 | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 87 | 11-14 | Uus-Pärtle jalgtee | 4 | Naatrium | 70 | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 96 | 1-2 | Lubja tee 21, 19 | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 139 | 1-24 | Paenurme tee | 25 | Naatrium |  | metall | 25 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 195 | 1-11 | Paemäe tee | 11 | Naatrium |  | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 195 | 12-23 | Salumäe tee | 12 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 123 | 1-6 | Pärtle tee | 6 | Naatrium | 100 | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 134 | 1-8 | Arunurme tee | 8 | Naatrium | 100 | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 134 | 9-14 | Kristlepa tee | 6 | Naatrium | 100 | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 134 | 15-17 | Karjakella tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 134 | 18-30 | Anijärve tee | 13 | Naatrium | 100 | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 124 | 1-7 | Pärtelmäe tee | 7 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 120 | 1 | Randvere tee | 2 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 120 | 2-40 | Lubja tee | 40 | Naatrium | 150 | metall | 39 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 162 | 1-7 | Pärnamäe tee KLT | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 162 | 8-47 | Pärnamäe tee | 58 | Naatrium |  | metall | 40 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 162 | 48 | Vehema tee | 1 | Metallhaliid | ÜKR | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 161 | 1-22 | Pärnamäe tee | 40 | Naatrium |  | metall | 22 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 161 | 23 | Soosepa tee | 1 | Metallhaliid | ÜKR | metall | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 160 | 1-20 | Pärnamäe tee | 29 | Naatrium |  | metall | 20 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 160 | 21-22 | Pärnamäe tee | 4 | Naatrium |  | Liiklusmärgi portaal | 1 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 160 | 23-24 | Pärnamäe tee | 2 | Metallhaliid | ÜKR | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 170 | 1-5 | Vehema tee | 5 | led |  | puit | 5 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 170 | 6-8 | Vehema tee | 2 | led |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 170 | 9-24 | Vehema tee | 16 | Naatrium |  | puit | 16 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 174 | 1-12 | Kuremarja tee | 12 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 174 | 13-19 | Kuremarja põik | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 174 | 20-29 | Turba tee | 10 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 174 | 30-33 | Turba põik | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 174 | 34-43 | Lauka tee | 10 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 196 | 1-19 | Sooheina tee | 19 | led |  | metall | 19 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 196 | 20-23 | Kesk-Kaare pikendus | 4 | led |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 196 | 24-30 | Soosepa tee | 7 | led |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 44 |  | Pargi tee 7 garaaz | 2 | Naatrium |  | Fasaadil |  |  | Maakaabel |  |
| 56 |  | Pargi tee 2 | 3 | Naatrium |  | Katusel |  |  | Maakaabel |  |
| 56 |  | Pargi põik 4 | 2 | Naatrium |  | Katusel |  |  | Maakaabel |  |
| 56 |  | Pargi põik 6 | 2 | Naatrium |  | Katusel |  |  | Maakaabel |  |
| 127 | 1-7 | Soosepa tee | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 127 | 8-25 | Kesk-Kaare tee | 18 | Naatrium |  | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 127 | 26-36 | Linnase tee | 11 | Naatrium |  | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 1-8 | Soosepa tee | 9 | Naatrium | 1 prozektor | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 9-30 | Lageda tee | 23 | Naatrium | 1 prozektor | metall | 22 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 119 | 31-34 | Lageda põik | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 35-40 | Põllu tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 41-44 | Kraavi tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 45-47 | Lageda tee | 3 | Naatrium |  | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 119 | 48-49 | Soosepa tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 128 | 1-11 | Lageda tee | 11 | Naatrium |  | metall | 11 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 128 | 12-35 | Kesk-Kaare tee | 24 | Naatrium |  | metall | 24 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 128 | 36-56 | Suur-Kaare tee | 21 | Naatrium |  | metall | 21 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 1-8 | Lageda tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 9-20 | Väike-Kaare tee | 12 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 21-32 | Tiigi tee | 12 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 33-36 | Kesk-Kaare tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 37-45 | Väike-Kaare tee | 9 | Naatrium |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 129 | 46-47 | Lageda tee | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 130 | 1-10 | Suur-Kaare tee | 10 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 131 | 1-9 | Suur-Kaare tee | 9 | Naatrium |  | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 143 | 1-7 | Vehema tee | 9 | Naatrium |  | puit | 7 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 107 | 1-8 | Pargi tee spordiplats | 8 | Naatrium |  | metall | 33 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 107 | 9-33 | Pargi tee spordiplats | 25 | Naatrium | pargivalgustid | metall | 25 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 107 | 34 | Mõisa tee 2a | 2 | Naatrium |  | Fasaadil |  |  | Maakaabel |  |
| 107 | 35 | Mõisa tee 2 | 3 | Naatrium |  | Fasaadil |  |  | Maakaabel |  |
| 45 | 1-28 | Aiandi tee | 31 | Naatrium |  | metall | 28 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 29-34 | Roosi tee | 6 | Naatrium |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 35-46 | Nelgi tee | 18 | Naatrium | 2 tk pargi | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 47-55 | Süda park | 9 | HQL | pargivalgustid | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 56-62 | Gladiooli tee | 7 | Naatrium |  | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 63-65 | Liilia tee | 4 | Naatrium |  | betoon | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 45 | 66-67 | Liilia põik | 2 | Naatrium |  | betoon | 2 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 46 | 1-14 | Aiandi tee | 14 | Naatrium |  | metall | 14 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 110 | 1-18 | Aiandi tee | 18 | Naatrium |  | metall | 18 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 111 | 1-13 | Aiandi tee | 13 | Naatrium |  | metall | 13 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 172 | 1-15 | Kaare tee | 16 | Naatrium |  | metall | 15 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 172 | 16-20 | Kaare põik | 6 | Naatrium | Välja lülitatud | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 172 | 21-26 | Ringi tee | 6 | Naatrium | Välja lülitatud | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 172 | 27-32 | Kangru tee | 6 | Naatrium | Välja lülitatud | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 172 | 33-37 | Ringi tee | 5 | Naatrium | Välja lülitatud | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 78 |  | Aiandi tee 14 | 5 | Naatrium |  | katusel |  |  | Maakaabel |  |
| 49 | 1-2 | Nelgi tee 1 parkla | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 3-13 | Astri tee | 11 | Naatrium |  | puit | 11 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 14-27 | Nelgi tee | 14 | Naatrium |  | puit | 15 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 28-37 | Nelgi tee | 15 | Naatrium |  | metall | 10 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 49 | 38-45 | Jasmiini tee | 8 | Naatrium |  | metall | 8 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 49 | 46-49 | Tare tee | 5 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 50-55 | Suur-Gerbere tee | 6 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 56-57 | Gerbera tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 58-60 | Astilbe tee | 3 | Naatrium |  | puit | 3 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 61-64 | Pojengi tee | 4 | Naatrium |  | puit | 4 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 65 | Nelgi tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 49 | 66 | Nelgi tee | 1 | led | ÜKR | metall | 1 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 50 | 1-3 | Paju tee | 3 | Metallhaliid | Pargivalgustid | metall | 3 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 50 | 4-6 | Nelgi tee | 3 | Naatrium |  | betoon | 3 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 50 | 7-15 | Nelgi tee | 9 | Naatrium |  | puit | 9 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 50 | 16-20 | Iirise tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 50 | 21-25 | Amarülluse tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 50 | 26-30 | Daalia tee | 5 | Naatrium |  | puit | 5 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 50 | 31-37 | Begoonia tee | 6 | Naatrium |  | puit | 7 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 50 | 39-45 | Priimula tee | 8 | Naatrium |  | betoon | 8 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 50 | 46 | Tulbiaia tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | õhukaabel |  |
| 51 | 1-6 | Nelgi tee | 5 | Naatrium |  | puit | 6 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 51 | 7 | Orhidee tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 51 | 8 | Orhidee tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Vallavalitsus | Õhukaabel |  |
| 51 | 9-10 | Asalea tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 51 | 11 | Asalea tee | 1 | Naatrium |  | metall | 1 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 51 | 12-13 | Levkoi tee | 1 | HQL | ei tööta | puit | 2 | Vallavalitsus | õhuliin |  |
| 51 | 14-15 | Levkoi tee | 2 | Naatrium |  | puit | 2 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 156 | 1-5 | Tulbiaia tee | 5 | Naatrium |  | metall | 5 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 202 |  | Roosi tee 2 elamu | 1 | Naatrium |  | katusel |  |  |  |  |
| 204 |  | Roosi tee 4 elamu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Roosi tee 8 elamud | 2 | Naatrium |  | metall | 2 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 210 |  | Roosi tee 10 elamu | 4 | Led |  | katusel |  |  |  |  |
| 63 | 1 | Kurvi tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 175 | 1-24 | Kelnase tee | 24 | Naatrium | 70 | metall | 24 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 175 | 25-46 | Kelnase tee | 24 | Naatrium | 100 | puit | 22 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 175 | 47 | Leissi kinnistu | 1 | HQL | 250 | puit | 1 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 175 | 48-58 | Lääneotsa | 12 | Naatrium | 100 | puit | 11 | Võrguettevõte | Õhukaabel |  |
| 178 | 1-4 | Lilleoru tee | 4 | Naatrium | 100 | metall | 4 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 193 | 1-28 | Leppneeme tee | 28 | Led |  | metall | 28 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 192 | 1-37 | Randvere tee | 37 | led |  | metall | 37 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 188 | 1-28 | Randvere tee | 46 | led |  | metall | 28 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 188 | 29-88 | Tädu terviserada | 60 | led |  | puit | 60 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 185 | 1-3 | Karu tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 185 | 4-12 | Põdra tee | 9 | Naatrium | 100 | metall | 9 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 185 | 13-17 | Karu tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 185 | 18-24 | Nurme põik | 7 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 185 | 26-28 | Karu haljak | 3 | led |  | Maas |  | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 186 | 1-7 | Jänese tee | 7 | Naatrium | 100 | metall | 7 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 186 | 8-17 | Lubja tee | 10 | Naatrium | 100 | metall | 10 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 186 | 18-22 | Orava tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 186 | 23-25 | Metsasihi tee | 3 | Naatrium | 100 | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 177 | 1-4 | Põldheina tee | 4 | Naatrium |  | metall | 4 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 177 | 5-7 | Lehtpuu tee | 3 | Naatrium |  | metall | 4 | vallavalitsus | maakaabel |  |
| 113 | 1-13 | Laiküla tee | 13 | Naatrium | 100 | metall | 13 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 113 | 14-43 | Männiliiva tee | 30 | Naatrium | 100 | metall | 30 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 113 | 44-60 | Seedermänni tee | 17 | Naatrium | 100 | metall | 17 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 113 | 61-64 | Mägimänni tee | 5 | Naatrium | 100 | metall | 5 | Vallavalitsus | maakaabel |  |
| 34 | 1-5 | Ravi tee kõnnitee SPA pool | 5 | led | Pargivalgustid | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 34 | 6-11 | Ravi tee (keskel) | 12 | led |  | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 34 | 12-14 | Ravi tee | 3 | HQL | Pargivalgustid | metall | 3 | Vallavalitsus | Maakaabel | OHTLIKUD |
| 34 | 15-20 | Ravi tee | 6 | Led | Pargivalgustid | metall | 6 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 34 | 21-25 | SPA tagune kõnnitee | 5 | led |  | metall | 5 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 197 | 1-12 | Paelille tee | 20 | Naatrium |  | metall | 12 | Vallavalitsus | Maakaabel |  |
| 167 | 1 | Kasteheina tee | 1 | Naatrium |  | puit | 1 | võrguettevõte |  | Mastalajaam |
| Valgusteid kokku |  |  | 5014 |  |  |  |  |  |  |  |

# Lisa 3. Tegevuskava. HQL ja suure võimsusega HPS valgustite asendamine kõrvalteedel

| Kilp nr | Postide nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp | Valgusti kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 1-6 | Krillimäe tee | 6 | HQL | 250 |
| 85 | 7 | Angervaksa tee | 1 | HQL | 250 |
| 85 | 12,17,22 | Raudrohu tee | 3 | HQL | 250 |
| 126 | 1-15 | Metsarahva tee | 15 | HPS | 250 |
| 126 | 16-30 | Marjamaa tee | 15 | HPS | 250 |
| 175 | 47 | Leissi kinnistu | 1 | HQL | 250 |
| 62 | 51 | Rannametsa tee | 1 | HQL | 250 |
| 62 | 14-16 | Rannaniidu tee | 2 | HQL | 250 |
| 62 | 8 | Rannaniidu tee | 1 | HQL | 250 |
| 62 | 1 | Rannavalli tee | 1 | HQL | 250 |
| 62 | 22-27 | Rannaveere tee | 3 | HQL | 250 |
| 122 | 21-23 | Rannakaare tee | 3 | HQL | 250 |
| 122 | 17-18 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 |
| 122 | 19-20 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 |
| 122 | 24-25 | Rannakaare tee | 2 | HQL | 250 |
| 122 | 16 | Rannakaare tee | 1 | HQL | 250 |
| 122 | 5-8 | Rannakalda tee | 3 | HQL | 250 |
| 122 | 13-15 | Rannakalda tee | 3 | HQL | 250 |
| 122 | 11-12 | Rannakalda tee | 1 | HQL | 250 |
| 53 | 55-57 | Kraaviaia tee | 2 | HQL | 250 |
| 53 | 51-52 | Länneaia tee | 1 | HQL | 250 |
| 53 | 46-50 | Niinepuu tee | 5 | HQL |  |
| 141 | 19 | Silva tee | 1 | HQL | 250 |
| 51 | 12-13 | Levkoi tee | 1 | HQL | ei tööta |
| 9 | 12-13 | Kalmistu tee | 2 | HPS | 250 |
| 9 | 14 | Sääre tee | 1 | HPS | 250 |
| 12 | 24-34 | Kalmistu tee | 11 | HPS | 250 |
| 12 | 35-39 | Valli tee | 5 | HPS | 150 |
| KOKKU |  |  | 76 |  |  |
| Vajalik tänavavalgustuse rekonstueerimine |  |  |  |  |  |
| 168 | 12-13 | Kuusemäe tee | 2 | HQL | 250 |
| 168 | 1-10 | Liivamäe tee | 11 | HQL | 250 |
| 168 | 11 | Männimäe tee | 2 | HQL | 250 |
| KOKKU |  |  | 15 |  |  |

# Lisa 4. Tegevuskava. HPS valgustite asendamine LED valgustitega valla peateedel

| Kilbi nr | Postide nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1-28 | Aiandi tee | 31 | HPS |
| 46 | 1-14 | Aiandi tee | 14 | HPS |
| 110 | 1-18 | Aiandi tee | 18 | HPS |
| 111 | 1-13 | Aiandi tee | 13 | HPS |
| 120 | 2-40 | Lubja tee | 40 | HPS |
| 186 | 8-17 | Lubja tee | 10 | HPS |
| 160 | 1-20 | Pärnamäe tee | 29 | HPS |
| 160 | 21-22 | Pärnamäe tee | 4 | HPS |
| 160 | 23-24 | Pärnamäe tee | 2 | HIT |
| 161 | 1-22 | Pärnamäe tee | 40 | HPS |
| 162 | 8-47 | Pärnamäe tee | 58 | HPS |
| KOKKU |  |  | 259 |  |

# Lisa 5. Tegevuskava. HPS valgustite asendamine LED valgustitega riigimaanteedel

| Kilp nr | Postide nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 31,32 | Leppneeme Sadama tee (F4) | 2 | HPS |
| 22 | 33-38 | Leppneeme Sadama tee (F4) | 5 | HPS |
| 65 | 1-15 | Randvere tee | 18 | HPS |
| 66 | 1-2 | Randvere tee | 2 | HPS |
| 66 | 26-42 | Randvere tee | 17 | HPS |
| 67 | 1-40 | Randvere tee | 43 | HPS |
| 64 | 1-21 | Randvere tee | 22 | HPS |
| 72 | 1-33 | Randvere tee | 32 | HPS |
| 120 | 1 | Randvere tee | 2 | HPS |
| 76 | 1-35 | Randvere tee | 35 | HPS |
| 25 | 1-2, 4-5, 7,9,11-13, 15-16 | Randvere tee | 11 | HPS |
| 25 | 3,6,8,10,14,17 | Randvere tee | 6 | HIT |
| 57 | 47 | Randvere tee | 1 | HPS |
| 57 | 48 | Randvere tee | 1 | HPS |
| 101 | 1-32 | Randvere tee | 32 | HPS |
| 102 | 1-33 | Randvere tee | 33 | HPS |
| 66 | 3-16 | Randvere tee | 16 | HPS |
| 179 | 37-72 | Randvere tee | 37 | HPS |
| 2 | 1-25 | Rohuneeme tee | 24 | HPS |
| 179 | 18-32 | Rohuneeme tee | 28 | HPS |
| 27 | 1-35 | Rohuneeme tee | 38 | HPS |
| 27 | 36-37 | Rohuneeme tee | 2 | HIT |
| 3 | 1-20 | Rohuneeme tee | 25 | HPS |
| 4 | 1-22 | Rohuneeme tee | 22 | HPS |
| 5 | 1-15 | Rohuneeme tee | 15 | HPS |
| 7 | 1-17 | Rohuneeme tee | 17 | HPS |
| 8 | 1-20 | Rohuneeme tee | 20 | HPS |
| 9 | 1-11 | Rohuneeme tee | 11 | HPS |
| KOKKU |  |  | 517 |  |

# Lisa 6. HQL lampidega pargivalgustite asendamine

| Kilp Nr | Postide Nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp | Valgusti kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 47-55 | Süda park | 9 | HQL | Pargivalgustid |
| 142 | 1-12 | Puisniidu tee | 12 | HQL | Pargivalgustid |
| 142 | 13-39 | Karusambla tee | 27 | HQL | Pargivalgustid |
| 142 | 40-46 | Kõrkja tee | 7 | HQL | Pargivalgustid |
| 158 | 41-65 | Mõisapargi tee | 25 | HQL | Pargivalgustid |
| 158 | 66-75 | Maria Laidoneri tee | 10 | HQL | Pargivalgustid |
| 179 | 73-81 | Hämariku tee | 9 | HQL | Pargivalgustid |
| KOKKU |  |  | 99 |  |  |

# Lisa 7. HPS valgustite asendamine LED valgustitega valla kõrvaltänavatel

| Kilp nr | Postide nr | Tänava nimetus | Valgustite arv | Valgusti tüüp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 28-33 | Remmelga tee | 5 | HPS |
| 39 | 20-27 | Salu tee | 8 | HPS |
| 41 | 1-10 | Käärti tee | 10 | HPS |
| 41 | 11-12 | Vardi tee | 2 | HPS |
| 63 | 1 | Kurvi tee | 1 | HPS |
| 65 | 16-44 | Hundi tee | 29 | HPS |
| 65 | 48 | Jänese tee | 1 | HPS |
| 65 | 47 | Metsasihi tee | 1 | HPS |
| 65 | 45 | Nurme põik | 1 | HPS |
| 65 | 46 | Põldheina tee | 1 | HPS |
| 66 | 17-22 | Randvere tee 18 parkla | 6 | HPS |
| 66 | 23 | Randvere tee Heki tee ringristmik | 4 | HPS |
| 67 | 41-45 | Karulaugu tee | 9 | HPS |
| 68 | 79-81 | Hundi põik | 3 | HPS |
| 68 | 38-43 | Hundi tee | 6 | HPS |
| 68 | 45-66 | Hundi tee | 23 | HPS |
| 68 | 30-37 | Hõbepaju tee | 8 | HPS |
| 68 | 1-12 | Lumemerja tee | 11 | HPS |
| 68 | 68-78 | Nugise tee | 11 | HPS |
| 68 | 23-29 | Pihlaka tee | 8 | HPS |
| 68 | 44 | Salu tee | 1 | HPS |
| 68 | 21 | Tellissaare tee | 1 | HPS |
| 68 | 13-20 | Õuna tee | 5 | HPS |
| 70 | 22-26 | Liblika tee | 8 | HPS |
| 70 | 18-21 | Lille tee | 4 | HPS |
| 70 | 1-17 | Nurme tee | 19 | HPS |
| 70 | 32-33 | Nurme tee klt | 2 | HPS |
| 70 | 29-31 | Nurmiku tee | 2 | HPS |
| 70 | 27-28 | Õisiku tee | 2 | HPS |
| 71 | 14-17 | Kasemetsa tee | 4 | HPS |
| 71 | 8-13 | Lille põik | 12 | HPS |
| 71 | 5-7 | Nurme põik | 3 | HPS |
| 71 | 18-30 | Nurme tee | 13 | HPS |
| 71 | 1-4 | Salumetsa tee | 4 | HPS |
| 74 | 32-39 | Idapõllu tee | 8 | HPS |
| 74 | 3-12 | Põldheina tee | 10 | HPS |
| 74 | 45-47 | Tammepõllu plats | 3 | HPS |
| 74 | 13-31 | Tammeüõllu tee | 19 | HPS |
| 94 | 1-9 | Käärti tee | 9 | HPS |
| 97 | 24-31 | Lumemerja tee | 8 | HPS |
| 97 | 4-10 | Melba tee | 7 | HPS |
| 97 | 11 | Melba tee | 1 | HPS |
| 97 | 12-16 | Pihlaka tee | 5 | HPS |
| 97 | 17-23 | Tellissaare tee | 7 | HPS |
| 97 | 1-3 | Õuna tee | 3 | HPS |
| 98 | 1-2 | Sanglepa tee | 2 | HPS |
| 114 | 19-22 | Lille tee | 4 | HPS |
| 114 | 1-10 | Vardi tee | 10 | HPS |
| 114 | 13-18 | Vardi tee | 6 | HPS |
| 114 | 11-12 | Õuna tee | 2 | HPS |
| 132 | 14-26 | Küti tee | 13 | HPS |
| 132 | 1-13 | Nurme põik | 13 | HPS |
| 133 | 1-7 | Lehtpuu tee | 7 | HPS |
| 138 | 1-18 | Karulaugu tee | 19 | HPS |
| 145 | 1-7 | Nugise tee | 7 | HPS |
| 145 | 8-19 | Nurme põik | 12 | HPS |
| 145 | 24-26 | Nurmela tee | 3 | HPS |
| 145 | 27-29 | Nõmme tee | 3 | HPS |
| 145 | 20-23 | Palumetsa tee | 4 | HPS |
| 152 | 1-9 | Karulaugu kooli tee | 17 | HPS |
| 152 | 10 | Karulaugu tee | 1 | HPS |
| 152 | 14-85 | Karulaugu terviserada | 72 | HIT |
| 166 | 36-52 | Kergliiklustee | 17 | HPS |
| 166 | 1-24 | Laanekivi tee | 24 | HPS |
| 166 | 53-58 | Laanelille tee | 6 | HPS |
| 166 | 28-30 | Laanelinnu tee | 3 | HPS |
| 166 | 59-63 | Laanelinnu tee | 5 | HPS |
| 166 | 25-27 | Laaneserva tee | 3 | HPS |
| 166 | 31-35 | Laaneserva tee | 5 | HPS |
| 166 | 82-87 | Metsalille tee | 6 | HPS |
| 166 | 64-81 | Vardi tee | 18 | HPS |
| 167 | 1 | Kasteheina tee | 1 | HPS |
| 177 | 5-7 | Lehtpuu tee | 3 | HPS |
| 177 | 1-4 | Põldheina tee | 4 | HPS |
| 179 | 33-36 | Muuli tee | 4 | HPS |
| 179 | 3-17 | Paadi tee | 16 | HPS |
| 185 | 1-3 | Karu tee | 3 | HPS |
| 185 | 13-17 | Karu tee | 5 | HPS |
| 185 | 18-24 | Nurme põik | 7 | HPS |
| 185 | 4-12 | Põdra tee | 9 | HPS |
| 186 | 1-7 | Jänese tee | 7 | HPS |
| 186 | 23-25 | Metsasihi tee | 3 | HPS |
| 186 | 18-22 | Orava tee | 5 | HPS |
| 18 | 1-7 | Kanarbiku tee | 5 | HPS |
| 18 | 10 | Koidu tee | 1 | HPS |
| 18 | 12-24 | Koidu tee | 10 | HPS |
| 18 | 8,9 | Meresihi tee | 2 | HPS |
| 18 | 11 | Serva tee | 1 | HPS |
| 19 | 14-20 | Kelvingi mereäärne KLT | 7 | HPS |
| 19 | 8-10, 31,21 | Koidu tee | 5 | HPS |
| 19 | 27-30 | Koidu tee | 3 | HPS |
| 19 | 5-7, 13 | Meresihi tee | 4 | HPS |
| 19 | 22-26 | Mänguväljak | 5 | HPS |
| 19 | 1-4 | Sambliku tee | 4 | HPS |
| 19 | 28 | Spordiplats | 2 | HPS |
| 20 | 8- 13 | Eha tee | 5 | HPS |
| 20 | 1-5 | Kanarbiku tee | 5 | HPS |
| 20 | 6,7 | Meresihi tee | 2 | HPS |
| 20 | 20 | Meresihi tee | 1 | HPS |
| 20 | 14-19 | Serva tee | 6 | HPS |
| 21 | 2-6 | Eha tee | 4 | HPS |
| 21 | 12-18 | Eha tee | 7 | HPS |
| 21 | 19, 22-29 | Kelvingi, mereäärne KLT | 9 | HPS |
| 21 | 10-11 | Meresihi tee | 2 | HPS |
| 21 | 21,22 | Mänguväljak | 2 | HPS |
| 21 | 30,31 | Roo tee | 2 | HPS |
| 21 | 1, 7-9 | Sambliku tee | 4 | HPS |
| 112 | 73-87 | Laiaküla tee | 15 | HPS |
| 112 | 26-40 | Pähklimänni tee | 15 | HPS |
| 112 | 58-72 | Pähklimänni tee | 15 | HPS |
| 112 | 41-57 | Seedermänni tee | 31 | HPS |
| 112 | 1-25 | Viieaia tee | 25 | HPS |
| 113 | 1-13 | Laiküla tee | 13 | HPS |
| 113 | 61-64 | Mägimänni tee | 5 | HPS |
| 113 | 14-43 | Männiliiva tee | 30 | HPS |
| 113 | 44-60 | Seedermänni tee | 17 | HPS |
| 144 | 34-37 | Altmetsa põik | 4 | HPS |
| 144 | 26-31 | Käära põik | 9 | HPS |
| 144 | 1-17 | Käära tee | 17 | HPS |
| 144 | 18-21 | Käärametsa tee | 4 | HPS |
| 144 | 31-33 | Tagakäära tee | 3 | HPS |
| 22 | 1-4 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | HPS |
| 22 | 5 | Lännemäe tee ( F3) | 1 | HPS |
| 22 | 6-13 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | HPS |
| 22 | 14 | Lännemäe tee ( F3) | 1 | HPS |
| 22 | 15-17 | Lännemäe tee ( F3) | 2 | HPS |
| 22 | 18-22 | Lännemäe tee ( F3) | 4 | HPS |
| 22 | 23-29 | Lännemäe tee ( F3) | 5 | HPS |
| 22 | 34 | Põlluveere tee (F4) | 1 | HPS |
| 93 | 1-11 | Lepalinnu tee | 7 | HPS |
| 104 | 43-49 | Kivimäe tee | 7 | HPS |
| 104 | 1-41 | Reinu tee | 41 | HPS |
| 115 | 29 | Kuusiku tee | 1 | HPS |
| 115 | 31 | Kuusiku tee | 1 | HPS |
| 115 | 33 | Kuusiku tee | 1 | HPS |
| 115 | 1-20 | Luhaääre tee | 20 | HPS |
| 115 | 22 | Luhaääre tee | 1 | HPS |
| 115 | 39 | Mäe tee | 1 | HPS |
| 115 | 40,41 | Mäe tee | 2 | HPS |
| 115 | 34-38 | Piirikivi tee | 4 | HPS |
| 115 | 42,43 | Pärnapuu tee | 1 | HPS |
| 115 | 23-28 | Tammneeme tee | 6 | HPS |
| 115 | 47-50 | Tammneeme tee | 4 | HPS |
| 165 | 6-9 | Kiigemäe tee | 4 | HPS |
| 165 | 10 | Kiigemäe tee | 1 | HPS |
| 165 | 11-14 | Kiigemäe tee | 4 | HPS |
| 165 | 15-17 | Kiigemäe tee | 3 | HPS |
| 87 | 1-2 | Pärtle tee | 2 | HPS |
| 87 | 11-14 | Uus-Pärtle jalgtee | 4 | HPS |
| 87 | 3-10 | Uus-Pärtle tee | 8 | HPS |
| 96 | 1-2 | Lubja tee 21, 19 | 2 | HPS |
| 123 | 1-6 | Pärtle tee | 6 | HPS |
| 124 | 1-7 | Pärtelmäe tee | 7 | HPS |
| 134 | 18-30 | Anijärve tee | 13 | HPS |
| 134 | 1-8 | Arunurme tee | 8 | HPS |
| 134 | 15-17 | Karjakella tee | 3 | HPS |
| 134 | 9-14 | Kristlepa tee | 6 | HPS |
| 139 | 1-24 | Paenurme tee | 25 | HPS |
| 149 | 23-29 | Ampri põik | 7 | HPS |
| 149 | 30-37 | Ampri tee | 8 | HPS |
| 149 | 1-22 | Mäekünka tee | 22 | HPS |
| 172 | 16-20 | Kaare põik | 6 | HPS |
| 172 | 1-15 | Kaare tee | 16 | HPS |
| 172 | 27-32 | Kangru tee | 6 | HPS |
| 172 | 21-26 | Ringi tee | 6 | HPS |
| 172 | 33-37 | Ringi tee | 5 | HPS |
| 195 | 1-11 | Paemäe tee | 11 | HPS |
| 195 | 12-23 | Salumäe tee | 12 | HPS |
| 197 | 1-12 | Paelille tee | 20 | HPS |
| 76 | 43-49 | Metsakasti tee | 7 | HPS |
| 76 | 57-59 | Pirni tee | 3 | HPS |
| 84 | 1-13 | Uuesauna tee | 13 | HPS |
| 85 | 1-2 | Angervaksa tee | 1 | HPS |
| 85 | 3,6,11 | Angervaksa tee | 1 | HPS |
| 85 | 4,5,8,9,10 | Angervaksa tee | 2 | HPS |
| 85 | 12,14,15,18,19,20,21, 23,24 | Raudrohu tee | 7 | HPS |
| 125 | 14-17 | Katkuniidu põik | 4 | HPS |
| 125 | 1-13 | Katkuniidu tee | 13 | HPS |
| 125 | 18-22 | Veehaldja tee | 5 | HPS |
| 159 | 1-7 | Loosivälja tee | 7 | HPS |
| 163 | 1-4 | Kirsi tee | 4 | HPS |
| 163 | 5-8 | Kirsi tee | 4 | HPS |
| 163 | 9-12 | Kirsi tee | 4 | HPS |
| 163 | 35-38 | Kreegi tee | 2 | HPS |
| 163 | 24-28 | Lootuse tee | 5 | HPS |
| 163 | 39-42 | Mureli põik | 4 | HPS |
| 163 | 13-19 | Mureli tee | 5 | HPS |
| 163 | 29-30 | Mäepealse tee | 1 | HPS |
| 163 | 31-34 | Mäepealse tee | 2 | HPS |
| 163 | 20-23 | Pirni tee | 4 | HPS |
| 28 | 19-23 | Andrese tee | 5 | HPS |
| 28 | 14-18 | Kristjani tee | 5 | HPS |
| 28 | 3-5 | Laineharja tee | 3 | HPS |
| 28 | 1-2 | Laineoru tee | 2 | HPS |
| 28 | 6-13 | Madise tee | 8 | HPS |
| 29 | 1-12 | Muuli tee | 12 | HPS |
| 30 | 17-21 | Kalda tee | 5 | HPS |
| 30 | 11-13 | Kallaku tee | 4 | HPS |
| 30 | 46-48 | Miiduranna põik | 3 | HPS |
| 30 | 1-6 | Muuli tee | 6 | HPS |
| 30 | 75-94 | Muuli tee | 20 | HPS |
| 30 | 7-10 | Muuli tee KLT | 4 | HPS |
| 30 | 57-74 | Ranna tee | 18 | HPS |
| 30 | 95 | Ranna tee | 1 | HPS |
| 30 | 53-56 | Rünka tee | 4 | HPS |
| 30 | 49-52 | Tormi tee | 4 | HPS |
| 30 | 14-16 | Vahe tee | 3 | HPS |
| 30 | 42-45 | Varju tee | 4 | HPS |
| 54 | 2-9 | Kordoni tee | 8 | HPS |
| 54 | 10-13 | Kordoni tee | 4 | HPS |
| 55 | 1 | Lepakännu tee | 1 | HPS |
| 91 | 1-16 | Koduranna tee | 16 | HPS |
| 91 | 18-20 | Ojakääru tee | 3 | HPS |
| 106 | 2-3 | Kasekännu tee | 2 | HPS |
| 106 | 4-18 | Kasekännu tee | 15 | HPS |
| 106 | 39-43 | Kasekännu tee | 4 | HPS |
| 106 | 19-38 | Tammekännu tee | 20 | HPS |
| 147 | 1-13 | Kungla tee | 6 | HPS |
| 175 | 1-24 | Kelnase tee | 24 | HPS |
| 175 | 25-46 | Kelnase tee | 24 | HPS |
| 175 | 48-58 | Lääneotsa | 12 | HPS |
| 3 | 21-26 | Mere tee | 6 | HPS |
| 4 | 23-26 | Tammesalu tee | 4 | HPS |
| 5 | 16-21 | Talveaia tee | 5 | HPS |
| 6 | 15 | Jalaka tee | 1 | HPS |
| 6 | 35-36 | Kastani tee | 2 | HPS |
| 6 | 9-14 | Metsa tee | 4 | HPS |
| 6 | 32-34 | Paakspuu tee | 2 | HPS |
| 6 | 1-8 | Rummu tee | 8 | HPS |
| 6 | 17-26 | Saare tee | 7 | HPS |
| 6 | 16 | Sarapuu tee | 1 | HPS |
| 6 | 27-31 | Sireli tee | 2 | HPS |
| 6 | 37 | Tamme tee | 1 | HPS |
| 62 | 50 | Rannametsa tee | 1 | HPS |
| 62 | 52-54 | Rannametsa tee | 2 | HPS |
| 62 | 3 | Rannaniidu tee | 1 | HPS |
| 62 | 4 | Rannaniidu tee | 1 | HPS |
| 62 | 6 | Rannaniidu tee | 1 | HPS |
| 62 | 11 | Rannaniidu tee | 1 | HPS |
| 62 | 12-13 | Rannaniidu tee | 1 | HPS |
| 62 | 45-47 | Rannaotsa tee | 2 | HPS |
| 62 | 48-49 | Rannaotsa tee | 1 | HPS |
| 62 | 39-41 | Rannapiiri tee | 2 | HPS |
| 62 | 42-44 | Rannapiiri tee | 2 | HPS |
| 62 | 2 | Rannavalli tee | 1 | HPS |
| 62 | 17 | Rannavalli tee | 1 | HPS |
| 62 | 18-19 | Rannavalli tee | 1 | HPS |
| 62 | 20-21 | Rannavalli tee | 1 | HPS |
| 62 | 28-31 | Rannavälja tee | 1 | HPS |
| 62 | 31-32 | Rannavälja tee | 2 | HPS |
| 62 | 33-34 | Rannavälja tee | 1 | HPS |
| 62 | 36-38 | Rannavälja tee | 2 | HPS |
| 90 | 1-2 | Heina tee | 2 | HPS |
| 95 | 1-8 | Tammiku tee | 5 | HPS |
| 117 | 1-3 | Vanapere põik (Jäätmejaam) | 4 | HIT |
| 122 | 1-4 | Rannakalda tee | 2 | HPS |
| 171 | 22-24 | Rannavälja põik | 3 | HPS |
| 171 | 1-7 | Rannavälja tee | 7 | HPS |
| 171 | 25 | Rannavälja tee | 1 | HPS |
| 176 | 1-29; 45-47 | Laaneotsa tee | 32 | HPS |
| 176 | 30-44 | Vardi tee L7 | 15 | HPS |
| 190 | 1-16 | Tammelaane tee | 16 | HPS |
| 119 | 41-44 | Kraavi tee | 4 | HPS |
| 119 | 31-34 | Lageda põik | 4 | HPS |
| 119 | 9-30 | Lageda tee | 23 | HPS |
| 119 | 45-47 | Lageda tee | 3 | HPS |
| 119 | 35-40 | Põllu tee | 5 | HPS |
| 119 | 1-8 | Soosepa tee | 9 | HPS |
| 119 | 48-49 | Soosepa tee | 2 | HPS |
| 127 | 8-25 | Kesk-Kaare tee | 18 | HPS |
| 127 | 26-36 | Linnase tee | 11 | HPS |
| 127 | 1-7 | Soosepa tee | 7 | HPS |
| 128 | 12-35 | Kesk-Kaare tee | 24 | HPS |
| 128 | 1-11 | Lageda tee | 11 | HPS |
| 128 | 36-56 | Suur-Kaare tee | 21 | HPS |
| 129 | 33-36 | Kesk-Kaare tee | 4 | HPS |
| 129 | 1-8 | Lageda tee | 8 | HPS |
| 129 | 46-47 | Lageda tee | 2 | HPS |
| 129 | 21-32 | Tiigi tee | 12 | HPS |
| 129 | 9-20 | Väike-Kaare tee | 12 | HPS |
| 129 | 37-45 | Väike-Kaare tee | 9 | HPS |
| 130 | 1-10 | Suur-Kaare tee | 10 | HPS |
| 131 | 1-9 | Suur-Kaare tee | 9 | HPS |
| 161 | 23 | Soosepa tee | 1 | HIT |
| 162 | 1-7 | Pärnamäe tee KLT | 7 | HPS |
| 174 | 13-19 | Kuremarja põik | 7 | HPS |
| 174 | 1-12 | Kuremarja tee | 12 | HPS |
| 174 | 34-43 | Lauka tee | 10 | HPS |
| 174 | 30-33 | Turba põik | 4 | HPS |
| 174 | 20-29 | Turba tee | 10 | HPS |
| 8 | 21-25 | Pääsukese tee | 5 | HPS |
| 13 | 14-15 | Lepiku tee | 2 | HPS |
| 13 | 8-13 | Püünsi tee | 4 | HPS |
| 13 | 1-7 | Seene tee | 6 | HPS |
| 14 | 13-29 | Karikakra tee | 13 | HPS |
| 14 | 35-41 | Kullerkupu tee | 6 | HPS |
| 14 | 42-45 | Pääsilma tee | 4 | HPS |
| 14 | 52-58 | Püünsi spordiväljak | 7 | HIT |
| 14 | 46-51 | Rukilille tee | 5 | HPS |
| 14 | 30-34 | Sinilille tee | 2 | HPS |
| 14 | 1-12 | Ülase tee | 11 | HPS |
| 15 | 7-16 | Leevikese tee | 6 | HPS |
| 15 | 26-29 | Lõokese tee | 2 | HPS |
| 15 | 1-6 | Meremärgi tee | 3 | HPS |
| 15 | 22-25 | Meremärgi tee | 2 | HPS |
| 15 | 17-21 | Rukkiräägu tee | 2 | HPS |
| 16 | 21- 23 | Kuldnoka tee | 3 | HPS |
| 16 | 24-26 | Linavästriku | 3 | HPS |
| 16 | 15-20 | Pääsukese tee | 5 | HPS |
| 16 | 1-3 | Püünsi tee | 3 | HPS |
| 16 | 4-5 | Püünsi tee | 2 | HPS |
| 16 | 6-7 | Püünsi tee | 1 | HPS |
| 16 | 8-14 | Püünsi tee | 7 | HPS |
| 17 | 54 | Järve tee | 1 | HPS |
| 17 | 1-5 | Kooli tee | 5 | HPS |
| 17 | 55 | Kooli tee (tiigi kinnistu) | 1 | HPS |
| 17 | 49-53 | Püünsi kool | 5 | HPS |
| 17 | 32-40 | Vesiroosi tee | 7 | HPS |
| 60 | 25-32 | Aasa tee | 7 | HPS |
| 60 | 34-42 | Järve tee | 7 | HPS |
| 60 | 53-57 | Kajaka tee | 5 | HPS |
| 60 | 23,24 | Koskla tee | 2 | HPS |
| 60 | 58-61 | Lagle tee | 3 | HPS |
| 60 | 43-52 | Merikotka tee | 9 | HPS |
| 60 | 15-22 | Pääsukese tee | 7 | HPS |
| 60 | 1-14 | Tormilinnu tee | 9 | HPS |
| 155 | 8-16 | Kepsu tee | 9 | HPS |
| 155 | 1-8 | Vanapere tee | 8 | HPS |
| 53 | 54 | Karjaaia tee | 1 | HPS |
| 53 | 1-19 | Koralli tee | 17 | HPS |
| 53 | 23-32 | Kurekannuse tee | 6 | HPS |
| 53 | 20-22 | Lõosilma tee | 3 | HPS |
| 53 | 39-44 | Meresiiliku tee | 3 | HPS |
| 53 | 33-38 | Meritähe tee | 5 | HPS |
| 53 | 45 | Niinepuu tee | 1 | HPS |
| 57 | 26-33 | Kraavihalli tee | 8 | HPS |
| 57 | 52-70 | Krati tee | 18 | HPS |
| 57 | 49 | Laanepüü tee | 2 | HPS |
| 57 | 50-51 | Laanepüü tee | 2 | HPS |
| 57 | 22-25 | Mesilase tee | 3 | HPS |
| 57 | 34-36 | Mesilase tee | 2 | HPS |
| 57 | 44-46 | Suurekivi tee | 2 | HPS |
| 57 | 7-8 | Taru põik | 1 | HPS |
| 57 | 1-3 | Taru tee | 3 | HPS |
| 57 | 4-6 | Taru tee | 3 | HPS |
| 57 | 9-16 | Taru tee | 7 | HPS |
| 57 | 18 | Taru tee | 1 | HPS |
| 57 | 19-21 | Taru tee | 3 | HPS |
| 57 | 38-43 | Vaablase tee | 6 | HPS |
| 58 | 1-2 | Kaevuaia tee | 2 | HPS |
| 58 | 3 | Kaevuaia tee | 1 | HPS |
| 58 | 4-5 | Kaevuaia tee | 2 | HPS |
| 58 | 6-9 | Kaevuaia tee | 3 | HPS |
| 58 | 21-33 | Keiu tee | 12 | HPS |
| 58 | 38-40 | Kirikaia tee | 2 | HPS |
| 58 | 41-45 | Kirikaia tee | 4 | HPS |
| 58 | 46-48 | Kirikaia tee | 3 | HIT |
| 58 | 49 | Kirikaia tee | 1 | HPS |
| 58 | 10-14 | Kooliaia tee | 5 | HPS |
| 58 | 15-19 | Vaheaia tee | 5 | HPS |
| 58 | 20 | Vaheaia tee | 1 | HPS |
| 61 | 1-2 | Aiaotsa tee | 1 | HPS |
| 61 | 3-4 | Aiaotsa tee | 2 | HPS |
| 61 | 5-8 | Aiaotsa tee | 3 | HPS |
| 88 | 1-5 | Vesiniidu tee | 5 | HPS |
| 101 | 33-38 | Põldvuti tee | 6 | HPS |
| 105 | 1-6 | Jugapuu tee | 6 | HPS |
| 105 | 33-41 | Jugapuu tee | 9 | HPS |
| 105 | 7-11 | Tülli tee | 5 | HPS |
| 105 | 12-19 | Veehoidla tee | 8 | HPS |
| 105 | 42-43 | Veehoidla tee | 2 | HPS |
| 105 | 20-32 | Viirpuu tee | 13 | HPS |
| 116 | 1-12 | Tiitsu tee | 12 | HPS |
| 116 | 13; 15 | Tädu tee | 2 | HPS |
| 116 | 14 | Tädu tee | 1 | HPS |
| 118 | 2-4 | Luua tee | 3 | HPS |
| 118 | 1 | Tiitsu tee | 1 | HPS |
| 137 | 1-10 | Karukämbla tee | 10 | HPS |
| 141 | 1-18 | Silva tee | 17 | HPS |
| 141 | 20-26 | Silva tee | 7 | HPS |
| 141 | 27-32 | Siva kesktee | 6 | HPS |
| 141 | 33-35 | Siva tee | 3 | HPS |
| 154 | 12-23 | Külavahe tee | 5 | HPS |
| 154 | 24 | Külavahe tee | 1 | HPS |
| 154 | 1 | Metsavahe tee | 1 | HPS |
| 154 | 2-11 | Metsavahe tee | 4 | HPS |
| 173 | 42-55 | G.H. Schüdlöffeli tee | 14 | HPS |
| 173 | 1-10 | Jugapuu tee | 10 | HPS |
| 173 | 11-35 | Kikerpuu tee | 25 | HPS |
| 173 | 36-41 | Ritsika tee | 6 | HPS |
| 10 | 1-2 | Sääre tee | 1 | HPS |
| 10 | 3-7 | Sääre tee | 5 | HPS |
| 11 | 1 | Sääre tee | 1 | HPS |
| 11 | 2 | Sääre tee | 1 | HPS |
| 11 | 3-10 | Sääre tee | 8 | HPS |
| 12 | 49-55 | Liiva tee | 6 | HPS |
| 12 | 1-7 | Suur-Ringtee | 6 | HPS |
| 12 | 9-14 | Suur-Ringtee | 5 | HPS |
| 12 | 16-23 | Suur-Ringtee | 8 | HPS |
| 12 | 40-48 | Väike-Ringtee | 8 | HPS |
| 23 | 1-34 | Hallikivi tee | 11 | HPS |
| 24 | 15-16 | Haugi tee | 3 | HPS |
| 24 | 17-21 | Haugi tee | 4 | HPS |
| 24 | 1 | Tammneeme põik | 1 | HPS |
| 24 | 2-4 | Tammneeme tee | 3 | HPS |
| 24 | 5-7 | Tammneeme tee | 3 | HPS |
| 24 | 8-14 | Tammneeme tee | 7 | HPS |
| 52 | 1-6 | Tammneeme tee | 5 | HPS |
| 92 | 16-20 | Mereääre tee | 5 | HPS |
| 92 | 1-15 | Tammneeme tee | 15 | HPS |
| 99 | 1-5 | Tädu tee | 5 | HPS |
| 121 | 1-11 | Teigari tee | 11 | HPS |
| 140 | 1-14 | Mereääre tee | 14 | HPS |
| 44 |  | Pargi tee 7 garaaz | 2 | HPS |
| 45 | 56-62 | Gladiooli tee | 7 | HPS |
| 45 | 66-67 | Liilia põik | 2 | HPS |
| 45 | 63-65 | Liilia tee | 4 | HPS |
| 45 | 29-34 | Roosi tee | 6 | HPS |
| 49 | 58-60 | Astilbe tee | 3 | HPS |
| 49 | 3-13 | Astri tee | 11 | HPS |
| 49 | 56-57 | Gerbera tee | 2 | HPS |
| 49 | 38-45 | Jasmiini tee | 8 | HPS |
| 49 | 1-2 | Nelgi tee 1 parkla | 2 | HPS |
| 49 | 61-64 | Pojengi tee | 4 | HPS |
| 49 | 50-55 | Suur-Gerbere tee | 6 | HPS |
| 49 | 46-49 | Tare tee | 5 | HPS |
| 50 | 21-25 | Amarülluse tee | 5 | HPS |
| 50 | 31-37 | Begoonia tee | 6 | HPS |
| 50 | 26-30 | Daalia tee | 5 | HPS |
| 50 | 16-20 | Iirise tee | 5 | HPS |
| 50 | 1-3 | Paju tee | 3 | HIT |
| 50 | 39-45 | Priimula tee | 8 | HPS |
| 50 | 46 | Tulbiaia tee | 1 | HPS |
| 51 | 9-10 | Asalea tee | 2 | HPS |
| 51 | 11 | Asalea tee | 1 | HPS |
| 51 | 14-15 | Levkoi tee | 2 | HPS |
| 51 | 7 | Orhidee tee | 1 | HPS |
| 51 | 8 | Orhidee tee | 1 | HPS |
| 56 |  | Pargi põik 4 | 2 | HPS |
| 56 |  | Pargi põik 6 | 2 | HPS |
| 56 |  | Pargi tee 2 | 3 | HPS |
| 78 |  | Aiandi tee 14 | 5 | HPS |
| 107 | 35 | Mõisa tee 2 | 3 | HPS |
| 107 | 34 | Mõisa tee 2a | 2 | HPS |
| 107 | 1-8 | Pargi tee spordiplats | 8 | HPS |
| 107 | 9-33 | Pargi tee spordiplats | 25 | HPS |
| 156 | 1-5 | Tulbiaia tee | 5 | HPS |
| 158 | 83-88 | Alpikanni tee | 6 | HPS |
| 158 | 76-82 | Krüsanteemi tee | 7 | HPS |
| 158 | 27-40 | Mõisapargi jalgtee | 14 | HPS |
| 158 | 19-26 | Pargi jalgtee | 7 | HPS |
| 158 | 1-18 | Pargi tee | 24 | HPS |
| 59 | 1-9 | Äigrumäe tee | 9 | HPS |
| 136 | 1 | Äigru põik | 1 | HPS |
| 178 | 1-4 | Lilleoru tee | 4 | HPS |
| Kokku |  |  | 2934 |  |

# Lisa 8. Valgustamata ja puuduliku valgustusega teede valgustuse ehitus

| Nr | Asukoht | Täpsustus | Planeeritud aeg | Lahendus | Maakaabel/ õhuliin | Lõigu pikkus | Mastide arv | Tööde maksumus käibemaksuga (2018 hindadega) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiitsu tee | Olemasolevast valgustusest -Luua tee | 2018 | Puit | AMKA | 855 m | 22 | 33 000 € |
| 2 | Mäepealse tee |  | 2018 |  |  |  | 3 | 5 130 € |
| 3 | Muuga tee | Muuga tee lõpp | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 1020m | 26 | 76 500 € |
| 4 | Soosepa tee | Laukast Pärnamäe teeni | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 200 m | 5 | 15 000 € |
| 5 | Halli tee |  | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 200 m | 5 | 15 000 € |
| 6 | Metsakasti tee | 1 kuni 3 | 2019 | Puit |  | 100 m | 3 | 4 500 € |
| 7 | Lännekalda tee |  | 2019 | Puit | AMKA | 126 m | 4 | 6 000 € |
| 8 | Tehase tee | Vanapere tee kuni Vanapere tee 14 | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 80 m | 2 | 6 000 € |
| 9 | Ploomi tee |  | 2019 | Puit | Amka | 250 m | 5 | 7 500 € |
| 10 | Põldheina tee | Lehtpuust-Hundini | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 115 m | 3 | 9 846 € |
| 11 | Loovälja tee |  | 2019 | Metallmastid | maakaabel | 150 m | 4 | 12 000 € |
| 12 | Kibuvitsa tee | Kogu lõik | 2020 | Puit | AMKA | 600 m | 14 | 14 400 € |
| 13 | Viama tee |  | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 185 m | 5 | 15 000 € |
| 14 | Alajaama tee | Alajaama tee lõpp Paelille tee | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 275 m | 7 | 21 000 € |
| 15 | Mündi tee |  | 2020 | Puit | AMKA | 570 m | 14 | 21 000 € |
| 16 | Vanapere tee | Reinu teest kepsu (Tehase?) teeni | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 340 m | 9 | 27 000 € |
| 17 | Vanapere põik |  | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 350 m | 9 | 27 000 € |
| 18 | Tülli tee |  | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 360m | 10 | 30 000 € |
| 19 | Lilleoru tee | Teha koos tee rekiga ei ole te reki kavas | 2020 | Metallmastid | maakaabel | 485 m | 12 | 36 000 € |
| 20 | Sarapuu tee | Rummu teest lõik | 2021 | Puit | AMKA | 80 m | 2 | 800 € |
| 21 | Kallasmaa tee | Koduranna ja raudtee vaheline | 2021 | Puit | AMKA | 170 m | 4 | 5 462 € |
| 22 | Ristikheina tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 130 m | 4 | 6 000 € |
| 23 | Kelluka tee |  | 2021 | Metallmastid | maakaabel | 130 m | 3 | 9 000 € |
| 24 | Metsaserva tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 230 m | 6 | 9 000 € |
| 25 | Roonurme tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 240 m | 6 | 9 000 € |
| 26 | Tuulepesa tee |  | 2021 | Metallmastid | maakaabel | 110 m | 3 | 9 000 € |
| 27 | Tammenurme tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 215 m | 6 | 9 000 € |
| 28 | Nartsissi tee |  | 2021 | Metallmastid | maakaabel | 100 m | 3 | 9 000 € |
| 29 | Loomisvälja tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 216 m | 7 | 9 000 € |
| 30 | Metsaveere tee |  | 2021 | Puit | AMKA | 300 m | 8 | 12 000 € |
| 31 | Annuse tee |  | 2022 | Puit | AMKA | 310 m | 8 | 12 000 € |
| 32 | Meriste tee |  | 2022 | Puit | AMKA | 352 m | 9 | 13 500 € |
| 33 | Kurvi tee | Kurvi tee tupik | 2022 | Puit | AMKA | 200 m | 4 | 13 800 € |
| 34 | Metsasihi tee | Hundi tee kuni Krillimäe tee | 2022 | Metallmastid | maakaabel | 190m | 5 | 15 000 € |
| 35 | Randoja tee | Randoja tee 14-32 | 2022 | Metallmastid | maakaabel | 212 m | 5 | 15 000 € |
| 36 | Tammeranna tee |  | 2022 | Puit | AMKA | 420 m | 11 | 16 500 € |
| 37 | Taganõmme tee |  | 2022 | Puit | AMKA | 455 m | 12 | 18 000 € |
| 38 | Tammekivi tee |  | 2022 | Puit | AMKA | 452 m | 12 | 18 000 € |
| 39 | Sadama tee |  | 2022 | Metallmastid | maakaabel | 194 m | 6 | 18 000 € |
| 40 | Riiasöödi tee |  | 2022 |  |  |  |  | 21 787 € |
| 41 | Kallasmaa tee | Kallasmaa tee 12-52 | 2023 | Puit | AMKA | 600 m | 15 | 22 500 € |
| 42 | Tulbiaia tee | 14-44 | 2024 | Metallmastid | maakaabel | 400 m | 11 | 33 000 € |
| 43 | G.H. Schüdlöffeli tee | Schüdlöffeli tee 4 kinnistust kuni Riiasöödi tee | 2024 | Metallmastid | maakaabel | 1200 m | 30 | 90 000 € |
| 44 | Raja tee | Olemasoleva kaabli ümberehitus erakinnistult | 2024 |  |  |  |  | 1 800 € |
| 45 | Lepakännu tee |  | 2024 | Puit | AMKA | 85 m | 2 | 3 000 € |
| 46 | Heina tee | I lõik kuni Heina tagumise põiguni (DP ala) | 2024 | Puit | AMKA | 70 m | 2 | 3 000 € |
| 47 | Kurekella tee |  | 2024 | Puit | AMKA | 99 m | 2 | 3 000 € |
| 48 | Kalla tee |  | 2024 | Puit | AMKA | 100 m | 3 | 4 500 € |
| 49 | Laanelohu tee |  | 2024 | Puit | AMKA | 100 m | 3 | 4 500 € |
| 50 | Kaevuaia põik |  | 2024 | Puit | AMKA | 120 m | 3 | 4 500 € |
| 51 | Hundinuia tee |  | 2024 | Puit | AMKA | 85 m | 3 | 5 000 € |
| 52 | Õilme tee |  | 2024 | Metallmastid | maakaabel | 70 m | 2 | 6 000 € |
| 53 | Leppniidu tee | Üks valgusti on lasteaia taga hoovis | 2025 | Puit | AMKA | 91 m | 4 | 6 000 € |
| 54 | Puhkuse tee | Koduranna ja Roonurme vahel | 2025 | Puit | AMKA | 190 m | 4 | 6 000 € |
| 55 | Kabelikivi tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 146 m | 4 | 6 000 € |
| 56 | Annuse põik |  | 2025 | Puit | AMKA | 128 m | 4 | 6 000 € |
| 57 | Aasa põik |  | 2025 | Puit | AMKA | 144 m | 4 | 6 000 € |
| 58 | Kiviranna tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 210 m | 5 | 7 500 € |
| 59 | Mündi põik |  | 2025 | Puit | AMKA | 225 m | 5 | 7 500 € |
| 60 | Laiamäe tee | Esimene lõik | 2025 | Metallmastid | maakaabel | 120 m | 3 | 9 000 € |
| 61 | Uuetoa tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 240 m | 6 | 9 000 € |
| 62 | Männikäbi tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 230 m | 6 | 9 000 € |
| 63 | Leppsilla tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 146 m | 6 | 9 000 € |
| 64 | Tagakäära tee | Lõpp | 2025 | Metallmastid | maakaabel | 111 m | 3 | 10 000 € |
| 65 | Soosepa põik |  | 2025 | Puit | AMKA | 260 m | 6 | 10 052 € |
| 66 | Eesnõmme tee |  | 2025 | Puit | AMKA | 342 m | 9 | 13 500 € |
| 67 | Teekalda tee |  | 2025 | Metallmastid | maakaabel | 170 m | 5 | 15 000 € |
| 68 | Viigi tee |  | 2025 | Metallmastid | maakaabel | 185 m | 5 | 15 000 € |
| 69 | Ehala tee | Ehala põik kuni tee lõpp | 2025 | Metallmastid | maakaabel | 200 m | 5 | 15 000 € |
| 70 | Võrkoja tee |  | 2026 | Puit | AMKA | 400 m | 11 | 16 500 € |
| 71 | Veeringu tee |  | 2026 | Puit | AMKA | 450 m | 11 | 16 500 € |
| 72 | Kadri tee |  | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 230 m | 6 | 18 000 € |
| 73 | Lännemäe tee | Lännemäe tee 30 kuni Koidu tee | 2026 | Puit | AMKA | 550 m | 14 | 21 000 € |
| 74 | Toome tee |  | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 250 m | 7 | 21 000 € |
| 75 | Lehtmetsa tee |  | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 149 m | 5 | 21 708 € |
| 76 | Kesaniidu tee |  | 2026 |  |  |  |  | 21 787 € |
| 77 | Heinamaa tee |  | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 1000 m | 28 | 21 787 € |
| 78 | Teigari tee | Tammneeme tee-Teigari 12 | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 303m | 8 | 24 000 € |
| 79 | Nelgi põik |  | 2026 | Metallmastid | maakaabel | 350 m | 9 | 27 000 € |
| 80 | Tuletorni puiestee |  | 2027 | Metallmastid | maakaabel | 400 m | 10 | 30 000 € |
| 81 | Taluranna tee |  | 2027 | Metallmastid | maakaabel | 430 m | 11 | 33 000 € |
| 82 | Ülase põik |  | 2027 | Puit | AMKA | 65 m | 2 | 3 000 € |
| 83 | Roosimetsa tee |  | 2027 | Puit | AMKA | 85 m | 2 | 3 000 € |
| 84 | Rannaliiva tee |  | 2027 | Puit | AMKA | 120 m | 3 | 4 500 € |
| 85 | Saluveere tee |  | 2027 | Puit | AMKA | 100 m | 3 | 4 500 € |
| 86 | Tõru tee |  | 2027 | Metallmastid | maakabel | 129 m | 3 | 9000 |
| 87 | Metsa tee |  | 2027 | Puit | AMKA | 85 m | 3 | 4500 |
| 88 | Allika tee |  | 2027 | Puit | AMKA | 112 m | 3 | 5 500 € |
| 89 | Lepatriinu tee | Lännemäe tee kuni Lepatriinu tee 3 | 2027 | Puit | AMKA | 90 m | 4 | 6 000 € |
| 90 | Mõisaranna tee |  | 2027 | Metallmastid | maakaabel | 160 m | 4 | 12 000 € |
| 91 | Allikmäe tee | Muuga tee - Allikmäe 7 ja 8 | 2027 | Puit | AMKA | 320 m | 8 | 12 000 € |
| 92 | Lahe tee |  | 2027 | Metallmastid | maakaabel | 750 m | 19 | 56 000 € |
| 93 | Tellisaare tee | Tellissaare tee 7,9,11 ja Pihlaka tee 16/1 | täpsustada | Puit | Maakaabel/AMKA | 70 m | 2 | 3 200 € |
| 94 | Ülesaare tee |  | täpsustada | Metallmastid | maakaabel | 500 m | 17 | 60 000 € |
| 95 | Loootsa tee | Esimene lõik (kuni Viiperi tee) | täpsustada | Metallmastid | maakaabel | 460 m | 15 | 52 500 € |
| 96 | Lääneotsa tee |  | täpsustada | Metallmastid | maakaabel | 1185 m | 39 | 139 821 € |
| 97 | Johan Laidoneri tee |  | täpsustada | Metallmastid | maakaabel | 332 m | 13 | 46 000 € |
|  |  |  |  |  |  |  | KOKKU | 1 664 879 € |
| II | Teede rekonstrueerimise kavas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reinu tee | Hetkel valgustamata osa |  | Metallmastidel | maakaabel | 2831 m | 71 | 213 000 € |
| 2 | Tulbi tee | Nelgi teest Vehema teeni |  | Metallmastidel | maakaabel | 600 m | 18 | 40 000 € |
|  |  |  |  |  |  |  | KOKKU | 253 000 € |
| III | Maanteeamet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vana-Narva mnt |  |  | Metallmastidel | maakaabel | 650 m | 15 | 48 000 € |

vt Riigimaanteede valgustamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2014. a käskkirjaga nr 0340.

vt Tiiu Tamm, Valgustustehnika Täiendkoolitus.

vt Rahvastiku paiknemine ja rahvaarv. Mihkel Servinski, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Mari-Liis Otsing. Statistikaamet.

vt Riigimaanteede valgustamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2014. a käskkirjaga nr 0340.

Johansson, Ö., Metodrapport, 2007, Borlänge, Sweden: The Swedish Road Administration ning The role of ambient light level in fatal crashes: Inferences from daylight saving time transitions by John M Sullivan, Michael J Flannagan

Wanvik., P. O., Road Lighting and Traffic Safety. Do we need Road Lighting? Norwegian University of Science and Technology 2009

vt Per Ole Wanvik. Road Lighting and Traffic Safety. Do we need Road Lighting? Norwegian University of Science and Technology 2009.

Jørgensen, N.O. & Rabibi, Z. (1971). Fodgængeres sikkerhed i og ved fodgængerovergange (in Danish), (The safety of pedestrians at pedestrian crossings), Rådet for Trafikksikkerhedsforskning, rapport nr. 14, København.

Elvik, R. (1995). Meta-analysis of evaluations of public lighting as accident countermeasure. Transport Research Record 1485, Institute of Transport Economics, Norway.

Plainis, S., Murray, I.J. & Pallikaris, I.G. (2005). Road traffic casualties: understanding the night-time death toll. Injury Prevention 2006; 12: 125-138.

Sullivan, J.M. and Flannagan, M.J. (1999). Assessing the potential benefit of adaptive headlights using chrash databases. Report No. UMTRI 99-21, University of Michigan, Transportation Research Institute.

Sullivan, J.M. & Flannagan, M.J. (2002). The role of ambient light level in fatal crashes: inferences from daylight saving time transitions. Accident Analysis and prevention, 34, 487-498.

Sullivan, J.M. & Flannagan, M.J. (2003). Risk of fatal rear-end collisions: is there more than attention? Proceedings of the Second International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design, July 21-24, 2003, Utah.

Sullivan, J.M. & Flannagan, M.J. (2007). Determining the potential safety benefit of improved lighting in three pedestrian crash scenarios. Accident Analysis and Prevention, 39, 638-647.

vt ülal: Per Ole Wanvik. Road Lighting and Traffic Safety.

vt ülal: Per Ole Wanvik. Road Lighting and Traffic Safety.

vt Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference 2012. 4 - 6 October 2012, Wellington, New Zealand. Mike Jackett - Jackett Consulting, Lower Hutt & William Frith Opus International Consultants, Central Laboratories, Lower Hutt uuringu Quantifying the impact of road lighting on road safety – A New Zealand Study

vt The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time series analysis. Rebecca Steinbach,Chloe Perkins, Judith Green, Paul Wilkinson, Phil Edwards, Department of Social and Environmental Health Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK; Lisa Tompson, Department of Population Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK; Shane Johnson, Ben Armstrong, Department of Security and Crime Science, University College London, London, UK; Chris Grundy, Department of Health Services Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK.

Painter, K. and D.P. Farrington (1997). "The Crime Reducing Effect of Improved Street Lighting: The Dudley Project." In: R.V. Clarke (ed.), Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2nd ed.). Guilderland, NY: Harrow and Heston.

vt ülal The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales.

vt Maanteeamet. Liiklusõnnetuste statistika, https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/liiklusonnetuste-statistika

vt International Dark-Sky Association